Состав проекта

1. Том I. Исходные данные – 1 экз.

(Хранится у Исполнителя).

2. Том II. Обосновывающие материалы (Пояснительная записка) - 3 экз.

3. Том III. Графические материалы (листы по перечню):

Обосновывающие схемы:

- План современного использования территории муниципального района Похвистневский Самарской области (опорный план). М 1:70 000 (ДСП).

- Схема возможного затопления паводком 1% обеспеченности от р.Б.Кинель, р.Кутулук территории муниципального района Похвистневский М 1:100 000.

- Схема территориального планирования муниципального района Похвистневский Самарской области (сводный чертеж). М 1:50 000.

- Альбом иллюстраций.

Утверждаемые схемы:

- Схема зон с особыми условиями использования территории муниципального района Похвистневский Самарской области. М 1:70 000 (ДСП).

- Схема территориального планирования муниципального района Похвистневский Самарской области (основной чертеж). М 1:70 000.

4. Том IV. «Охрана окружающей среды (ООС). Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)». - 3 экз.

5. Том V. «Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций». («ИТМ ЧС»). Пояснительная записка. - 3 экз.

6. Том VI. Положения о территориальном планировании муниципального района Похвистневский Самарской области. - 3 экз.

7. Электронная версия проекта СD (ГИС) – 1 экз.(секретно).

8. Электронная версия проекта CD (компоновки) – 1 экз.

Проект выполнен в мастерской территориального планирования

ГУП «ТеррНИИгражданпроект»

Авторский коллектив в составе:

Зам. директора по архитектуре                                                       О.Г. Лукьянчикова

Начальник отдела ГП и застройки                                                       М.Г. Чекушкина

Главный специалист отдела ГП и застройки                                        О.Н. Игнатова

Начальник отдела ИС обеспечения

градостроительной деятельности                                                            И.В. Власов

Заведующая сектором экологии отдела

территориального планирования и расселения                                   Л.А. Рыбакина

Руководитель группы отдела ИС обеспечения

градостроительной деятельности                                                            А.В. Ананьев

Ведущий научный сотрудник отдела

территориального планирования и расселения                               В.М. Мельникова

Инженер-эколог III категории                                                                   А.Ю. Роднина

Инженер-эколог III категории                                                                   Е.Р. Гасанова

Младший научный сотрудник отдела

территориального планирования и расселения                                   Т.В. Филанова

Младший научный сотрудник                                                                      С.В. Позняк

Старший научный сотрудник                                                                       Д.А. Махиня

Инженер I категории                                                                              О.П. Лекомцева

Инженер I категории                                                                                 Е.А. Андреева

Инженер I категории                                                                              А.В. Сосновская

Инженер III категории                                                                             О.В. Галиулина

Инженер III категории                                                                                 И.А. Никонов

Инженер III категории                                                                            А.А. Бундеряков

Архитектор                                                                                   М.О. Крашенинникова

Содержание

Введение	6

1. Общая геополитическая характеристика муниципального района Похвистневский Самарской области	14

2. Существующее положение и оценка современного состояния территории муниципального района Похвистневский Самарской области	14

2.1. Административно- территориальное деление Самарской области	14

2.2. Природные условия и ресурсы	17

2.2.1. Климат	17

2.2.2. Рельеф и геоморфология	18

2.2.3. Геология	19

2.2.4. Опасные природные процессы	19

2.2.5. Гидрогеология и ресурсы подземных вод	20

2.2.6. Гидрографическая сеть и ресурсы поверхностных вод	22

2.2.7. Полезные ископаемые	24

2.2.8. Почвы	25

2.2.9. Растительность	26

2.2.10. Природные рекреационные ресурсы	28

2.3. Оценка природно-ресурсного потенциала	28

2.4. Место и роль муниципального района Похвистневский в системе расселения Самарской области	29

2.5. Демографический потенциал	30

2.6. Структура современного землепользования муниципального района Похвистневский Самарской области	34

2.7. Экономический потенциал	40

2.8. Жилищный потенциал	51

2.9. Транспортная инфраструктура	52

2.9.1. Автомобильный транспорт	53

2.9.2. Железнодорожный транспорт	59

2.9.3. Воздушный транспорт	60

2.9.4. Водный транспорт	60

2.9.5. Трубопроводный транспорт	61

2.10. Инженерная инфраструктура	62

2.10.1 Водоснабжение	62

2.10.2. Канализация	65

2.10.3. Газоснабжение	65

2.10.4. Теплоснабжение	66

2.10.5. Электроснабжение	67

2.11. Информационно-телекоммуникационная инфраструктура и связь	67

2.12. Историко-культурные ресурсы	71

2.12.1. Историческая справка	71

2.12.2. Основные компоненты историко-культурного наследия	81

2.12.3. Оценка историко-культурного потенциала.	87

2.13. Межселенное обслуживание	90

2.13.1. Основные характеристики социальной инфраструктуры муниципального района Похвистневский	90

2.13.2. Фактическая обеспеченность объектами социальной инфраструктуры в разрезе населенных пунктов района:	92

2.13. 3. Характер межселенных связей в сфере обслуживания.	95

2.13.4. Степень актуальности строительства объектов социальной инфраструктуры	97

3. Зоны с особыми условиями использования территории.	98

3.1 Зоны особо охраняемых территорий	98

3.1.1 Зоны охраны объектов культурного наследия	98

3.1.2 Зоны особо охраняемых природных территорий	99

3.2. Санитарно-защитные и охранные зоны	103

3.3. Водоохранные зоны и прибрежные защитные  полосы	113

3.4. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения	114

3.6. Зоны залегания полезных ископаемых	118

3.7. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ	118

4. Санитарно-гигиенические аспекты воздействия на окружающую среду	119

5. Варианты социально-экономического развития Самарской области, муниципального района Похвистневский	128

6. Прогнозные параметры численности населения муниципального района Похвистневский	138

7. Учет интересов РФ Самарской области на территории муниципального района Похвистневский	139

7.1. Мероприятия по созданию инфраструктуры отдыха, спорта и туризма	140

7.2. Мероприятия в сфере историко-культурного наследия	140

7.3. Мероприятия в сфере охраны окружающей среды	140

7.4. Развитие транспортной инфраструктуры Самарской области	141

8. Мероприятия по территориальному планированию муниципального района Похвистневский	144

8.1. Мероприятия по развитию промышленного комплекса	144

8.2. Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса	144

8.3. Мероприятия по развитию информационных технологий и связи	145

8.4. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	146

8.4.1. Мероприятия по развитию системы водоснабжения	146

8.4.2. Мероприятия по развитию системы канализации	148

8.4.3. Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития топливно-энергетического комплекса	150

8.4.4. Мероприятия по развитию системы газоснабжения	151

8.5. Мероприятия по развитию жилищного строительства	155

8.6. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры	159

8.7. Мероприятия по развитию системы здравоохранения, культуры и спорта, образования	161

8.8. Мероприятия по обеспечению общественной безопасности.	165

8.9. Мероприятия по развитию туризма и рекреации	165

8.10. Мероприятия по охране окружающей среды	170

9. Порядок подготовки и утверждения Схемы территориального планирования муниципального района Похвистневский	175

Приложения	192

# Введение

Схема территориального планирования муниципального района Похвистневский Самарской области (далее Схема) разработана ГУП институтом «ТеррНИИгражданпроект» на основании муниципального контракта № 9105 от 05 ноября 2008 года с администрацией муниципального района в соответствии с техническим заданием, утвержденным Заказчиком.

Подготовка исходных материалов для разработки Схемы была выполнена с участием служб администрации муниципального района.

При разработке Схемы использованы материалы ранее выполненных научно-исследовательских и проектных работ в том числе:

- «Концепция генерального плана с. Подбельск и с. Нижнеягодное Похвистневского района». – Самара: ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект», 2001 г.

- «Формирование информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории Похвистневского района Самарской области». – Самара: ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект», 2004 г.

- «Схема территориального планирования Самарской области». – Самара: ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект», 2006 г.

- Генеральный план городского округа Похвистнево, Самарской области. – Самара: ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект», 2006 г.

- Правила землепользования и застройки в г. Похвистнево, Самарской области». – Самара: ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект», 2007 г.

- «Оценка развития экзогенных процессов по территории Самарской области, включая участки подтопления дистанционными методами», ВОИГиРГИ 2000 г.

- Целевая программа «Защита от затопления и подтопления городов, населённых пунктов, объектов народного хозяйства и ценных земель на территории Самарской области». – Самара: Институт «СредВолгГипроводхоз», 1996г.;

- «Определение величины последствий возможных чрезвычайных  ситуаций (оценка ущерба), вызванных явлениями природного гидрологического характера в целях предупреждения их на территории Самарской области и формирование геоинформационной системы (ГИС) гидрологического назначения Самарской области». – Самара: ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект», 2008г.

Градостроительное обоснование разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Самарской области:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 191 «Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями от 31 декабря 2005 года)».

- Федеральный закон Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136 «Земельный кодекс Российской Федерации».

- Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации».

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ (принят ГД 12.04.2004 г.) «Водный кодекс Российской Федерации».

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 217-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О введении в действие Лесного кодекса РФ».

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 215-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

- Федеральный закон Российской Федерации от 19 июня 2007 г. № 102-ФЗ «О внесении изменений в статьи 16 и 19 Водного кодекса РФ и статью 27 Земельного кодекса РФ».

- Федеральный закон Российской Федерации о 26 июня 2007 г. № 118-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты РФ в части приведения их в соответствие с Земельным кодексом Российской Федерации»

- Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 204-ФЗ «О внесении изменений в статьи 87 и 89 Земельного кодекса Российской Федерации»

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 212-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты РФ в части уточнения условий и порядка приобретения прав на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности»

- Федеральный закон Российской Федерации от 10 мая 2007 г. № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части установления порядка резервирования земель для государственных или муниципальных нужд»

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

- Федеральный закон  Российской Федерации от 10 января 2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 29.12.2004 № 199-ФЗ, от 09.05.2005 № 45-ФЗ, от 31.12.2005 № 199-ФЗ, от 18.12.2006 № 232-ФЗ, от 05.02.2007 № 13-ФЗ, от 26.06.2007 № 118-ФЗ, от 24.06.2008 № 93-ФЗ, от 14.07.2008 № 118-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 марта 1995г. № 27-ФЗ «О недрах»

- Федеральный закон Российской Федерации от 14 марта 1995г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»

- Федеральный закон Российской Федерации от 20 декабря 2004г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 № 199-ФЗ, от 03.06.2006 № 73-ФЗ, от 18.12.2006 № 232-ФЗ, от 29.12.2006 № 260-ФЗ, 20.04.2007 № 57-ФЗ, от 06.12.2007 № 333-ФЗ, от 03.12.2008 № 250-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 27.02.2003 № 29-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ (ред. 29.12.2004), от 03.06.2005 № 57-ФЗ, от 31.12.2005 № 199-ФЗ, от 18.12.2006 № 232-ФЗ, от 29.12.2006 № 258-ФЗ (ред. 18.10.2007), от 26.06.2007 № 118-ФЗ, от 18.10.2007 № 230-ФЗ, от 08.11.2007 № 258-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

- Федеральный закон  Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

- Федеральный закон  Российской Федерации от 04 мая 1999г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»

- Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации»

- Федеральный закон Российской Федерации от 09 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 марта 2003 г. №34-ФЗ «О запрете производства и оборота этилированного бензина в Российской Федерации»

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 2004 г. №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»

- Закон Российской Федерации от 14 мая 1993г. №4979-1 «О ветеринарии»

- Закон Самарской области от 26 декабря 2003г. № 131-ГД «О населенных пунктах на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 4 мая 2001 г. №29-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области» (с изменениями от 13 ноября 2001 г., 8 мая, 6 ноября 2002 г.,7 октября, 26 декабря 2003 г., 6 мая 2004г., 26 февраля 2008 г.)

- Закон Самарской области от 18 мая 1999г. № 17-ГД «О лесах Самарской области»

- Закон Самарской области от 12 июля 2006г. № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 11 июля 2006г. № 83-ГД «Об утверждении областной целевой программы «Повышение лесистости, охрана и защита лесов в Самарской области на 2006 - 2015 годы»

- Постановление правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 г. № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»

- Постановление правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г.№316 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями и дополнениями от 10 апреля 2008 г.)

- Постановлению Правительства Российской Федерации от 6 октября 2008 г. № 743 г. Москва "Об утверждении Правил установления рыбоохранных зон"

- Постановление правительства Российской Федерации от 10 января 2009 г. № 17 «Об утверждении правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»

- Постановление Правительства РФ от 23 июля 2007 г. № 469 «О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей»

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2007 г. № 75 «Об утверждении ГН 2.1.5.2280-07. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно - питьевого и культурно - бытового водопользования»

- Постановление Правительства Самарской области от 24 августа 2005г. № 85 «Об автомобильных дорогах общего пользования Самарской области»

- Приказ МПР РФ от 4 июля 2007 г. № 169 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем комплексного использования и охраны водных объектов»

- Приказ МПР РФ от 12 декабря 2007 г. № 328 «Об утверждении Методических указаний по разработке нормативов допустимого воздействия на водные объекты».

- Постановление Правительства РФ от 05.12.2001 №848 об утверждении федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)»;

- Постановление Правительства РФ от 20.05.2008 №377 об утверждении федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы»;

- Постановление Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261 «Об утверждении Схемы территориального планирования Самарской области»;

- Постановление Правительства Самарской области от 20.06.2008 №245 «Об утверждении Плана реализации Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261, на период до 2010 года».

Градостроительное обоснование разработано в соответствии с требованиями нормативно-регламентирующих документов:

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»

- СНиП 2.05.02-08 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения»

- СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей»

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

- СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий    населенных мест»

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»

- СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»

- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»

- СП  30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного  строительства»

- СП 11-101-95 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений»

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»

- СП 2.1.7.10038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»

- «Правила охраны магистральных трубопроводов». – Утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22 апреля 1992г. № 9 (с изм. от 23.11.1994г. №61)

- «Правила устройства электроустановок (ПЭУ)». - М.:Энергоатомиздат, 1985г

- «Правила охраны линий и сооружений связи», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 г. № 578

- «Правила охраны недр», утвержденным постановлением Госгортехнадзора РФ от 6 июня 2003 г. № 71

- ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест

- ПБ 08-624-03 «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»

- ТСН 23-346-2003 «Строительная климатология Самарской области»

- ТСН 30-310-2003 «Мусороудаление и устройство полигонов по утилизации твердых бытовых отходов сельских населенных пунктов Самарской области»

- ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель»

- Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов твердых бытовых отходов, утвержденной Министерством строительства Российской Федерации 5 ноября 1996 г.

- Рекомендации по разработке проектов санитарно-защитных зон промышленных предприятий, групп предприятий. – М.: РЭФИА, 1998 г.

- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»

- Рекомендации по проектированию улиц и дорог, городов и сельских поселений, ЦНИИП градостроительства Минстроя России, М., 1994 г.

- Практическое пособие к СП 11-101-95 по разработке раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» при обосновании инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений». - М.: ГП «Центринвестпроект», 1998 г.

- Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды». – М.: ГП «Центринвестпроект», 2000 г.

- Руководство по подготовке экологически обеспеченных инвестиционных проектов. – М.: Изд-во Научного и учебно-методического центра, 2001 г.

- Рекомендации по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов. - М.: Федеральный дорожный департамент, 1995г.

Схема территориального планирования муниципального района Похвистневский Самарской области содержит следующие блоки:

- вспомогательный картографический блок (цифровая топографическая основа, цифровое космическое изображение, тематические картографические материалы);

- социально-экономический блок (демография, сферы занятости, социально-экономические предпосылки градостроительного развития территорий);

- архитектурно-планировочный блок (современное использование территории, функциональное зонирование и развитие планировочной структуры, развитие системы центров, новое жилищное строительство, реорганизация производственных территорий);

- природно-экологический блок (природные и инженерно-геологические условия, современное состояние окружающей среды, природно-экологический каркас территории, система озеленения);

- инженерно-инфраструктурный блок (транспортная инфраструктура, инженерная инфраструктура, инженерная подготовка территории, защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера).

Проект Схемы выполнен с учетом:

- национальных проектов и федеральных программ;

- стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года;

- целевых программ в области государственного экономического, экологического, социального, культурного и национального развития Самарской области, муниципального района Похвистневский;

- разработанных документов территориального планирования;

- предложений заинтересованных лиц.

Указания на существующие и планируемые территории, и объекты капитального строительства федерального и регионального значения не являются мероприятиями территориального планирования муниципального района Похвистневский Самарской области, не утверждаются в составе настоящей Схемы и приводятся для обеспечения информационной целостности Схемы.

Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, установленные в Схеме, могут уточняться в документах территориального планирования сельских поселений муниципального района Похвистневский Самарской области.

Схема территориального планирования состоит из Положений о территориальном планировании и соответствующих карт (схем), а также содержит материалы по обоснованию проекта.

Положения о территориальном планировании включают:

- Цели и задачи территориального планирования развития муниципального района Похвистневский Самарской области.

- Мероприятия по территориальному планированию муниципального района Похвистневский Самарской области.

Перечень карт (схем) Схемы:

- Схема зон с особыми условиями использования территории муниципального района Похвистневский Самарской области (М 1:70 000).

- Схема территориального планирования муниципального района Похвистневский Самарской области (Основной чертеж) (М 1:70 000).

Материалы по обоснованию проекта Схемы включают:

Том I. Исходные данные.

Том II. Пояснительная записка.

Том III. Графические материалы (складни по перечню).

1.План современного использования территории муниципального района Похвистневский Самарской области (Опорный план) (М 1: 70 000).

2. Схема территориального планирования муниципального района Похвистневский Самарской области (Сводный чертеж) (М 1: 50 000).

3. Схема возможного затопления паводком 1% обеспеченности от р.Большой Кинель и р.Кутулук на территории муниципального района Похвистневский (М 1:100 000).

4. Альбом иллюстраций.

Том IV. Раздел «ООС и «ОВОС».

Том V. Раздел «ИТМ ЧС».

Том VI. Положения о территориальном планировании муниципального района.

Электронная версия проекта СD (ГИС) – 1 экз. (секретно).

Электронная версия проекта CD (компоновки) – 1 экз. (открытого пользования).

# 1. Общая геополитическая характеристика муниципального района Похвистневский Самарской области

Муниципальный район Похвистневский расположен в южной части Самарской области. Район граничит на севере с Камышлинским, на западе с Исаклинским, на юге- с Кинель-Черкасским районами и на востоке - с Оренбургской областью.

Администрация муниципального района расположена в г. Похвистнево, который находится в 159 км от областного центра города Самары.

Общая площадь района составляет 210543 га.

Численность постоянного населения района на 01.01.2007 года составляла 28712 человек.

Ведущей отраслью экономики района является сельскохозяйственное производство. Основное направление сельскохозяйственной деятельности – зерно-мясо-молочное.

Полезные ископаемые, добываемые на территории района:

- нефть;

- углеводородное сырье;

- минерально-строительное сырье;

- горно-химическое сырье.

Район имеет развитую сеть дорог с твердым покрытием, соединяющую центральные усадьбы с районным центром, а также со всеми соседними муниципальными образованиями. С областным центром имеется железнодорожное и автобусное сообщение. На территории района расположены трубопроводы с нефте-газопродукцией.

# 2. Существующее положение и оценка современного состояния территории муниципального района Похвистневский Самарской области

## 2.1. Административно- территориальное деление Самарской области

Административно-территориальное деление территории Самарской области в пределах ее административных границ выполнено согласно Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – ФЗ), которым закреплены новые принципы территориальной организации местного самоуправления.

В соответствии с абзацем 8 части 1 статьи 2 ФЗ муниципальным образованием признается городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ или внутригородская территория федерального значения:

- городское поселение - это город или поселок с прилегающей территорией, в составе городского поселения могут находиться сельские населенные пункты;

- сельское поселение – это один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов;

- муниципальный район – это несколько поселений или поселений и межселенных территорий, объединенных общей территорией;

- городской округ – это городское поселение, которое не входит в состав муниципального района;

- внутригородская территория города федерального значения это часть территории города федерального значения, в границах которой местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.

В соответствии с вышеперечисленным, территориальная организация местного самоуправления предусматривает административно-территориальное деление территории Самарской области следующим набором субъектов (схема 1. «Административно-территориальные субъекты Самарской области»).

Схема 1.

Административно-территориальные субъекты Самарской области

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Муниципальный район

Городской округ

Городские поселения

Сельские поселения

Город (поселок)

Город (поселок)

+

Сельские населенные пункты

Один населенный пункт

Несколько населенных пунктов

В 2007 г. на территории муниципального района Похвистневский проживало 28,7 тысяч человек. По численности населения среди муниципальных районов Самарской области Похвистневский находится на 9-ом  месте. Плотность населения составляет 13,9 чел/кв км.

В соответствии с Законом Самарской области № 40-ГД от 25.02.2005 г «Об образовании и сельских поселений в пределах муниципального района Похвистневский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» на территории муниципального района Похвистневский расположены: 15 сельских поселений и 80 сельских населенных пунктов:

сельское поселение Алькино муниципального района Похвистневский Самарской области, включающее село Алькино, поселок Красный Мост, поселок Нугайка, с административным центром в селе Алькино;

сельское поселение Большой Толкай муниципального района Похвистневский Самарской области, включающее село Большой Толкай, с административным центром в селе Большой Толкай;

сельское поселение Красные Ключи муниципального района Похвистневский Самарской области, включающее железнодорожный разъезд 1239 км, железнодорожный разъезд Аверкино, поселок Активный, село Большая Ега, село Красные Ключи, поселок Лагеревка, с административным центром в селе Красные Ключи;

сельское поселение Кротково муниципального района Похвистневский Самарской области, включающее село Абдул-Завод, село Алешкино, поселок Атамановский, село Исаково, село Кротково, поселок Новокротково, поселок Новомочалеевка, с административным центром в селе Кротково;

сельское поселение Малый Толкай муниципального района Похвистневский Самарской области, включающее поселок Камышевка, село Малый Толкай, поселок Передовка, железнодорожный разъезд Тунгуз, поселок Шиповка, с административным центром в селе Малый Толкай;

сельское поселение Малое Ибряйкино муниципального района Похвистневский Самарской области, включающее поселок Журавлиха, село Малое Ибряйкино, поселок Мартыновка, поселок Перле-Вейса, поселок Рябиновка, поселок Скородумовка, поселок Ягана-Ту, поселок Ясная Поляна, с административным центром в селе Малое Ибряйкино;

сельское поселение Мочалеевка муниципального района Похвистневский Самарской области, включающее село Мочалеевка, село Первомайск, поселок Подбельщина, поселок Пример, с административным центром в селе Мочалеевка;

сельское поселение Новое Мансуркино муниципального района Похвистневский Самарской области, включающее село Новое Мансуркино, село Сосновка, с административным центром в селе Новое Мансуркино;

сельское поселение Подбельск муниципального района Похвистневский Самарской области, включающее поселок Верхний Кинель, поселок Волжанка, село Нижнеягодное, село Подбельск, поселок Среднеягодный, железнодорожный разъезд Чувикс, с административным центром в селе Подбельск;

сельское поселение Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области, включающее поселок Новорысайкино, село Рысайкино, село Султангулово, поселок Терегель, с административным центром в селе Рысайкино;

сельское поселение Савруха муниципального района Похвистневский Самарской области, включающее село Александровка, поселок Антоновка, поселок Березовка, поселок Васильевка, поселок Вязовка, поселок Дмитриевка, село Савруха, село Северный Ключ, с административным центром в селе Савруха;

сельское поселение Среднее Аверкино муниципального района Похвистневский Самарской области, включающее село Ахрат, поселок Красная Нива, поселок Матьян, железнодорожный разъезд Муравка, село Нижнеаверкино, поселок Новоникольский, село Среднее Аверкино, поселок Таволжанка, поселок Филипповка, поселок Чекалинка, с административным центром в селе Среднее Аверкино;

сельское поселение Старый Аманак муниципального района Похвистневский Самарской области, включающее село Новый Аманак, поселок Сапожниковский, село Старомансуркино, село Старый Аманак, с административным центром в селе Старый Аманак;

сельское поселение Староганькино муниципального района Похвистневский Самарской области, включающее поселок Илингино, поселок Калиновка, поселок Малоганькино, поселок Нестеровка, поселок Сирмабусь, село Староганькино, село Стюхино, с административным центром в селе Староганькино;

сельское поселение Старопохвистнево муниципального района Похвистневский Самарской области, включающее поселок Земледелец, поселок Новая Точка, село Старопохвистнево, поселок Сукаевка, поселок Ятманка, с административным центром в селе Старопохвистнево.

Наиболее крупными населенными пунктами являются: с. Подбельск - 3528 человек; с. Савруха - 2560 человек; с. Большой Толкай - 1860 человек; с. Старый Аманак – 1861 человек; с. Алькино - 1851 человек; с. Среднее Аверкино – 1548 человек; с. Мочалеевка – 1413 человек; с. Новое Мансуркино – 1239 человек; с. Старопохвистнево – 1206 человек; с. Малый Толкай - 1134 человек.

## 2.2. Природные условия и ресурсы

### 2.2.1. Климат

Согласно ТСН 23-346-2003 «Строительная климатология Самарской области», по данным метеостанции Кинель-Черкассы среднегодовая температура воздуха в границах проектирования составляет + 4,1ºС. Средняя месячная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (январь) составляет -13,0ºС. Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 98% – 40ºС.

Абсолютная минимальная температура воздуха холодного периода года достигает - 43ºС. Максимальная глубина промерзания почвы повторяемостью 1 раз в 10 лет составляет 121 см, 1 раз в 50 лет почва может промерзать на глубину 162 см.

В холодный период года в основном преобладают ветра западные, юго-западные и восточные. Максимальная из средних скоростей ветра за январь 2,6 м/с. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца 3,2 м/с.

В теплый период года температура воздуха обеспеченностью 99% составляет +29,7 ºС. Средняя температура наружного воздуха наиболее теплого месяца (июль) +20,7ºС. Абсолютная максимальная температура достигает +40 ºС.

В теплый период преобладают ветра западные, северо-западные и северные. Минимальная из средних скоростей ветра за июль составляет 1,9 м/с.

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0ºС в сторону понижения осуществляется в начале ноября. В это время появляется, но, как правило, тает первый снежный покров. Во второй декаде ноября устанавливается постоянный снежный покров, продолжительность залегания которого порядка 147 дней. Разрушения снежного покрова в среднем отмечаются в начале апреля. Окончательно снег сходит в первой половине апреля.

Осадки по временам года распределяются не равномерно. Сумма осадков за теплый период (с апреля по октябрь) составляет 297 мм, за зимний (с ноября по март) – 172 мм. Максимум осадков приходится на летние и осенние месяцы. Твердые осадки (снег) при малом количестве дождей и суровой зиме служат дополнительным источником запаса влаги в почве, а также являются надежной защитой от зимнего промерзания почвы.

### 2.2.2. Рельеф и геоморфология

Территория муниципального района Похвистневский приурочена к геоморфологической провинции Высокого Заволжья. Располагается на возвышенных равнинах, являющихся частью Бугульминско-Белебеевской возвышенности и называемых Кинельские Яры. Вершины их увалов поднимаются над уровнем моря на 280-300м. Гора Копейка, расположенная в 6 км к северо-востоку от г. Похвистнево, имеет высоту 250м.

В целом проектируемый район представляет собой холмисто-увалистую равнину с выраженным общим уклоном на юго-запад. Основными элементами рельефа являются плоско-выпуклые увалы и сырты, пересеченные глубоко врезающимися речными долинами.

Территория муниципального района Похвистневский делится на две части р. Большой Кинель: северную (водораздел р.р. Сок и Большой Кинель) и южную (водораздел р.р. Большой Кинель и Малый Кинель).

Северная часть проектируемого района делится долинами р.р. Анлы, Савруша, Талкыш, Тергала, Кутлугуш, Муракла, Аманак, Сосновка на ряд водоразделов, представленных широкими увалами с взбуренными вершинами и волнистыми склонами, занятыми лесами. Склоны имеют асимметричное строение. Западные, как правило, крутые, расчлененные оврагами и балками. Восточные склоны к названным рекам - длинные и пологие.

Южная часть м.р. Похвистневский также делится на два самостоятельных водораздела р. Большой Толкай. Северные склоны водоразделов длинные пологие, а южные - короткие и крутые.

Ручьями Камышла, Ерыкла, Среднее Аверкино, Пахотный, Большой и др. территория проектирования разбивается на ряд водоразделов второго порядка. Восточные и западные склоны почти симметричные, довольно пологие. При переходе в долины ручьев становятся круче, спускаясь к водотоку покатым уступом.

В границах м.р. Похвистневский сильно развита овражно-балочная сеть. По днищам большинства оврагов текут ручьи. Овраги имеют ответвления второго и третьего порядка, придающего поверхности водоразделов бугристо-увалистый характер.

### 2.2.3. Геология

В геологическом отношении проектируемая территория приурочена к области распространения коренных пермских пород каменноугольного периода, представленных частично верхним отделом казанского яруса и, в основном, осадками татарского яруса: красными и коричневыми глинами; серыми, белыми, розовато-белыми мергелями с прослойками известняков, линзами песков и песчаников. К мощным толщам карбонатных осадков и песчаников приурочены богатые нефтеносные пласты.

На высоких элементах рельефа отложения пермской системы местами выходят на дневную поверхность, являясь субстратом для формирования маломощных каменисто-щебневатых почв. На обширных междуречных пространствах они в основном перекрыты более поздними делювиальными (четвертичными) и элювиальными отложениями.

Неоген-четвертичные породы, как правило, слагают понижения древнего рельефа. В границах м.р. Похвистневский приурочены к поймам р.р. Большой Кинель и Малый Кинель. Осадки неоген-четвертичного возраста представлены глинисто-суглинисто-супесчано-песчаными отложениями.

### 2.2.4. Опасные природные процессы

Сильная расчлененность рельефа в границах муниципального района Похвистневский и наличие в литологическом разрезе мягких пород, легко поддающихся размыву, наряду с ливневым характером летних осадков и бурным снеготаянием определяют высокую интенсивность и площадное развитие процессов роста овражно-балочной системы, эрозионного размыва и смыва верхнего слоя почв текучими дождевыми и талыми водами.

Процессам водной эрозии в наибольшей степени подвержены склоны речных долин, оврагов, балок, ложбин стока.

При этом преобладает процесс делювиального смыва. Делювий чаще всего представлен суглинками и супесями. В результате делювиального смыва уничтожается верхний наиболее плодородный слой почвы.

Установлено, что интенсивность делювиального смыва зависит от следующих факторов:

- крутизны и длины склона;

- состава слагающих пород;

- режима атмосферных осадков;

- интенсивности весеннего снеготаяния;

- характера растительного покрова (наличие или отсутствие дернины на склоне).

Последний фактор, более чем любой другой из вышеперечисленных, влияет на интенсивность делювиального смыва. Так, в лесных массивах и на открытых поверхностях с плотной травянистой дерниной делювиальный смыв гасится полностью, в том числе на крутых склонах.

Делювиальный смыв интенсивно протекает на пашнях даже при очень малых углах наклона (2-3º). В этом случае определяющим фактором является высота рельефа: чем больше высота рельефа, тем больше глубина его вертикального расчленения. Основные деструктивные процессы в почвах связаны в первую очередь именно с проявлением водной эрозии.

Сильные ветра в засушливое время года в сочетании с вышеперечисленными особенностями рельефа, геологического строения и недостаточным количеством защитных древесно-кустарниковых насаждений определяют развитие процессов ветровой эрозии.

На фоне возрастающей антропогенной нагрузки, особенно на территориях с большим уклоном, не задернованных и не защищенных лесополосами, площади эродированных земель увеличиваются.

Низменное левобережье р.Большой Кинель подвержено паводковому подпору (подтоплению) и затоплению паводковыми водами.

Потенциальная опасность подтопления, но уже техногенного, существует также на территориях, где размещены сооружения нефтедобычи, поскольку процессу нефтедобычи сопутствует технологическая закачка пластовых вод в продуктивные горизонты.

Учитывая наличие вышеперечисленных опасных геологических процессов, крупному строительству в границах проектирования должны предшествовать целевые изыскания, согласно требованиям СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» и инженерная подготовка территорий, в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

### 2.2.5. Гидрогеология и ресурсы подземных вод

Условия формирования  ресурсов подземных вод, т.е. особенности их питания, разгрузки, химического состава в значительной степени определяются структурой земной коры, характером рельефа, степенью обнаженности пород, т.е. тектоническими, геоморфологическими и геологическими условиями рассматриваемой территории.

В гидрогеологическом отношении м.р. Похвистневский представлен водоносными горизонтами современных аллювиальных отложений, верхнечетвертичных аллювиальных отложений, акчагыльских отложений верхнего плиоцена, верхнетатарских отложений, нижнетатарских отложений, казанских отложений.

Современный аллювиальный водоносный горизонт широкого распространения в м.р. Похвистневский не имеет и прослеживается в виде узких полос по долинам рек и оврагов. Воды, приуроченные к современным аллювиальным отложениям, имеют развитие по долинам р.р. Савруши, Большой и Малый Кинель, Большой Толкай, Тергалы, Мураклы, Кутлугуш и др. Воды пресные или слабо солоноватые с минерализацией до 2 г/дм3. Общая жесткость колеблется от 6,2 до 38 мг/экв. Пресные воды гидрокорбонатно-кальциевые, а слабо солоноватые – сульфатно-кальциевые. Водообильность пород слабая. Удельные дебиты 0,23-0,9 л/с. Грунтовые воды современного аллювия в большинстве случаев пригодны для питьевых целей.

Верхнечетвертичный водоносный горизонт приурочен к первой надпойменной террасе р.р. Большой и Маленький Кинель, Савруши, Тергалы. В преобладающем большинстве воды пресные, реже солоноватые, с минерализацией от 0,2 до 2,95 г/дм3. Общая жесткость от 2,0 до 45,5 мг/экв, т.е. они относятся к водам мягким и от умеренно жестких до сильно жестких. Воды верхнечетвертичных отложений, особенно вскрываемые колодцами, сильно загрязнены. Количество нитратов в них, как правильно, повышенное и достигает 12-140 мг/л, при норме тысячных и сотых долей на литр.

Плиоценовый (акчагыльских) терригенный водоносный комплекс на территории м.р. Похвистневский распространен по древней долине р. Большой Кинель, которая тянется полосой вдоль левого ее склона. Водосодержащие породы плиоцена обладают довольно хорошими фильтрационными свойствами. Коэффициенты фильтрации составляют 0,7-23 м/сут. По химическому составу воды пресные, гидрокарбонатные с минерализацией до 1 г/дм3. Повышенное содержание сульфатов и хлоридов связано с подтоком вод из татарских отложений и частично с их загрязнением. По степени жесткости можно встретить воды от мягких до умеренно жестких и очень жестких (3-28,8 мг/экв). Качество воды хорошее. Используются воды местным населением довольно широко с помощью колодцев шахтного типа, мелких скважин и скважин колонкового бурения (в с. Среднее Аверкино, с. Нуштайкино, с. Ягана-Ту, с. Мартыновка).

Верхнетатарский водоносный комплекс имеет довольно широкое развитие на проектируемой территории, слагая водораздельные пространства. Водообильность верхнетатарских отложений незначительна. Выходы источников, вытекающих из этого водоносного комплекса, наблюдаются в большом количестве по правому склону долины р. Большой Кинель, р. Малый Кинель и их притокам, Большому и Малому Толкаю. По химическому составу воды пресные гидрокарбонатные с минерализацией до 0,72 г/дм3. Питание верхнетатарские отложения получают за счет инфильтрации атмосферных осадков.

Водоносные отложения нижнетатарского подъяруса верхней перми имеют широкое развитие. Водообильность пород слабая. Удельные дебиты скважин от 0,3 до 1 л/сек, а дебит родников 0,6 л/сек. По химическому составу воды пресные, гидрокарбонатные, умеренно жесткие и жесткие. Общая минерализация вод колеблется в пределах 0,39 до 0,9 г/дм3. Воды комплекса используются местным населением для водоснабжения. Эксплуатация его осуществляется с помощью буровых скважин, колодцев и в меньшей степени – родников.

Отложения пород казанского яруса на площади проектируемого района залегают под мощным покровом более молодых образований. Для казанского водоносного комплекса характерны соленые и горько-соленые, сульфатные и сероводородные воды, которые не пригодны для водоснабжения их глубокого залегания и плохого качества.

Похвистневское месторождение подземных вод расположено западнее и юго-западнее г. Похвистнево и протягивается с востока на запад на расстоянии до 16 км, шириной до 10 м.

Согласно Областной целевой программе «Обеспечение населения Самарской области питьевой водой на 2005-2010 гг» на территории м.р. Похвистневский имеются месторождения пресных подземных вод, прошедшие гос. экспертизу (см.Табл. № 1).

По данным Отчета «Водоснабжение и канализация» в составе схемы территориального планирования Самарской области» (Самара: НПФ «ЭКОС», 2006 г.) на территории муниципального района Похвистневский для питьевых целей используются подземные воды.

Таблица № 1

Характеристика месторождений пресных подземных вод на территории муниципального района Похвистневский

| Города, районы, месторождения | Утвержденные запасы, тыс.м3/сут |  |  |  |  | Качество воды: минерализация, г/дм3, жесткость, моль/м3 | Водоотбор в 2002 г, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | А | В | С1 | С2 |  |  |
| Нижнеаверкинский участок | 8,9 | 0,2 | 1,7 | 7,0 |  | 0,4-0,8/8-10 | Не эксплуатируется |
| Южный (Восточный) участок | 12,0 | 8,7 | 3,3 |  |  | 0,4-0,8/7,5-8,3 | 2,14 |
| Западный участок | 7,5 | 0,4 | 2,8 | 4,3 |  | 0,4-0,8/7,5-9,3 | Не эксплуати-руется |
| Центральный участок | 5,0 | 0,4 | 2,3 | 2,3 |  | 0,4-0,8/7,5-9,3 | Не эксплуати-руется |

### 2.2.6. Гидрографическая сеть и ресурсы поверхностных вод

Территория муниципального района Похвистневский имеет развитую гидрографическую сеть, представленную многочисленными реками, ручьями, озерами и старицами. Основными являются р.р. Большой Кинель, Малый Кинель с их притоками. Всего в проектируемом районе насчитывается 34 реки. Общая длина больших и малых рек составляет 524км, площадь естественных водоемов – 186,2га.

Главным водотоком в границах проектирования является р. Большой Кинель. Берет начало на западных склонах Общего Сырта в 9 км к юго-востоку от д. Алябьево Оренбургской области и впадает в подпорную часть р. Самары (подпор от Саратовского водохранилища) в 7км ниже г. Кинеля. Длина реки от истока до устья составляет 422 км, в пределах Самарской области - 231км, в границах м.р. Похвистневский – порядка 30 км. Площадь водосбора 15200 км2. Скорость течения 0,09-1,7м/с. Максимальная глубина 2,5м. Река полноводная, несудоходная.

Наиболее крупными притоками р. Большой Кинель в пределах м.р. Похвистневский являются р.р. Малый Кинель, Большой Толкай и Малый Толкай. Притоки первого порядка: Савруша, Кутлугуш, Аманак, Чекала, Тергель, Камышла. Притоки второго порядка: Желтая, Мурава, Муракла, Тергала, Талкыш, Малый Толкай и др.

Притоки менее полноводны. Ширина их от 2 до 7м, глубина 0,7-5м. Это типичные степные реки, которые летом сильно мелеют, но не пересыхают.

Река Малый Кинель берет начало в отрогах Общего Сырта, у с. Глазово Оренбургской области. Общая длина реки 201км, площадь водосбора 2690км2. Река Малый Кинель протекает вдоль южной границы м.р. Похвистневский. Русло ее извилистое, по большей части с обрывистыми берегами. Река имеет хорошо разработанную, закустаренную и затопляемую весной пойму шириной до 1км.

Притоки р. Большой Кинель меньшего размера, такие как Саврушка, Талкыш, Тергала, Кутлугуш, Аманак, Лагерная, Ерыкла, Камышла, Чекала, Среднее Аверкино и др., имеют постоянное течение, глубокие извилистые русла, широкие затопляемые поймы. Наиболее крупные из перечисленных притоков Аманак, Тергала имеют ширину 3-4м и глубину до 3м.

Хорошо развитую пойму имеет р. Большой Толкай. Западнее пос. Малый Толкай ее ширина достигает 2 км. Переход склона в надпойменную террасу, а затем в пойму, плавный, незаметный.

Долины р.р.Талкыш, Тергала, Кутлугуш, Аманак, Саврушка имеют поймы шириной от 200м до 1км, характеризуются волнистым рельефом, местами закустарены. Понижения в долинах рек иногда заболочены за счет близкого залегания грунтовых, застаивающихся паводковых и стекающих атмосферных вод.

Многочисленные ручьи, впадающие в названные реки, не так многоводны. Ручьи, как правило, питаются родниками, часто обустроены запрудами, т.к. в летнее время сильно мелеют.

В поймах перечисленных рек много озер. Их общая площадь составляет порядка 45га. Самое большое озеро Копейка имеет площадь водного зеркала около 12га. Большинство озер не пересыхает летом, они частично заросли камышом, тростником и другими крупными осоками. Вода в озерах хорошего качества и используется для водопоя скота и полива огородов.

По данным «Кадастра водохранилищ и прудов Самарской области», составленного ООО НПФ «Экос» в 2005 г. имеются следующие искусственно созданные поверхностные водные объекты:

- пруд на р. Большой Толкай в с. Малый Толкай;

- пруд на р. Б. Толкай;

- Пруд на р. Желтая;

- Водохранилище у с. Рысайкино;

- Пруд на р. Дерегаль;

- Пруд на балке Ключи;

- Пруд на балке Сухая Рачейка.

### 2.2.7. Полезные ископаемые

Минерально-сырьевая база муниципального района Похвистневский представлена полезными ископаемыми: нефть, газ, сырье на строительный камень, кирпично-черепичное сырье, пески строительные, сырье на известь, песчано-гравийные материалы, торф.

Важнейшим фактором экономического развития в проектируемом районе является наличие в недрах нефти. Богатые нефтяные пласты приурочены в основном к толщам карбонатных осадков и песчаников коренных пермских пород каменноугольного периода.

В границах м.р. Похвистневский зарегистрировано 17 нефтяных месторождений, наиболее крупные из них Сарбайско - Мочалеевское, Дерюжевское, Ново - Аманакское и Кротковско - Алешкинское.

В границах проектирования аллювиальные отложения, перспективные на кирпично-черепичное сырье, распространены по долинам р.р. Большого и Малого Кинеля, Большого Толкая. В отложениях открыто месторождение Подбельское, выделены участки Похвистневский, Мочалеевский, Утешительный.

Известняки и доломиты приурочены к отложениям верхней перми (казанский и татарский ярусы), и распространены на глубинах от 6,5-100 м и более. Выходы казанских отложений на поверхность наблюдаются на ограниченной территории в северной части проектируемого района, на остальной территории - они перекрыты более молодыми образованиями. Нижнетатарские отложения (сухонская свита) имеют повсеместное распространение на правобережье р. Большой Кинель, где слагают водораздельные пространства.

В м.р. Похвистневский пески строительные распространены в отложениях долины р.р. Большой и Малый Кинель, Большой Толкай. Песок чаще всего тонкозернистый, глинистый, слюдистый. Пески акчагыльского возраста (верхний плиоцен) прослеживаются по берегам р. Большой Толкай и на левобережье р. Большой Кинель. Залегают в толще глин в виде линз, которые по простиранию выклиниваются и сменяются слабосцементированными песчаниками и алевролитами.

В 4 км северо-западнее с. Красные Пески открыто Похвистневское месторождение известняков на известь. На левом склоне долины р. Муравы находится Староаманакское месторождение, известняки которого пригодны для получения гидравлической извести.

В проектируемом районе распространены песчано-гравийные материалы акчагыльского яруса верхнего плиоцена.

На заболоченных участках пойм речных долин встречаются залежи торфа.

### 2.2.8. Почвы

Факторы почвообразования, свойственные зоне лесостепи Высокого Заволжья, в пределах которой находится территория муниципального района Похвистневский, обусловили господствующее развитие здесь почв чернозёмного типа.

Основу почвенного покрова составляют черноземы выщелоченные, типичные и оподзоленные. По содержанию гумуса - в основном среднегумусные. По механическому составу - средне- и маломощные глинистые и тяжелосуглинистые.

Большие площади заняты типичными остаточно-карбонатными черноземами, часто каменистыми и каменисто-щебневатыми (20,7%) от общей площади проектируемого района.

В южной части м.р. Похвистневский незначительное распространение имеют средне- и легкосуглинистые, а также супесчаные почвы, отличающиеся низким плодородием.

Незначительное распространение получили темно-каштановые почвы. В поймах р. Большой Кинель и ее притоков сформировались аллювиально-дерновые и луговые почвы. В понижениях рельефа – солонцы, солонцеватые и засоленные почвы.

Черноземы выщелоченные по сравнению с другими типами и подтипами почв в пределах м.р. Похвистневский занимают наибольшую площадь – порядка 53 400га (34,1% от общей площади района). Приурочены к водораздельным плато и пологим склонам северной и восточной экспозиций. Они формируются в условиях повышенного увлажнения, что способствует вымыванию карбонатов магния и кальция из верхних горизонтов в нижние. Выщелоченные черноземы со средним и тяжелым механическим составом относятся к самым ценным по содержанию гумуса (6÷7,7 %), являются одними из самых гумусных почв области и обладают высоким плодородием.

Черноземы типичные распространены по высоким водораздельным плато, пологим склонам и древним речным долинам. В пределах м.р. Похвистневский занимают порядка 38907 га (27,1% от общей площади района) и наибольшее распространение получили в хозяйствах, расположенных южнее р. Большой Кинель. Среднее содержание гумуса в пахотном слое – 7-8% с постепенным убыванием до 3,5-4%.

Черноземы оподзоленные занимают в общей сложности порядка 444га, располагаясь вблизи лесных массивов или под лесом, по гребням водоразделов и пологим верхним частям склонов. Представляют собой промежуточное звено между типом серых лесных почв (подтипом темно-серых лесных почв) и выщелоченными черноземами.

Темно-каштановые почвы отличает небольшая мощность гумусового горизонта, малое содержание органического вещества, слабая выщелоченность от карбонатов, возможная глубинная солонцеватость и остаточная засоленность.

Солонцы формируются при нисходящем движении почвенно-грунтовых вод. Главнейший признак солонцов – повышенное содержание обменного натрия в гумусовых горизонтах. Содержание гумуса в метровом слое 3-7%. Всего в проектируемом районе выделено 32 га солонцов, в основном в приовражных понижениях и пойме р. Малый Кинель.

Луговые почвы в основном встречаются в понижениях на террасах речных долин. В пределах м.р. Похвистневский занимают площадь порядка 446 га.

### 2.2.9. Растительность

Общая площадь лесов Самарской области, по данным государственного учета лесного фонда на 1 января 2009 года, составляет 759,7 тыс. га, покрытая лесом площадь 680,9 тыс. га, лесистость - 12,7 %, т.е. область малолесная.

Сведения о лесах области в разрезе пользователей:

Департамент лесного хозяйства Самарской области - 536,4 тыс. га (70,6%);

Национальный парк «Самарская лука» - 66,1 тыс. га (8,7%);

Управление лесами «Бузулукский бор» - 54,1 тыс. га (7,1%);

Жигулевский заповедник - 23,1 тыс.га (3,0%);

леса на землях сельхозназначения - 70,2 (9,3%);

леса в границах городских поселений (городские леса)— 9,8 тыс.га (1,3%).

Расположены леса по территории области крайне неравномерно. На юге под ними занято 2% от общей площади, на севере этот показатель колеблется от 22 до 25%.

Все леса Самарской области относятся к защитным лесам. Леса, расположенные на землях сельхозназначения представлены, как правило, мелкими колками и участками, примыкающими к лесному фонду.

Распределение по категориям защитности лесов таково:

-   леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях - 6,5 тыс.га (1%);

-    леса, расположенные в водоохранных зонах - 35,7 тыс. га (5%);

-  защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего    пользования,    федеральных    автомобильных    дорог    общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации - 13,0 тыс. га (2%);

-    зеленые зоны и лесопарки - 94,3 тыс.га (12%);

-    городские леса - 5,5 тыс.га(1%);

-    леса,   расположенные   в   первой,   второй   и   третьей   зонах   округов санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов - 5,6 тыс.га (1%);

-    государственные защитные лесные полосы - 2,5 тыс.га;

-  леса, расположенные    в    пустынных,    полупустынных,    лесостепных,  лесотундровых зонах, степях, горах - 284,1тыс. га(37%);

-    леса, имеющие научное или историческое значение - 30,7 тыс. га (5%);

-    запретные полосы, расположенные вдоль водных объектов - 45,1(6%);

-    нерестовые полосы лесов - 13,4 (2%).

Отнесение к категориям защитности полностью соответствует нормативным документам, экологическая роль их в регионе неоценима.

В состав департамента лесного хозяйства Самарской области входят 18 лесничеств. Общая площадь лесничеств 536,4 тыс. га, покрытая лесом - 480,0 тыс.га.

Преобладающие породы: дуб - занимает 27% от покрытой лесом площади, сосна-15%, липа - 18%, осина - 19%, береза - 10%, остальные породы (клен, ясень, вяз, тополь, кустарники) - 11%.

Средний бонитет по сосне - I,7, по дубу - III,3, липе-III,2, осине-I,8,        березе-I,9. Средняя полнота насаждений - 0,69.

Возрастная структура лесов в процентном отношении распределилась следующим образом: молодняки - 25%, средневозрастные - 47%, приспевающие - 14%, спелые - 14%.

Общий запас древесины основных лесообразующих пород составил 74,31 млн. кубометров, а спелых и перестойных 17,15 млн. кубометров, т.е. 23% от общего запаса. Общий средний прирост - 1,59 млн. кубометров.

По условиям геоботанического районирования территория муниципального района Похвистневский занимает южную часть лесостепной зоны (севернее р. Большой Кинель) и северную часть степной (южнее р. Большой Кинель).

Леса в границах м.р. Похвистневский занимают 53,1тыс.га. т Среди лесов есть суходолы и леса, растущие в поймах рек – пойменные. Преобладающие породы суходольных лесов: осина, дуб, липа, тополь, вяз. Реже встречаются береза и клен с бересклетом, рябиной и кустарником в подлеске. Преобладающими породами пойменных лесов являются дуб, вяз, ветла, реже осина. В их подлеске много крушины, бересклета, шиповника.

В травяном покрове лесов преобладает лесное разнотравье: сныть, ландыш, купена лекарственная, земляника, душица обыкновенная, колокольчик, фиалка, звездчатка и др.

Растительный покров проектируемого района богат полевыми растениями, как лекарственными: горицвет весенний, полынь горькая, ландыш, валериана, донник лекарственный, череда, зверобой продырявленный и др., так и дикорастущими плодово-ягодными: рябина, черемуха, вишня, черная смородина, ежевика, земляника, орешник, калина и др.

Травянистый растительный покров природных кормовых угодий представлен полынно-типчаковыми и полынно-типчаково-ковыльными степями. В травостое, кроме преобладающих полынка, типчака, ковылей (тырса и перистого) встречается тонконог стройный, мятлик узколистный, пырей ползучий, зубровка, костер безостый, костер прямой, осока ранняя, астрагал, чабрец, шалфей, бурачок Ленского, тысячелистник, адонис воинский, сон-трава, люцерна желтая.

В поймах рек преобладают разнотравно-злаковые луга. Разнотравье представлено видами: таволга шестилепестная, василистник, лютик едкий, лютик ползучий, мелколепестник канадский, одуванчик бессарабский, девясил опушенный, кровохлебка, лапчатка гусиная, щавель конский, крапива, качим вильчатый, тысячелистник, подорожник большой, подмаренник. Злаковые: лисохвост, мятлик узколистный, пырей ползучий, овсяница луговая, костер безостый, тонконог стройный, полевица. Из бобовых: донник белый, донник желтый, астрагалы, люцерна желтая, клевер белый.

Среди объектов лесной и степной растительности некоторые были изучены и объявлены памятниками природы.

### 2.2.10. Природные рекреационные ресурсы

Природные рекреационные ресурсы муниципального района Похвистневский Самарской области включают в себя:

1) Акватории и поймы Большой Кинель, Малый Кинель, Большой Толкай, Малый Толкай, Савруша, Кутлугуш, Аманак, Чекала, Тергель, Камышла, Желтая, Мурава, Муракла, Тергала, Талкыш. Акватории и прибрежные территории искусственных прудов и водохранилищ, используемых жителями для отдыха и рыболовства.

2) Охотхозяйства и охотничьи производственные участки (ОПУ).

Перечень охотхозяйств и охотничьих производственных участков, расположенных на территории м.р. Похвистневский, представлен в Табл. № 2.

Таблица № 2

Охотхозяйства и охотничьи производственные участки

| Административ-ный район области | Охотничьи хозяйства | Занима-емая площадь тыс. га | Охотничьи производственные участки | Занимаемая площадь тыс. га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Похвистневский | Сосновское | 33 | Среднеозеркинский | 78 |
|  | Ятманское | 30 |  |  |

3) Особо охраняемые природные территории и природные объекты: Березовая лесостепь в верховьях р. Аманак, Гора Копейка, Малокинельские нагорные дубравы, Мочалеевские нагорные дубравы, Подбельские пойменные дубравы, Похвистневские пригородные дубравы, Ятманские широколиственные леса, Абдулзаводская дубрава, Малокинельские пойменные дубравы.

## 2.3. Оценка природно-ресурсного потенциала

Природно-ресурсный потенциал в границах проектируемой территории определяется наличием:

- Ресурсов полезных ископаемых:

- нефть;

- газ;

- сырье для производства строительных материалов (сырье на строительный камень, кирпично-черепичное сырье, пески строительные, сырье на известь, песчано-гравийные материалы);

- торф.

- Ресурсов пресных подземных вод.

- Ресурсов поверхностных вод:

- р. Большой Кинель с притоками, многочисленные озера;

- искусственно созданные пруды и водохранилища.

- Земельных и почвенных ресурсов.

- Лесных ресурсов.

- Природных рекреационных ресурсами акваторий и пойм рек; акваторий и прибрежных зон прудов и водохранилищ, охотничьих хозяйств, особоохраняемых природных территорий.

Территория в границах Похвистневского района в целом имеет сложный рельеф, живописный ландшафт, благоприятные климатические условия, богатое историческое прошлое и культурные традиции, что делает возможным развитие разнообразных видов рекреации, оздоровления населения и туризма.

## 2.4. Место и роль муниципального района Похвистневский в системе расселения Самарской области

Особенности урбанизации территории Самарской области

Региональный каркас системы расселения Самарской области характеризуется полицентричностью структуры, развивающейся в условиях усложнения общегосударственных международных, межрегиональных и внутренних социально-экономических и миграционных процессов.

Местоположение исторических центров городских агломераций определено геометрией ландшафтов и закреплено крупнейшими транспортными узлами. Равномерное размещение городов на границах природных ландшафтных зон и провинций  предопределили мощь экономико-географического положения городов Поволжья. Крупные центры- города Самара, Тольятти, Сызрань сформировали в XX веке зоны активного влияния с городами-спутниками (Новокуйбышевск, Кинель, Чапаевск, Жигулевск, Октябрьск).

Наряду с историко-географическими особенностями градостроительной ситуации в районе Самарской Луки определяющими факторами активного развития городских агломераций стали: комплексность и высокая плотность транспортной сети; роль Самары, как опорного пункта индустриализации Поволжья; развитая строительная и энергетическая база; характер расселения; высокий уровень подвижности населения; обеспеченность водными и сырьевыми ресурсами.

Закрепление городов-центров в планировочной структуре каркаса расселения Самарской области подчинилось рисунку наиболее интенсивных территориально-пространственных связей населения. Область характеризовалась высоким удельным весом городских жителей (до 75%) в общей структуре населения. Наличие развитого транспортного сообщения (в пределах 1.5 часовой транспортной доступности) привели к активизации центростремительных потоков в города-центры полицентрической агломерации - Самару, Тольятти.

По состоянию на 1 января 2007 население городов-центров агломерации составило: г..Самара – 1139040 человек; г. Тольятти – 718030 человек.

На территории Самарской области сложились укрупненные зоны расселения, дифференцированные по типам расселения. Первые три зоны это: зона ядра агломерации в R 30-40 км; зона периферии ядра агломерации в R 60 км; зона периферии агломерации в R 90 км – представляет собой территорию Самарско - Тольяттинской агломерации (СТА).

На внеагломерационных территориях сложились местные системы расселения (МСР), имеющие общие структурно-функциональные характеристики.

Центрами местных систем расселения на территориях Самарской области являются: г. Нефтегорск, г. Отрадный, с. Большая Глушица, с. Сергиевск, г. Похвистнево.

Согласно укрупненному делению Самарской области на субрегионы, Похвистневский район входит в состав Похвистневского субрегиона, который также включает в себя муниципальные районы Камышлинский, Клявлинский с центром межселенного обслуживания в г. Похвистнево.

## 2.5. Демографический потенциал

    - Основные тенденции демографических процессов

Определение направленности развития района предполагает проведение анализа динамики численности его населения. В настоящий момент демографический прогноз строится с учетом основных тенденций, происходящих в мире, регионе, муниципальном районе.

Структура населения определяется тремя показателями: рождаемостью, смертностью и миграционными процессами, уровень которых в значительной мере зависит от социально-экономических и культурных факторов.

В различных регионах мира рост численности населения неодинаков, поскольку имеются различия в их социально-экономическом и культурном уровнях развития. Сегодня темпы роста населения особенно высоки в странах третьего мира, тогда как в наиболее развитых индустриальных странах наблюдается тенденция к его снижению.

Демографы выделяют три стадии популяционной стабильности: 1 – стадия традиционного общества, характеризующаяся высоким уровнем рождаемости и смертности, при котором население практически не растет, количество рождений уравновешивается количеством смертей; 2 – стадия четко выраженного роста населения, характеризующаяся снижением уровня смертности (благодаря появлению антибиотиков) при сохранении высокой фертильности; 3 – стадия развития индустриализации, активного включения женщин в процесс производства и обусловленного этим понижения уровня рождаемости до такого, при котором рост населения становится достаточно стабильным, уровень рождаемости приблизительно равен уровню смертности.

Для России в целом характерны общие тенденции демографического развития европейских стран. В полосу индустриализации Россия вступила в начале XX века, но наиболее интенсивно этот процесс протекал в предвоенный и послевоенный период. Он сопровождался интенсивным процессом градообразования и ростом численности городского населения при уменьшении доли населения сельского.

Индустриализация, активный ход урбанизации объективно изменили демографическую ситуацию в стране, которая усугубилась социально-экономическими переменами 90-х годов. Произошло существенное снижение уровня рождаемости при повышении уровня смертности практически во всех регионах России. В этот период коэффициент рождаемости находился ниже предела, присущего наиболее развитым индустриальным странам, тогда как коэффициент смертности был близок к показателям, соответствующим странам третьего мира. В результате уровень смертности превысил уровень рождаемости, что свидетельствует о суженном воспроизводстве населения, или, как говорят демографы, о депопуляции.

Основные изменения в демографической структуре Самарского региона также начались в «перестроечные» годы и обнаружились в конце 80-х: заметно стал снижаться уровень рождаемости при слабо растущей смертности. Перелом наступил в годы активных реформ, которые совпали с уменьшением доли женщин детородного возраста. В 1990 году естественный прирост населения сменился его убылью. Рис.1 Динамика распределения населения Самарской области по полу и возрасту, рис. 2. Воспроизводство населения Самарской области.

В последние годы уровень рождаемости немного вырос, в связи с тем, что большая (по сравнению с 1999 годом) часть женщин вступила в детородный возраст. Эта тенденция может сохраниться в ближайшие 5-10 лет, затем неизбежно наступит спад, поскольку сегодня доля девочек 5-9-и лет почти вдвое меньше доли 20-25-летних женщин.

Значительное число пожилых жителей в половозрастной структуре населения Самарской области позволяет говорить о том, что уровень смертности по-прежнему останется довольно высоким. Его величина обусловлена не только значительной долей пожилого населения, но и экономическими проблемами. Сопоставление возрастных коэффициентов смертности населения Самарской области в 1998 и 2004 гг. свидетельствует о том, что сегодня доля умерших начинает увеличиваться с 15-летнего возраста. Рис. 3. Возрастные коэффициенты смертности в Самарской области.

Сократилась средняя продолжительность жизни населения Самарской области. По сравнению с 90-ыми годами она уменьшилась на 7 лет – у горожан мужского пола и на 2,5 года – женского. В сельской местности сокращение произошло соответственно на 6,6 и 3,7 года.

В целом население области можно назвать стареющим: доля пожилых людей в течение 90-х годов возросла и в последние 5 лет удерживается примерно на одном уровне, тогда как доля не достигших трудоспособного возраста последовательно и интенсивно снижается. Рис. 4. Динамика распределения сельского населения Самарской области и муниципального района Похвистневский по возрастным группам.

Отрадным является тот факт, что в течение последних 19 лет в области устойчиво сокращается младенческая смертность. Если в 1985 году она составляла 959 умерших детей, то в 2005 году их было только 258.

    - Демографическая ситуация в муниципальном районе Похвистневский

На территории Похвистневского района расположены 15 сельских поселений. Административным центром муниципального района является г.о. Похвистнево (численность населения на 01.01.07 – 29107 человек).

Сельские поселения муниципального района Похвистневский:

- Алькино (в составе 3 населенных пункта) – общее число жителей 2081 человек;

- Большой Толкай (в составе 1 населенный пункт) – общее число жителей 1860 человек;

- Красные Ключи (в составе 5 населенных пунктов) – общее число жителей 1264 человек;

- Кротково (в составе 7 населенных пунктов) – общее число жителей 1703 человека;

- Малый Толкай (в составе 4 населенных пункта) – общее число жителей 1315 человек;

- Малое Ибряйкино (в составе 8 населенных пункта) – общее число жителей 1471 человек;

- Мочалеевка (в составе 4 населенных пункта) – общее число жителей 2358 человек;

- Новое Мансуркино (в составе 2 населенных пункта) – общее число жителей 1584 человека;

- Подбельск (в составе 6 населенных пунктов) – общее число жителей 4040 человека

- Рысайкино (в составе 4 населенных пункта) – общее число жителей 1683 человека;

- Савруха (в составе 8 населенных пунктов) – общее число жителей 2958 человек;

- Среднее Аверкино (в составе 10 населенных пунктов) – общее число жителей 2995 человек;

- Старый Аманак (в составе 4 населенных пункта) – общее число жителей 2068 человек;

- Староганькино (в составе 7 населенных пунктов) – общее число жителей 1669 человек;

- Старопохвистнево (в составе 5 населенных пунктов) – общее число жителей 1474 человека.

В целом в муниципальном районе Похвистневский по данным на 1.01.07 проживает 28712 человек.

Демографическая ситуация в муниципальном районе Похвистневский в целом близка к той, которая сложилась в области в целом: в течение 90-х годов существенно сократилась рождаемость при заметном увеличении уровня смертности населения. Рис. 5.1. Динамика естественного движения населения муниципального района Похвистневский. На протяжении последних лет наблюдается естественная убыль населения. Рис. 5.2. Динамика численности населения муниципального района Похвистневский.

С 1997 по 2005 гг. показатели естественного движения населения района немного отличались от средних показателей по области. В районе более высокий уровень смертности при близком к областному показателю уровне рождаемости. Рис. 6.1. Коэффициенты естественного движения населения в муниципальном районе Похвистневский.

Распределение населения муниципального района Похвистневский по полу и возрасту свидетельствует о том, что уровень смертности в ближайшее время останется по-прежнему высоким, поскольку в половозрастной структуре населения остается большой доля тех, кто вступил в пожилой возраст.

В последующие 5 лет в муниципальном районе ожидается небольшой рост рождаемости в связи с увеличением доли женщин, входящих в детородный возраст. Однако на расчетный срок в условиях только естественного прироста рождаемость существенно снизится, поскольку существенно сократится доля репродуктивного населения. Рис. 7. Распределение населения муниципального района Похвистневский по полу и возрасту.

В 2006 году соотношение населения Похвистневского района, находящегося в возрасте моложе трудоспособного и старше его отличалось от соотношения в демографической структуре сельского населения Самарской области.

В муниципальном районе Похвистневский доля стариков превышает долю молодого населения: 25,3% против 16,9%. Таким образом, разрыв составляет 8,4%, что намного выше среднего показателя по сельскому населению Самарской области (5,8%). Доля трудоспособного населения в районе на 2% ниже среднего областного показателя.

Что касается младенческой смертности в поселениях Похвистневского района, то она в течение ряда лет колебалась, превышая средние областные показатели, или оказывалась ниже их. Особенно высокой младенческая смертность была в 1996 году. По последним данным показатель младенческой смертности в сельских поселениях муниципального района вдвое ниже среднего областного показателя. Рис. 8. Младенческая смертность на 1 тыс. родившихся детей.

Средняя продолжительность жизни как мужского, так и женского населения в муниципальном районе Похвистневский примерно на 1,6 года меньше, чем в области в целом.

Другой важной причиной роста населения является миграция, которая не в меньшей степени, чем естественное движение населения, связана с социально-экономическими процессами, происходящими в стране.

В послевоенные годы наиболее характерной чертой для нашей страны была внутрирегиональная миграция, заключающаяся в движении сельских жителей в города. В настоящий момент градообразующие процессы в нашем регионе завершились. Центр тяжести сместился в сторону межрегиональной и международной миграции, которая существенно активизировалась в середине 90-х годов, вызванной политическими переменами, и породившей такое явление, как вынужденное переселение.

По статистическим данным на 2006 год в Самарском регионе миграционный прирост населения превысил 7113 человек, 28% из них – выпало на долю межрегиональной миграции, 72% - международной. Внутрирегиональная миграция характеризовалась слабым оттоком сельского населения в городские поселения. Рис. 9. Общие итоги миграции сельского населения Самарской области.

Число вынужденных переселенцев, как уже отмечалось, наиболее значительным было в середине 90-х годов. В настоящее время этот процесс последовательно затухает, что способствует сокращению миграционных потоков в целом.

Миграционные процессы в муниципальном районе Похвистневский на протяжении последних 20 лет не были стабильными. Высокий приток населения выпал на начало 90-х годов. В этот период внешняя миграция покрывала естественную убыль населения. В 1999 году сальдо миграции существенно сократилось, иногда приобретая отрицательные значения. Рис. 6.2. Динамика естественного и механического прироста населения в муниципальном районе Похвистневский.

Сегодня по общим итогам миграции на 1.01.2006 года в муниципальный район Похвистневский прибыло на 20 человек больше, чем убыло из него. Рис. 10. Общие итоги миграции населения муниципального района Похвистневский.

По совокупности естественного и механического прироста (убыли) на территории муниципального района Похвистневский выделяются населенные пункты с возрастающим и убывающим населением.

Наиболее крупными населенными пунктами, в которых по сравнению с данными на 1.01.2002 года число жителей возросло, являются: с. Подбельск с.п. Подбельск; п. Савруха с.п. Савруха; с. Старопохвистнево с.п. Старопохвистнево.

К крупным населенным пунктам района с убывающим населением относятся: с. Большой Толкай с.п. Большой Толкай; с. Алькино с.п. Алькино; с. Старый Аманак с.п.Старый Аманак; с. Среднее Аверкино с.п.Среднее Аверкино. Рис. 11. Динамика численности населения населенных пунктов муниципального района Похвистневский за период с 2002 по 2007 гг.

В целом, в течение последних 5 лет растущими оказались 21 населенный пункт района из 78. В 21 населенном пункте число жителей не превышает 100 человек. Поселок Нижний прекратил свое существование.

Наиболее крупные населенные пункты муниципального района Похвистневский являются административными центрами сельских поселений, они образуют демографический каркас муниципального района Похвистневский.

Население муниципального района Похвистневский отличается некоторым национальным разнообразием: около 35% - русские; 23,2% населения района – чуваши; 21,9% - татары; 17,5% - мордва; 0,8% - украинцы; 0,3% - белорусы; 0,2% - армяне.

## 2.6. Структура современного землепользования муниципального района Похвистневский Самарской области

Для организации системы управления земельными ресурсами вся земля в границах России и в том числе Самарской области рассматривается как единый объект хозяйствования - Земельный фонд. При этом любой земельный участок в составе земельного фонда, в зависимости от своих природно - обусловленных качественных характеристик и вида наиболее оптимального для него использования (с точки зрения современных технологий и социально-экономических потребностей общества) может быть включен в ту или иную сферу хозяйствования. Так, равнинные территории с плодородными почвами и богатой естественной травянистой растительностью являются объектами сельскохозяйственного производства. Обширные территории, поросшие лесами, - объекты, преимущественно, лесохозяйственной деятельности. Земельные участки, слабоизмененные деятельностью человека и сохранившие, в условиях все возрастающего антропогенного воздействия, естественные природные комплексы, являются объектами пристального внимания и изучения ученых - экологов, и являются эталонами для выявления и оценки степени изменения природной среды и разработки рекомендаций по нивелированию неблагоприятных последствий хозяйственной деятельности человека. Земли, используемые под разработку и добычу полезных ископаемых, под размещение существующих и строительство новых промышленных предприятий, дорог, трубопроводов, линий электропередач, населенных пунктов - также имеют вполне определенное хозяйственное значение.

Согласно действующему земельному кодексу РФ, введенному в действие 25 октября 2001 года №136, все земли России в соответствии с основным целевым назначением подразделяются на семь основных категорий, каждая из которых характеризуется определенным правовым режимом пользования - законодательно закрепленными правилами использования земель.

Основными категориями земель в Самарской области являются: земли сельскохозяйственного назначения; земли населенных пунктов (городов, поселков, сельских населенных пунктов); земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения; земли природоохранного, природно-заповедного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения; земли лесного фонда; земли водного фонда; земли запаса

Отнесение земель к той или иной категории и перевод их из одной категории в другую осуществляется органами исполнительной власти федерального уровня и субъектов Российской Федерации на основании соответствующих законов.

Земли сельскохозяйственного назначения – это земли, предоставленные для нужд сельского хозяйства или предназначенные для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья и земли, занятые лесополосами, внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесами, болотами, замкнутыми водоемами, зданиями, строениями и сооружениями, необходимыми для функционирования сельского хозяйства, а также карьерами, землями, отчуждаемыми из активного оборота для складирования и захоронения отходов сельскохозяйственного производства.

Сельскохозяйственные угодья в землях сельскохозяйственного назначения - это особо ценные земельные угодья, предназначенные для ведения общественного сельскохозяйственного производства и подлежащие особой охране. Перевод этих земель в другие категории земель для несельскохозяйственных нужд допускается в исключительных случаях, установленных Земельным кодексом РФ.

Земли населенных пунктов, к ним относятся все земли в пределах городской, поселковой черты и черты сельских населенных пунктов, находящиеся в ведении городских, поселковых и сельских администраций.

В составе земель населенных пунктов выделяются: земли городской, поселковой и сельской застройки; земли площадей, улиц, переулков и пр.; земли сельскохозяйственного использования; земли под городскими лесами, парками, скверами и пр.; земли, занятые водоемами и болотами; земли под захоронениями и свалками неутилизируемых промышленных и бытовых отходов, неиспользуемыми оврагами и пр.

Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения - это земли, предоставленные в пользование или аренду предприятиям, учреждениям и организациям для осуществления возложенных на них специальных задач.

В составе земель этой категории выделяются: земли под постройками и сооружениями, предназначенными для реализации соответствующих видов хозяйственной деятельности; земли транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных и пр.) как общего пользования, так и специального назначения; земли под водными объектами, ресурсы которых используются для реализации соответствующих видов деятельности; земли под защитными лесными и древесно-кустарниковыми насаждениями, располагающимися вдоль путей сообщения, вокруг хозяйственных объектов соответствующего профиля; земли под современными разработками полезных ископаемых и земли прежних разработок, находящиеся в стадии рекультивации; земли с особыми (охранными, санитарными и др.) условиями использования, необходимые для безопасной эксплуатации промышленных, транспортных и иных объектов, а также земли под свалками, захоронениями и полигонами неутилизируемых промышленных отходов; земли, используемые предприятиями, организациями и учреждениями промышленности, транспорта и иного назначения, либо переданные во временное пользование гражданам или сельскохозяйственным предприятиям для сельскохозяйственных целей; земли под болотами и другие слабо используемые в хозяйственной деятельности земли.

Земли особо охраняемых территорий, к ним относятся земельные участки, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и гражданского оборота и для которых установлен особый правовой режим.

В составе земель особо охраняемых территорий выделяются: земли под особо ценными лесами, парками, садами и противоэрозионными, полезащитными и пр. лесополосами; земли под охраняемыми участками рек, озер и других водоемов; земли под биологически ценными болотами; земли под постройками и сооружениями, являющимися памятниками истории и культуры и пр., а также земли под постройками, сооружениями и дорогами, организаций и учреждений, занимающихся охраной и изучением объектов особо охраняемых территорий; земли под каменистыми, песчаными поверхностями, солончаками, оврагами и другими элементами охраняемых природных ландшафтов; земли, используемые организациями и учреждениями, занимающимися охраной и изучением объектов особо охраняемых территорий, либо переданные во временное пользование гражданам или сельскохозяйственным предприятиям для сельскохозяйственной деятельности

Земли лесного фонда - это покрытые лесом земли, а также не покрытые лесом земли, но предназначенные для нужд лесного хозяйства.

Правовые основы использования земель лесного фонда установлены Лесным кодексом Российской Федерации.

В составе земель этой категории выделяются: земли под лесами, на которых осуществляется основная лесохозяйственная деятельность; земли под лесным подростом на гарях, вырубках, лесопосадках и пр.; земли, используемые лесохозяйственными предприятиями или переданные во временное пользование другим предприятиям для сельскохозяйственных целей; земли под постройками и сооружениями, а также дорогами, находящимися в ведении предприятий, организаций и учреждений, занимающихся лесохозяйственной деятельностью; земли под водными объектами, расположенными в границах земель лесного фонда; земли под лесными болотами; земли под осушаемыми лесами, карьерами и пр. нарушенными землями; земли под каменистыми, песчаными и другими слабо используемыми поверхностями, расположенные в пределах земель лесного фонда

Земли водного фонда, к ним относятся земли, занятые водоемами, гидротехническими, водохозяйственными сооружениями, а также выделенные под водоохранные зоны и полосы отвода по берегам водоемов.

Правовые основы использования земель водного фонда установлены Водным кодексом Российской Федерации.

В составе земель этой категории, кроме земель под поверхностными водными объектами, выделяются: земли под дорогами и застройкой водохозяйственного комплекса; земли под болотами, лесами и древесно-кустарниковой растительностью, расположенные в пределах полос отвода водных объектов; нарушенные земли, занятые карьерами, недостроенными объектами гидротехнического и водохозяйственного комплексов (каналами, водохранилищами и пр.); прочие земли, включающие санитарно-защитные зоны вокруг объектов питьевого водоснабжения и других важных объектов Государственного водного фонда.

Земли запаса - это земли, не предоставленные в собственность, владение, пользование, включая аренду, вследствие природно-предопределенных свойств, ограничивающих или делающих невозможным их современное хозяйственное использование; вследствие временного высвобождения из хозяйственного оборота по социально-экономическим причинам или в результате нерационального использования; вследствие консервации.

В составе земель этой категории выделяются: сельскохозяйственные угодья, временно не используемые по каким-либо причинам; земли под дорогами, зданиями и инженерными сооружениями, не взятые на баланс предприятиями, организациями и учреждениями; земли под лесами и древесно-кустарниковой растительностью, земли под поверхностными водными объектами, земли под болотами и другими слабо используемыми по природным показателям элементами природных ландшафтов; земли, выведенные из хозяйственного оборота либо по экономическим, либо по технологическим причинам (брошенные карьеры, земли, загрязненные вредными, в том числе токсичными и радиоактивными веществами, и пр.).

Природные особенности области с достаточно благоприятными условиями для растениеводства и животноводства обусловили то, что в структуре ее земельного фонда почти 2/3 земель (3865,3 тыс.га) отведены для нужд сельского хозяйства.

Большая часть земель под лесами, относящихся к особо ценным лесам I группы, переданы в ведение Государственного лесного фонда (526,9 тыс.га).

Высокая степень хозяйственной освоенности территории и высокая плотность населения обусловили достаточно большую долю земель, ранее переданных в ведение сельских советов (340,1 тыс.га), отраслям промышленности и транспорта (69,6 тыс.га).

Общая характеристика целевого назначения земель муниципального района Похвистневский Самарской области

Общая площадь земель Похвистневского района составляет 210543 га. Земли района распределены на земли с/х назначения, земли населенных пунктов, земли промышленности, транспорта, связи и т.д., земли лесного фонда, земли водного фонда, земли запаса, из них также имеются земли природоохранного назначения и под особо охраняемыми объектами. Земли с/х угодий составляют 139694 га.

Земли населенных пунктов составляют 9104 га.

Земли промышленности, транспорта, связи и т.д. занимают 1938 га, в том числе земли промышленности 363 га, земли автотранспорта 713 га, железнодорожного транспорта 827 га, связи 1 га, земли лесного фонда занимают 50969 га, в том числе сельхозугодий 1430 га.

Земли водного фонда составляют 254 га.

Распределение земельного фонда по угодьям

Сельскохозяйственные угодья

Из 210579 га, с/х угодья занимают 139694 га, в том числе пашня 105716 га, многолетних насаждений 166 га, сенокосы 1879 га, пастбища 31933 га.

Земли под водными объектами, включая болота

Земли под водными объектами распределяются следующим образом: болота – 524 га, земли водного фонда составляют – 254 га, в границах колхозов, с\х артелей под водой – 352 га, акционерных обществ – 203 га, земель прочих предприятий – 6 га, земель крестьянских хозяйств- 27 га, земель, ранее переданных в ведение сельских советов – 191 га, земель лесного фонда- 367 га.

Земли застройки

Общая площадь земель застройки составляет 2646 га, распределяется по категориям следующим образом: в границах с\х предприятий и организаций – 1358 га, в границах населенных пунктов – 251 га, на землях промышленности – 1037 га, лесного фонда – 47 га.

Земли под дорогами

Общая площадь земель, занятых дорогами составляет – 3539 га, в том числе в границах с\х предприятий – 1096 га, в границах земель, ранее переданных в ведение сельских советов – 1291 га, земель промышленности – 756 га, лесного фонда 394 га, запаса – 2 га.

Земли под лесами и древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд

Общая площадь лесов в границах с\х предприятий – 4322 га, из них покрытые лесом – 4236 га, в границах земель, ранее переданных в ведение сельских советов – 431 га.

Площадь древесно-кустарниковой растительности – 2843 га, в том числе в границах с\х предприятий 1853 га, земель, ранее переданных в ведение сельских советов – 307 га, земель промышленности – 145 га.

Нарушенные земли и их рекультивация

По состоянию на 01.01.2008 г. площадь нарушенных земель составляет 142,3 га. Из них нарушено в границах с\х предприятий – 85 га; в границах земель, ранее переданных в ведение сельских советов, при разработке карьеров и строительстве автодорог – 38,3 га; при строительстве в других отраслях – 19 га. В текущем году было нарушено 15 га двумя предприятиями, рекультивировано и сдано по актам без особых замечаний 15 га.

Прочие земли

Общая площадь прочих земель составляет – 1959 га, в том числе в границах с\х предприятий – 956 га (под оврагами – 147 га, пески -167 га, другие земли – 642), в границах земель, ранее переданных в ведение сельских советов – 513 га (под полигонами отходов, свалками – 11 га, под оврагами – 110 га, пески – 12 га), лесного фонда 490 га (пески – 10 га, другие земли – 480 га).

Таблица № 3

Показатели по целевому использованию земель

муниципального района Похвистневский

| № п\п | Земле- пользователи, землевладельцы | Кол-во | Общая площадь | Пашня | Много-летние насажд. | Сено- косы | Паст- бища |  | Итого с\х угодий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  | Общий земельный фонд района |  | 210543 | 106024 | 166 | 1930 | 3 1855 |  | 139975 |
|  | Кроме того земли запредельного пользования |  | 36 | 14 |  |  | 22 |  | 36 |
| 1. | Колхозы и с\х артели | 18 | 84345 | 64485 |  | 907 | 12415 |  | 77807 |
| 2 | Акцион. общества | 7 | 45477 | 32140 | 166 | 510 | 83 88 |  | 41 204 |
| 3 | Подсоб.с\х предпр. | 2 | 1669 | 1669 |  |  |  |  | 1669 |
| 4 | С\х научно-исслед. и учебные заведен. | 1 | 202 | 195 |  |  | 3 | 198 |  |
| 5 | Земли прочих предприятий | 6 | 44 | 24 |  |  | 9 | 33 |  |
| 6 | Земли граждан и общинно-родовых хозяйств |  | 6105 | 5646 |  |  | 216 | 5862 |  |
| 6.1. | В т.ч. крестьянские (фермерские) хоз-ва | 92 | 4216 | 4007 |  |  | 193 | 4200 |  |
| 7 | Всего земель с\х предприятий, орга-низаций и граждан |  | 137842 | 104159 | 166 | 1417 | 21031 | 126773 |  |
| 8 | Земли в старых границах, ранее переданные в ведение сельских советов, в том числе: - земли нас. пунктов; - земли сельхоз.назначения, находящиеся в гос. собственности | 21 | 18382 9104 9278 | 668 |  | 9 | 10069 | 10746 |  |
| 9 | Земли промышленности | 27 | 2038 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Земли лесного фонда | 1 | 50969 | 238 |  | 504 | 688 | 1430 |  |
| 11 | Земли водного фонда |  | 254 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Фонд перераспределения |  | 1056 | 959 |  |  | 67 | 1026 |  |
| 13 | Земли запаса |  | 2 |  |  |  |  |  |  |

## 2.7. Экономический потенциал

На территории Самарской области выделено три сельскохозяйственные природно-экономические зоны с характерной специализацией каждой из них

- северная зона (Елховский, Исаклинский, Камышлинский, Клявлинский, Кошкинский, Похвистневский, Сергиевский, Челно-Вершинский и Шенталинский районы) определилась, как молочно-зерновая с развитым свиноводством;

- центральная зона (Безенчукский, Богатовский, Борский, Волжский, Кинельский, Кинель-Черкасский, Красноярский, Приволжский, Ставропольский, Сызранский и Шигонский районы) определилась как многоотраслевая;

- южная зона (Алексеевский, Большеглушицкий, Большечерниговский, Красноармейский, Нефтегорский, Пестравский и Хворостянский районы) определилась как мясо-зерновая и овцеводческая.

Развитие сельского хозяйства осуществляется в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы.

По Самарской области в целом: по величине валового сбора в растениеводстве преобладает производство зерновых культур; основными производителями зерна и технических культур являются сельскохозяйственные организации; производство картофеля и овощей сосредоточено в хозяйствах населения; основными держателями крупного рогатого скота и свиней в сельскохозяйственной отрасли являются сельскохозяйственные предприятия и хозяйства населения; основными держателями овец и коз являются, в основном, хозяйства населения – 82,85% от общего поголовья овец и коз.

Производственная инфраструктура Похвистневского района представлена:

- объектами сельскохозяйственного профиля;

- объектами переработки сельскохозяйственной продукции;

- объектами пищевой промышленности;

- объектами социально-бытового и коммунального обслуживания населения;

- объектами коммунальной структуры;

- объектами нефтедобывающей промышленности, сосредоточенными в ареалах залегания нефти, инженерно-техническими объектами, обслуживающими нефтепромыслы, системы промысловых трубопроводов (ремонтные базы, перекачивающие станции).

Большее политическое, социальное и экономическое значение приобретает развитие малого предпринимательства, что является мощным инструментом для создания цивилизованной конкурентной среды, формирования среднего класса собственников, формирования социальной стабильности, увеличения налоговых поступлений в местные бюджеты, обеспечения занятости населения путем создания новых рабочих мест.

Основа экономики района – сельскохозяйственное производство.

В 2007 г., согласно статистической информации, валовая продукция сельского хозяйства района составила 1705,6 млн. руб., промышленными организациями произведено продукции на сумму 32,5 млн.руб.

В районе увеличился выпуск колбасных изделий, растительных масел, практически на прежнем уровне сохранился выпуск хлебных изделий. Состояние мукомольного производства в значительной степени определяется уровнем развития зернового производства в районе.

Основными конкурентными преимуществами похвистневских продуктов питания являются экологичность и низкая себестоимость, вследствие дешевизны сырья и трудовых ресурсов.

Перерабатывающие организации района имеют значительный резерв увеличения объемов производства ввиду неполной загрузки имеющихся мощностей.

В районе имеются 2 мельницы.

Таблица № 4

Количество крупных и средних предприятий по отраслям экономики

| № | Виды экономической деятельности | Количество предприятий, ед. на 2006 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обрабатывающие производства | 13 |
| 2 | Добыча полезных ископаемых | - |
| 3 | Сельское хозяйство | 132 |
| 4 | Рыболовство, рыбоводство | 1 |
| 5 | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | - |
| 6 | Транспорт и связь | 5 |
| 7 | Строительство | 8 |
| 8 | Торговля | 47 |
| 9 | Здравоохранение, физ. культура и соц. обеспечение | 4 |
| 10 | Гостиницы и рестораны | 1 |
| 11 | Образование | 51 |
| 12 | Государственное управление и обеспечение военной безопасности | 52 |
| 13 | Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 35 |
| 14 | Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 4 |
| 15 | Финансы, кредит, страхование и пенсионное обеспечение | 1 |
|  | Всего | 354 |

В Похвистневском районе от общего количества предприятий 37,3 % составляют предприятия сельскохозяйственного производства, 13,3% - предприятия торговли и общественного питания, 14,4% - предприятия сферы образования, 14,7% - предприятия управления.

Таблица № 5

Перечень малых промышленных предприятий

муниципального района Похвистневский

| № пп | Наименование предприятия | Местонахождение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Халяль» (мясокомбинат) | с. Алькино |
| 2 | ООО «Хлебокомбинат» | с. Подбельск |
| 3 | ООО «Колос» | с. Рысайкино |
| 4 | ООО «Архангельское» (мука) | с. Красные Ключи |
| 5 | ООО «Экопродукт» | с. Старый Аманак |

Таблица № 6

Перечень крупных предприятий, расположенных на территории муниципального района Похвистневский

| № п/п | Наименование предприятия | Местонахождение |
| --- | --- | --- |
| 1 | МУПП ЖКХ | с. Подбельск |
| 2 | ГУ Похвистневский Лесхоз | с. Подбельск (фактический адрес г. Похвистнево) |

По официальным данным Статистического сборника ФС Госстатистики «Районы Самарской области» муниципальный район Похвистневский имеет следующие показатели и характеристики.

Основные фонды

Высокий износ активной части основных фондов является ключевой проблемой конкурентоспособности производителей муниципального района.

Износ основных фондов – важный индикатор в условиях старения основных фондов - имеет негативную динамику роста. Это чревато сверхпотреблением природных ресурсов, дополнительным загрязнением окружающей среды.

Степень износа основных фондов в муниципальных районах в целом высокая и составляет 53,6%. Только в 3 районах области степень износа основных фондов менее 30% - в Безенчукском, Кинельском и Хворостянском. В 6 районах области, Алексеевском, Богатовском, Большеглушицком, Борском, Похвистневском и Шенталинском, степень износа основных фондов составляет более 50,0%. В остальных районах степень износа основных фондов колеблется в пределах от 33,7% до 46,9%.

Рисунок 1

Фондовооруженность труда по районам области

(по крупным и средним коммерческим организациям; тыс. рублей)

Рисунок 2.

Коэффициент обновления основных фондов по районам области

(по крупным и средним коммерческим организациям; в процентах)

Таблица № 7

Показатели состояния основных фондов крупных и средних коммерческих организаций по видам экономической деятельности

в 2006 году

| Наименование | Полная учетная стоимость на конец года | Сумма начисленного за год учетного износа | Степень износа | Коэффициент обновления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Млн. руб. |  | В процентах |  |
| Основные фонды – всего Из них: Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство Обрабатывающие производства Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования Транспорт и связь Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 651,2 560,4 0,5 1,7 28,2 60,3 | 17,8 14,4 0,1 0,0 1,5 1,8 | 52,3 52,8 15,4 3,1 48,3 51,3 | 7,9 6,6 30,7 15,6 16,7 15,7 |

Занятость и доходы населения

Численность экономически активного (занятого) населения составляет 13426 человек, что составляет 77,4 % от числа трудоспособного населения. Из числа занятого населения наибольшее количество граждан трудится в сельском хозяйстве-ведущей отрасли экономики.

Численность граждан не занятых трудовой деятельностью на предприятиях Похвистневского района составляет 4020 человек. Из них количество безработного населения 417 человек, официально зарегистрированных в службе занятости.

Число вынужденных переселенцев и беженцев более 100 человек, в настоящее время не имеющих гражданства или постоянной прописки.

Таблица № 8

Занятость и доходы населения

| № п.п. | Занятость и доходы населения | 2005г. | 2006г. | 2007г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность экономически активного населения, тыс. чел. | 16,6 | 16,4 | 16,4 |
| 2 | Численность занятых в экономике, тыс. чел. | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| 3 | Признано безработными, тыс. чел. | 0,969 | 0,747 | 0,831 |
| 4 | Среднемесячная з/плата на крупных и средних предприятиях, руб. | 3371 | 4786 | 6232 |
| 5 | Место района по з/плате | 17 | 15 | 17 |

Сельскохозяйственные предприятия

муниципального района Похвистневский

Сельское хозяйство является основой экономики Похвистневского района.

Всего на 2007 год в агропромышленном комплексе Похвистневского района зарегистрировано 18 крупных и средних сельскохозяйственных предприятий. Перечень крупных и средних предприятий сельскохозяйственного профиля Похвистневского района представлен в таблице №9.

Основной отраслью сельскохозяйственного производства района является свиноводство, которое обеспечивает поступление более 47 % валовой выручки. По поголовью свиней район занимает 1 место среди сельских районов. Ведущее положение в отрасли занимает ЗАО «Северный Ключ».

Свиньи имеются в:

- ООО «Надежда» - 143 ед.;

- ООО «Весна» - 102 ед.;

- ЗАО «Северный Ключ» - 32019 ед.;

- Всего по району – 32331 ед.

В других видах животноводческой деятельности наблюдается ухудшение позиций района. Прежде всего, это относится к объемам производства яиц и продуктивности молочных коров. Основной причиной сокращения поголовья коров в сельскохозяйственных организациях района является убыточность производства молока, обусловленная низким уровнем продуктивности животных.

Растениеводство является дополнительной отраслью, основной задачей которой является обеспечение потребностей в кормах и более эффективное использование земель.

Увеличиваются объемы производства подсолнечника, картофеля и овощей. Их валовой сбор вырос за счет личных хозяйств населения.

Техническое оснащение сельхозтоваропроизводителей Похвистневского района в настоящее время лучше, чем в среднем по области.

Сегодня на территории района зарегистрировано 299 организаций различных организационно-правовых форм. В том числе 39 сельскохозяйственных предприятий, 4 акционерных обществ, 62 общества с ограниченной ответственностью, 118 крестьянских (фермерских) хозяйства, 280 предпринимателя и около 12 тысяч индивидуальных хозяйств, лесхоз, 5 муниципальных предприятий, РайПО, 5 предприятий переработки и агросервиса.

В Похвистневском районе насчитывается 12 тыс. хозяйств населения (личных подсобных хозяйств), в которых имеется 5,9 тыс. КРС, в т. ч. 3,8 тыс. коров. Личными подсобными хозяйствами производится более 50 % молока и более 30 % мяса.

Наиболее сложная обстановка сложилась в животноводстве. За последнии 16 лет поголовье скота во всех категориях хозяйств сократилась: по КРС в 4 раза, в т. ч. коров в 3 раза, свиней в 1,8 раза, овец и коз в 4 раза.

Таблица № 9

Перечень крупных и средних сельскохозяйственных предприятий муниципального района Похвистневский

| № п/п | Наименование хозяйства | Направление деятельности | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Родник» | зерновое | с. Старопохвистнево |
| 2 | СХА « Восход» | зерно-молочное | с. Рысайкино |
| 3 | ООО «Надежда» | зерно-свиноводческое | с. Малое Ибряйкино |
| 4 | СХА (колхоз) «Дружба» | зерно-молочное | с. Ахрат |
| 5 | ООО «Исток» | зерно-молочное | с. Среднее Аверкино |
| 6 | ООО «Радуга» | зерно-молочное | с. Нижнее Аверкино |
| 7 | ООО «Золотая нива» | зерно-молочное | с. Старый Аманак |
| 8 | СПК «Исаковский» | зерновое | с.Исаково |
| 9 | СПК «Нива» | молочное | с. Староганькино |
| 10 | ООО «Весна» | зерно-молочное | с. Староганькино |
| 11 | СХА им. Пушкина | зерно-молочное | с. Красные Ключи |
| 12 | СПК «Хлебороб» | зерно-молочное | с. Малый Толкай |
| 13 | СПК «Большетолкайский» | зерновое | с. Большой Толкай |
| 14 | ООО СХП «Восток» | зерновое | с. Мочалеевка |
| 15 | ЗАО «Северный ключ» | свиноводческое | с. Савруха |
| 16 | СПК «Ягодное» | зерно-молочное | с. Нижнее Ягодное |
| 17 | ООО «Есентуки» | зерновое | с. Стюхино |
| 18 | ООО «Агростар» | картофелеводческое | с. Староганькино |

Таблица № 10

Информация о привесе скота за 2007г.

| № пп | Наименование хозяйства | Привес КРС |  |  |  | Привес свиней |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с нач. года, ц | сут. прив. с нач. года | вал. прибыль за декабрь 2007г. | сут.прив. за декабрь | с нач.года, ц | сут.прив.с нач.года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | СПК «Родник» | - | - | - | - | - | - |
| 2 | ООО «Вера» | - | - | - | - | - | - |
| 3 | СХА «Восход» | 523 | 428 | 32 | 360 | 97 | 193 |
| 4 | ООО «Надежда» | - | - | - | - | - | - |
| 5 | СХА «Дружба» | 207 | 430 | 17 | 531 | - | - |
| 6 | ООО «Егинское» | - | - | - | - | - | - |
| 7 | ООО «Исток» | 114 | 485 | 10 | 417 | - | - |
| 8 | ООО «Радуга» | 237 | 635 | 19 | 475 | - | - |
| 9 | ООО «Золотая Нива» | 243 | 339 | 23 | 324 | - | - |
| 10 | СХА «Ватан» | - | - | - | - | - | - |
| 11 | СПК «Исаковский» | 124 | 617 | - | - | - | - |
| 12 | СПК «Нива» | 8 | 381 | - | - | 56 | 139 |
| 13 | СХА им. Пушкина | 302 | 498 | 9 | 205 | - | - |
| 14 | СПК «Хлебороб» | 111 | 390 | 7 | 467 | - | - |
| 15 | ООО «Мочалеевское» | - | - | - | - | - | - |
| 16 | СПК «Стюхинский» | - | - | - | - | - | - |
| 17 | ООО СХП «Прогресс» | - | - | - | - | - | - |
| 18 | ЗАО «Северный Ключ» | 3590 | 596 | 268 | 536 | 48231 | 609 |
| 19 | ООО «Первомайское» | - | - | - | - | - | - |
| 20 | СПК «Ягодный» | 138 | 511 | 11 | 579 | - | - |
| 21 | К-з «Новая Жизнь» | - | - | - | - | - | - |
|  | ООО «Весна» | 57 | 324 | 4 | 286 | - | - |
| 22 | ООО «Восток» | 44 |  | 2 | - | - | - |
| 23 | ООО «Есентуки» | 125 | 348 | 14 | 400 | - | - |
|  | Всего по району | 5828 | 530 | 412 | 471 | 48384 | 604 |

Таблица № 11

Справка по животноводству по хозяйствам

Похвистневского района на 01.01.2008г.

| № пп | Наименование хозяйства | Имеется КРС | В т.ч. коров | Произведено молока, центнер |  | Продуктивность коров, кг |  | Получено телят |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с начала года (07) | на декабрь (07) | с начала года (07) | за декабрь (07) | с начала года (07) | за декабрь (07) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | СПК «Родник» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | ООО «Вера» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | СХА «Восход» | 632 | 310 | 8465 | 805 | 2803 | 258 | 280 | 42 |
| 4 | ООО «Надежда» | 306 | 180 | 3900 | 239 | 2021 | 144 | 176 | 24 |
| 5 | СХА «Дружба» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | ООО «Егинское» | 206 | 105 | 2873 | 162 | 2763 | 156 | 129 | 9 |
| 7 | ООО «Исток» | 205 | 106 | 3033 | 195 | 3003 | 196 | 87 | 5 |
| 8 | ООО «Радуга» | 383 | 160 | 4659 | 455 | 3025 | 295 | 159 | 20 |
| 9 | ООО «Золотая Нива» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | СХА «Ватан» | 99 | 44 | 1365 | 33 | 2350 | 92 | 72 | 3 |
| 11 | СПК «Исаковский» | - | - | 1185 | - | 2079 | - | 37 | - |
| 12 | СПК «Нива» | 53 | 48 | 711 | 9 | 1342 | 17 | 31 | - |
| 13 | СХА им. Пушкина | 260 | 100 | 2026 | 198 | 2984 | 223 | 75 | 7 |
| 14 | СПК «Хлебороб» | 236 | 135 | 3873 | 92 | 2565 | 27 | 142 | 15 |
| 15 | ООО «Мочалеевское» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | СПК «Стюхинский» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | ООО СХП «Прогресс» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | ЗАО «Северный Ключ» | 2580 | 900 | 50357 | 4495 | 5595 | 499 | 1068 | 158 |
| 19 | ООО «Первомайское» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | СПК «Ягодный» | 168 | 101 | 2535 | 136 | 2768 | 120 | 76 | 12 |
| 21 | К-з «Новая Жизнь» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | ООО «Восток» | 72 | 30 | 572 | -12 | 1302 | -27 | 38 | 4 |
| 23 | ООО «Есентуки» | 226 | 110 | 2520 | 153 | 2100 | 127 | 52 | 27 |
|  | Всего по району | 5426 | 2329 | 88675 | 6964 | 3670 | 299 | 2425 | 326 |

Таблица № 12

Информация по объектам животноводства (СТФ)

| № пп | Наименование хозяйств | Ферм | Помещ. | Ёмкость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Вера» | - | - | - |
| 2 | СХА «Восход» | - | - | - |
| 3 | ООО «Надежда» | 1 | 1 | 300 |
| 4 | СХА «Дружба» | - | - | - |
| 5 | ООО «Исток» | - | - | - |
| 6 | ООО «Радуга» | - | - | - |
| 7 | ООО «Золотая Нива» | - | - | - |
| 8 | СПК «Исаковский» | - | - | - |
| 9 | СПК «Весна» | 1 | 1 | 250 |
| 10 | СХА им. Пушкина | - | - | - |
| 11 | СПК «Хлебороб» | - | - | - |
| 12 | СПК «Б.-Толкайский» | - | - | - |
| 13 | ООО «Мочалеевское» | - | - | - |
| 14 | СПК «Стюхинский» | - | - | - |
| 15 | СХА «Искра» | - | - | - |
| 16 | ЗАО «Северный Ключ» | 3 | 37 | 35000 |
| 17 | СПК «Ягодный» | - | - | - |
| 18 | ООО «Агростар» | - | - | - |

Таблица № 13

Информация по объектам животноводства (МТФ+КРС)

| № пп | Наименование хозяйств | МТФ +КРС |  |  |  | Помещ. | Ёмкость | Действует/не действует |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ферм | Помещ. | Ёмкость (голов) | В т.ч. коров |  |  |  |
| 1 | ООО «Вера» | 1 | 1 | 200 | 200 | 4 | 600 | Не действует |
| 2 | СХА «Восход» | 1 | 6 | 820 | 470 | 1 | 90 | Не действует |
| 3 | ООО «Надежда» | - | - | - | - | 2 | 300 | Не действует |
| 4 | СХА «Дружба» | 1 | 2 | 400 | 200 | 1 | 150 | Не действует |
| 5 | ООО «Исток» | 1 | 2 | 350 | 200 | - | - | - |
| 6 | ООО «Радуга» | 1 | 3 | 300 | 200 | 2 | 250 | Не действует |
| 7 | ООО «Золотая Нива» | 1 | 3 | 450 | 300 | - | - | - |
| 8 | СПК «Исаковский» | - | - | - | - | 1 | 150 | Не действует |
| 9 | СПК «Весна» | 1 | 3 | 300 | 200 | 3 | 300 | Не действует |
| 10 | СХА им. Пушкина | 1 | 3 | 350 | 115 | 2 | 300 | Не действует |
| 11 | СПК «Хлебороб» | 1 | 2 | 250 | 150 | - | - | - |
| 12 | СПК «Б.-Толкайский» | - | - | - |  | 2 | 160 | Не действует |
| 13 | ООО «Восток | 1 | 1 | 90 | 90 | - | - | - |
| 14 | ООО «Родина» | 1 | 2 | 230 | 150 | - | - | - |
| 15 | СХА «Искра» | - | - | - |  | - | - | - |
| 16 | ЗАО «Северный Ключ» | 2 | 13 | 2500 | 900 | - | - | - |
| 17 | СПК «Ягодный» | 1 | 2 | 350 | 200 | - | - | - |
| 18 | ООО «Агростар» | - | - | - | - | - | - | - |

Градоэкономический анализ Похвистневского района показал, что основные потенциальные перспективы его развития связаны:

- с развитием сельскохозяйственного и перерабатывающего производства;

- с развитием агропромышленного комплекса;

- с развитием рекреационного отдыха и туризма;

- с развитием строительного комплекса.

2.8. Жилищный потенциал

Площадь жилого фонда муниципального района Похвистневский на 01.01.2008 г. составила – 589,0 тыс.кв.м, в т.ч. муниципальный жилой фонд – 0,5 тыс.кв. м, частный – 585,7 тыс.кв.м (из нее в собственности граждан – 584,8 тыс.кв.м), в государственный жилой фонд– 2,8 тыс.м2. В процентном соотношении

- подавляющая часть жилищного фонда находится в частной собственности частного жилья – 99,4%;

- доля муниципального – 0,1 %;

- государственного – 0,5 %.

Жилищный фонд поселений в разрезе государственной, муниципальной и частной собственности, а так же общая площадь нежилого муниципального фонда представлен в таблице №14.

Таблица № 14

Жилищный фонд Похвистневского района в разрезе поселений

| Наименование поселений | Жилищный фонд, всего тыс. кв.м. | В том числе |  |  | Общая площадь муниципального нежилого фонда кв м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | государственной собственности | муниципальной собственности | частной собственности |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Среднее Аверкино | 68,32 | - | 0,60 | 67,72 | 10467,1 |
| Алькино | 55,70 | - | 0,64 | 55,06 | 5162,9 |
| Большой Толкай | 46,52 | - | 0,16 | 46,36 | 6475 |
| Малое Ибряйкино | 10,90 | 0,16 | 0,07 | 10,67 | 3581,25 |
| Красные Ключи | 29,75 | - | 0,84 | 28,91 | 4719,3 |
| Кротково | 36,30 | - | 0,04 | 36,26 | 7862,9 |
| Малый Толкай | 30,28 | - | 0,16 | 30,12 | 4637,9 |
| Мочалеевка | 58,36 | 0,62 | 1,00 | 56,74 | 7824,2 |
| Новое Мансуркино | 34,51 | 0,17 | 0,22 | 34,12 | 4942,9 |
| Подбельск | 126,33 | 0,40 | 22,07 | 103,86 | 11296,4 |
| Рысайкино | 36,64 | - | 0,22 | 36,42 | 5565,8 |
| Савруха | 94,74 | - | 0,09 | 94,65 | 3949,7 |
| Старый Аманак | 48,69 | - | 0,17 | 48,52 | 5458,3 |
| Староганькино | 32,75 | - | 0,40 | 32,35 | 8352,0 |
| Старопохвистнево | 40,19 | 0,09 | 4,72 | 35,38 | 2593,1 |
| Всего по району | 749,98 | 1,44 | 31,4 | 717,14 | 92888,75 |

Наибольшая площадь жилищного фонда в поселениях, на территории которых расположены крупные населенные пункты: с.Среднее Аверкино – 33,01 тыс.кв.м, с.Алькино – 48,43 тыс.кв.м, с.Большой Толкай – 46,52 тыс.кв.м, с.Подбельск – 111,8 тыс.кв.м, с.Савруха – 83,25 тыс.кв.м, с.Старый Аманак – 46,52 тыс.кв.м и с.Старопохвистнево – 32,07 тыс. кв.м.

При нормативной обеспеченности жильем - 18 м2/чел., фактическая обеспеченность по району общей площадью жилого фонда на 2007 г. в расчете на 1 человека составила 20,7 м2.

Динамика обеспеченности населения жильем и общей площадью жилого фонда положительна. В 2004 г. площадь жилого фонда составляла 583,6 тыс. кв.м, в настоящее время – 592,0 кв.м, а средняя обеспеченность жильем составляла – 19,8 кв. м. по сравнению с текущим состоянием обеспеченность жильем на уровне – 20,7 кв. м.

Обеспечение населения района жильем продвигается медленными темпами, с 2004 года площадь жилого фонда увеличилась на 8,4 тыс.кв.м. См.таблицу №15.

В очереди граждан, нуждающихся на улучшение жилищных условий, зарегистрировано - 672 семьи (1359 человек), из них: 405 семей (молодые семьи до 35 лет), 11 семей (проживающие в ветхом и аварийном жилом фонде).

В районе действует районная целевая программа «Молодой семье –доступное жилье» срок реализации 2004-2010 г.г. и муниципальная подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда муниципального района Похвистневский Самарской области на 2008 -2010 г.г.».

Аварийный и ветхий жилой фонд расположенный на территории м.р.Похвистневский составляет  – 6367,1 кв.м., это – 68 ветхих жилых домов.

Процент концентрации ветхого жилья – 0.9 % от общего жилого фонда.

Таблица №15

Жилищный фонд

| № п.п. | Наименование | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 2 | Площадь квартир, тыс. кв. метров Средняя обеспеченность населения жильем (на конец года) - всего, кв.м. площади жилищ на одного жителя | 583,6 19,8 | 584,7 20,0 | 587,3 20,1 | 589,0 20,4 | 592,0 20,7 |

Причинами, определяющими недостаточный уровень жилищного строительства в муниципальном районе Похвистневский являются: недостаточное количество земельных участков, подготовленных для освоения под жилищное строительство; высокий уровень износа инженерных сетей; отсутствие разработанных документов территориального планирования, правил землепользования и застройки,  проектов планировки.

Развитие жилищного строительства в муниципальном районе Похвистневский осуществляется в рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».

## 2.9. Транспортная инфраструктура

Самарская область является одним из крупнейших транспортно-коммуникационных узлов России. Через нее пролегают кратчайшие пути из Центральной и Западной Европы в Сибирь, Среднюю Азию и Республику Казахстан. Основной объем грузопотоков в Самарской области приходится на железнодорожный и автомобильный виды транспорта, а пассажиропотока – на автомобильный и городской электрический транспорт (трамваи, троллейбусы, метрополитен). Удельный вес железнодорожного транспорта в общем объеме всех перевезенных грузов составляет 32,0 %, автомобильного – 15,4%.

Mакрогеографическое положение региона является одним из конкурентных преимуществ. Самарская область имеет все условия для развития области, как крупного транспортно-логистического центра РФ.

### 2.9.1. Автомобильный транспорт

По территории области проходит автомагистраль М-5 «Урал» (Москва-Челябинск) с выходами в районы Казахстана, Средней Азии и северные районы России.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования Самарской области составляет 7739,034 км, из них 7,68 тыс. км (99,3%) имеют твердое покрытие. Протяженность автомобильных дорог федерального значения - 686,3 км; автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области составляет 7052,734 км.

На 2008 год протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляла 472,65 км.

Муниципальный район Похвистневский имеет развитую сеть автомобильных дорог общего пользования.

По территории м.р.Похвистневский проходит автодорога общего пользования регионального значения «Самара-Бугуруслан».

Таблица № 16

Характеристика автодороги «Самара – Бугуруслан»

| № №№ п.п. | Наименование дороги | Значение дороги | индекс | Протяжен-ность в границах области | Параметры автодороги |  | Вид дорож-ного покрытия | Расчетная интенсив-ность движения автомобиль/cen/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ширина проезжей части, м | Ширина земля-ного полотна, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | Самара-Бугуруслан | Общего пользования регионального значения | -- | 96.0 | 7 | 12 | Асфальтобетон- | 6000 |

На территории района проложено 46 автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения.

Все автомобильные дороги имеют твердое покрытие.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории муниципального района Похвистневский составляет 339,781 км. (Таблица № 17 «Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории муниципального района Похвистневский Самарской области»).

Характеристика автодорог «Самара – Бугуруслан», «Похвистнево-Клявлино», «Похвистнево-а/д«Москва-Челябинск», представлена в таблице №16.

Наиболее высокая интенсивность движения автотранспортных средств (до 1000 авт. в сутки) на территории района отмечена на автодорогах общего пользования:

- «Похвистнево - Клявлино км 1- км 40,5»;

- «Самара - Бугуруслан км 122,2 - км 164».

См.таблицу № 19 «Сведения о размерах и составе движения по автомобильным дорогам общего пользования м.р.Похвистневский Самарской области».

Таблица №17

«Перечень  автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории муниципального района Похвистневский Самарской области»

| № п.п. | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги общего пользования | Общая протяжен-ность, км | Асфальто-бетонные, км | Грунто-щебеноч-ные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6310441000465 | Подбельск - Пример | 2,960 | 2,960 | - |
| 2 | 6310441000466 | Самара - Бугуруслан (км 122,2 - км 155,44) | 33,240 | 33,240 | - |
| 3 | 6310441000467 | Похвистнево - Клявлино (км 1 - км 40,5) | 39,500 | 39,500 | - |
| 4 | 6310441000468 | "Самара - Бугуруслан" - Яблоня | 26,900 | 26,900 | - |
| 5 | 6310441000469 | Старопохвистнево - Исаково | 27,540 | 27,540 | - |
| 6 | 6310441000470 | "Самара - Бугуруслан" - Малый Толкай | 7,020 | 7,020 | - |
| 7 | 6310441000471 | "Самара - Бугуруслан" - Подбельск | 3,450 | 3,450 | - |
| 8 | 6310441000472 | "Самара - Бугуруслан" - Красные Ключи | 2,800 | 2,800 | - |
| 9 | 6310441000473 | "Самара - Бугуруслан" - Большая Ега | 5,500 | 5,500 | - |
| 10 | 6310441000474 | "Самара - Бугуруслан" - Малое Ибряйкино - Ясная Поляна (км 1 - км 12,36) | 11,360 | 11,360 | - |
| 11 | 6310441000475 | Новорысайкино - Терегель | 2,000 | 2,000 | - |
| 12 | 6310441000476 | "Похвистнево - Клявлино" - Алькино | 3,000 | 3,000 | - |
| 13 | 6310441000477 | Алькино - Красный Мост - Нугайка | 7,800 | 7,800 | - |
| 14 | 6310441000478 | "Похвистнево - Клявлино" - Султангулово | 3,500 | 3,500 | - |
| 15 | 6310441000479 | "Похвистнево - Клявлино" - Стюхино | 2,530 | 2,530 | - |
| 16 | 6310441000480 | Исаково - Абдул-Завод | 6,010 | 6,010 | - |
| 17 | 6310441000481 | "Похвистнево - Клявлино" - Староганькино - Илингино | 8,230 | 8,230 | - |
| 18 | 6310441000482 | "Похвистнево - Клявлино" - Малоганькино | 0,980 | 0,980 | - |
| 19 | 6310441000483 | "Похвистнево - Клявлино" - Алешкино | 2,700 | 2,700 | - |
| 20 | 6310441000484 | "Старопохвистнево - Исаково" - Ятманка | 1,500 | 1,500 | - |
| 21 | 6310441000485 | "Старопохвистнево - Исаково" - Земледелец | 1,250 | 1,250 | - |
| 22 | 6310441000486 | "Самара - Бугуруслан - Яблоня" - Большой Толкай | 3,500 | 3,500 | - |
| 23 | 6310441000487 | "Самара - Бугуруслан - Яблоня" - Филипповка | 0,700 | 0,700 | - |
| 24 | 6310441000488 | Филипповка - Красная Нива | 1,400 | - | 1,400 |
| 25 | 6310441000489 | Малый Толкай - Большой Толкай | 9,020 | 9,020 | - |
| 26 | 6310441000490 | Старый Аманак - Старомансуркино | 13,500 | 13,500 | - |
| 27 | 6310441000491 | "Старый Аманак - Старомансуркино" - Новый Аманак | 0,820 | 0,820 | - |
| 28 | 6310441000492 | Сосновка - Новое Мансуркино | 9,000 | 9,000 | - |
| 29 | 6310441000493 | Подбельск - Савруха | 8,600 | 8,600 | - |
| 30 | 6310441000494 | "Подбельск - Савруха" – Мочалеевка-Первомайское | 11,450 | 11,450 | - |
| 31 | 6310441000495 | Похвистнево - Нижнеаверкино | 5,200 | 5,200 | - |
| 32 | 6310441000496 | "Старопохвистнево - Исаково" - пионерлагерь | 0,900 | 0,900 | - |
| 33 | 6310441000497 | Кротково - Атамановский | 1,700 | 1,700 | - |
| 34 | 6310441000498 | "Похвистнево - Сосновка" - Первомайский | 7,950 | 7,950 | - |
| 35 | 6310441000499 | Староганькино - Сирмабусь | 1,300 | 1,300 | - |
| 36 | 6310441000500 | Стюхино - Калиновка | 2,560 | 2,560 | - |
| 37 | 6310441000501 | "Похвистнево - Клявлино" - Новорысайкино | 1,500 | 1,500 | - |
| 38 | 6310441000502 | "Похвистнево - Яблоня" - Чекалинка - Новоникольский | 2,590 | 2,590 | - |
| 39 | 6310441000503 | "Самара - Бугуруслан" - Среднее Аверкино | 2,370 | 2,370 | - |
| 40 | 6310441000504 | "Похвистнево - Яблоня" - Ахрат | 1,500 | 1,500 | - |
| 41 | 6310441000721 | Савруха – «Сосновка-Сарбай» (в ред. Постановления Правительства Самарской облати от 04. 03. 2009 №69) | 8,600 | 8,600 | - |
| 42 | 6310441000722 | "Самара - Бугуруслан" - Передовка | 1,300 | 1,300 | - |
| 43 | 6310441000780 | "Самара - Бугуруслан" - Среденягодный | 1,665 | 1,665 | - |
| 44 | 6310441000808 | Похвистнево - Сосновка | 36,500 | 36,500 | - |
| 45 | 6310441000858 | Похвистнево - Сосновка - "Урал" (км 34,5 - км 35,5) (в ред. Постановления Правительства Самарской облати от 04. 03. 2009 №69) | 1,000 | 1,000 | - |
| 46 |  | «Сосновка-Сарбай» -Александровка-Сидоровка (в ред. Постановления Правительства Самарской облати от 04. 03. 2009 №69) | 5,386 | 5,386 | - |
|  | Итого |  | 339,781 | 338,381 | 1,400 |

Таблица № 18

Характеристика автодорог «Самара – Бугуруслан», «Похвистнево-Клявлено», «Похвистнево-а/д «Москва-Челябинск»

| № п.п. | Наименование дороги | Значение дороги | индекс | Протяженность в границах области | Параметры автодороги |  | Вид дорожного покрытия | Расчетная интенсивность движения автомобиль/cутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ширина проезжей части, м | Ширина земляного полотна, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Самара -Бугуруслан | регионального значения | - | 96,0 | 7 | 12 | Асфальтобетон | 6000 |
| 2 | Похвистнево-Клявлино | межмуниципального значения | - | 78,0 | 6-7 | 12 | Асфальтобетон, гравий | 2000 |
| 3 | Похвистнево-а/д «Москва-Челябинск» | межмуниципального значения | - | 59,0 | 6 | 10 | Щебень, гравий | 1300 |

Таблица №19

СВЕДЕНИЯ

о размерах и составе движения по автомобильным дорогам общего пользования

м.р.Похвистневский Самарской области за 2007 год

| №№ пп | Наименование и протяженность а/д ( всего км) | Категория | Среднесуточные, квартальные размеры движения авт/сут |  |  |  |  |  | Легковые автомобили | Автобусы | Всего транспортных средств | Средняя интенсивность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Грузовые автомобили и автопоезда грузоподъемностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | легк. до 2,0т | средн. от 2,1 до 5,0 т | тяжел. от 5,1 до 8,0 т | очень тяжел. более 8,0 т | итого |  |  |  |  | часовая а/час | суточная а/сут |
|  |  |  | из них а/поезда | из них а/поезда | из них а/поезда | из них а/поезда | Всего | из них а/поезда |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Похвистнево- Клявлино км1- км40,5 | 1-22,76 III 22,76-40,5 IV 40,5-55 III 55- 77,65 IV 0-5,25 IV | 130 15 | 45 8 | 19 5 | 8 4 | 201 | 32 | 955 | 41 | 1196 | 50 | 1196 |
| 2 | Самара- Бугуруслан км122,2-км164 | 122,2-133 III 133-152,87 II 152,87-164 III | 383 54 | 133 29 | 87 18 | 81 32 | 683 | 134 | 2503 | 140 | 3325 | 139 | 3325 |

Таблица №

Перечень

населенных пунктов, не имеющих связи с районным центром посредством дорог с твердым покрытием  на  01.01.2008г.

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Число жителей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Красная Нива | 23 |
| 2 | ж/ д разъезд Муравка | 3 |
| 3 | Таволжанка | 20 |
| 4 | ж/ д разъезд Аверкино | 5 |
| 5 | Журавлиха | 69 |
| 6 | Активный | 34 |
| 7 | ж/ д разъезд 1239 | 2 |
| 8 | Лагеревка | 16 |
| 9 | Новокротовка | 1 |
| 10 | Камышевка | 15 |
| 11 | Шиповка | 16 |
| 12 | Васильевка | 2 |
| 13 | Дмитриевка | 5 |
| 14 | Волжанка | 6 |
| 15 | ж/ д разъезд Чувикс | 7 |
| 16 | Антоновка | 14 |
| 17 | Березовка | 1 |
| 18 | ж/ д разъезд Тунгуз | 1 |
| 19 | Сапожниковский | 4 |
| 20 | Нестеровка | 28 |
|  | Итого | 272 |

В настоящее время социально-экономическое развитие муниципального района Похвистневский во многом сдерживается из-за ограничений при эксплуатации автомобильных дорог, так как исчерпана пропускная способность и высока степень износа значительной части дорог. Низкий технический уровень дорог обуславливает высокий размер транспортной составляющей в себестоимости продукции.

Парк автотранспортных средств ежегодно увеличивается. На долю автотранспорта приходятся значительные объемы перевозок грузов и междугородных пассажирских перевозок. Темпы развития автомобильных дорог муниципального района Похвистневский отстают от возрастающей потребности в автомобильных перевозках и темпов роста автомобилизации.

Перевозки грузов предприятиями транспорта на 2008 год составили 321,9 тыс.тонн.

Грузооборот предприятий транспорта  - 6,100 тыс. тонн-км.

Наличие подвижного состава, в том числе автобусов – 17 единиц.

Перевезено пассажиров транспортом общего пользования - 465,327 человек.

Пассажирооборот транспорта общего пользования – 10956,7 тыс. пассажиро-км.

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог необщего пользования и бесхозяйных автодорог и их перевод в сеть автомобильных дорог общего пользования местного либо регионального или межмуниципального значения окажет существенное  воздействие на обеспечение движения рейсовых и школьных автобусов, служб скорой медицинской помощи и служб МЧС России, снижение влияния транспортных затрат на себестоимость продукции, сокращение оттока сельского населения из-за неблагоприятных условий, связанных с бездорожьем.

### 2.9.2. Железнодорожный транспорт

Железнодорожный транспорт на территории области представлен  Куйбышевской железной дорогой (5 место по объему перевозок в России) и частью Южно-Уральской железной дорогой (Оренбургское направление). Протяженность железных дорог составляет более 1,3 тыс. км. По территории области проходит ряд автомобильных железнодорожных линий, связывающие западные, южные, юго-западные и восточные регионы страны.

Плотность железных дорог региона составляет примерно 25,5 км на одну тысячу квадратных километров, что в 2,4 раза выше среднего показателя по стране.

По территории м.р.Похвистневский проходит железнодорожная магистраль «Москва-Рязань-Саранск-Самара-Уфа-Челябинск».

Железнодорожная магистраль «Москва-Рязань-Саранск-Самара-Уфа-Челябинск» пересекает территорию м.р. Похвистневский в направлении запад-восток в средней его части. Протяженность в границах района ориентировочно составляет – 45,0 км.

В северном направлении от ст.Кротовка проходит железная дорога «Серные Воды II - Кротовка». Протяженность в границах района ориентировочно составляет – 57,0 км.

Характеристика железной дороги представлена в таблице № 20.

На территории района расположены три железнодорожные станции.

Характеристика железнодорожных станций представлена в таблице № 21 по данным управления Куйбышевской железной дороги - ОАО «РЖД».

Таблица № 20

Характеристика федеральных железных дорог

(в пределах м.р.Похвистневский)

| № п.п. | Железная дорога | Тип дороги | Протяженность (в границах района), км | Количество путей | Вид тяги | Преобладающее напрвление грузопотоков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | «Москва-Рязань-Саранск-Самара-Уфа-Челябинск» | магистральная | 384 | 2 | электрофицированная | Уфа-Самара-Саранск |

Таблица № 21

Характеристика железнодорожных станций

(на 01.01.2009 г.)

| № п.п. | Название | Грузооборот (тонн) |  | Пассажирообо-рот (тыс.пасс-км) | Количество перевезенных пассажиров (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | погрузка | выгрузка |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 | Похвистнево | 55572 | 305798 | 45859411 | 524807 |
| 2 | Подбельская | - | - | 3457711 | 41030 |
| 3 | Аверкино | - | - | 369800 | 8129 |
| 4 | ОП 1239 км | - | - | 0,131 | 1 |

Расстояние от административного центра г. Похвистнево до станции «Самара» Куйбышевской железной дороги «Москва-Рязань-Саранск-Самара-Уфа-Челябинск» составляет – 162 км.

### 2.9.3. Воздушный транспорт

Пассажирские перевозки авиатранспортом жители м.р.Похвистневский осуществляют из международного аэропорта «Курумоч».

Международный аэропорт «Курумоч» является крупнейшим аэропортом Поволжья и обеспечивает грузовые и, в большей степени, пассажирские перевозки, в том числе, обеспечивая внешние связи Самарской области, принимает все типы гражданских самолетов. Аэропорт имеет две взлетно-посадочные полосы. В составе аэропорта «Курумоч» имеются система терминалов общей площадью более 11000 кв. м и грузовой комплекс. Площадь аэропорта «Курумоч» составляет 590 га. Из аэропорта выполняются рейсы практически во все крупные города России, в столицы стран СНГ, а также Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Израиль, Германию, Чехию, Австралию, Италию и другие страны. В соответствии с разработанной Концепцией развития аэродромной (аэропортовой) сети гражданской авиации Российской Федерации на период до 2020 года международный аэропорт «Курумоч» входит в перечень из 12 международных узловых аэропортов (хабов) федеральной базовой авиатранспортной системы.

Расстояние от административного центра г.о.Похвистнево до международного аэропорта «Курумоч» - 175 км.

### 2.9.4. Водный транспорт

Водный транспорт в Самарской области играет существенную роль в грузовых и пассажирских перевозках. Главный речной путь – р. Волга – по своему транспортному назначению и судоходной глубине относится к сверхмагистрали. Протяженность внутренних водных путей Самарской области составляет 685 км. Продолжительность навигации на р. Волге составляет около 220 суток.

Основной рекой расположенной на территории м.р.Похвистневский является р.Большой Кинель.

Общая протяженность реки в пределах области составляет - 237.0 км. Река Большой Кинель является крупным правобережным притоком реки Самара.

В пределах м.р.Похвистневский судоходных участков на реке Большой Кинель нет.

### 2.9.5. Трубопроводный транспорт

Трубопроводный транспорт является важным элементом транспортной инфраструктуры Самарской области, на долю которого приходится около 43% грузоперевозок.

Добыча и переработка нефти и газа на территории Самарской области привела к созданию разветвленной сети трубопроводов различного диаметра и назначения. Они производят транспортировку нефти, газа и целого ряда продуктов нефтехимии. Трубопроводы образуют комплексные технические транспортные коридоры, которые проходят в основном параллельно железнодорожным и автомобильным магистралям.

По территории муниципального района Похвистневский проходит комплексный участок трубопровода, включающий несколько ниток разнопрофильных трубопроводов:

1. с востока на юго-запад проходит комплексный участок магистрального трубопровода (Н1, Н10, Н14, Н16,Н18,Н27,Н43,П1,Б2,Э3, Г11, Г18,Г27).

Структура комплексного участка:

- Нефтепровод «Нижневартовск-Самара» (Н1, Ǿ1220). Вид продукта перекачки – нефтепродукты.

- Нефтепровод «Муханово-Самара» (Н10, Ǿ820, 720, 529). Вид продукта перекачки – нефтепродукты.

- Нефтепровод «Бугурусна-Сызрань» (Н14, Ǿ720, 529). Вид продукта перекачки – нефтепродукты.

- Нефтепровод «Бавалы-Самара II» (Н16, Ǿ529). Вид продукта перекачки – нефтепродукты.

- Нефтепровод «Кротовка-Самара» (Н18, Ǿ529). Вид продукта перекачки – нефтепродукты.

- Нефтепровод «Бавалы-Самара» (Н27, Ǿ377, 325). Вид продукта перекачки – нефтепродукты.

- Нефтепровод «Муханово-УГПИ-ИТР» (Н43, Ǿ200). Вид продукта перекачки – нефтепродукты.

- Продуктопровод «Уфа-Западное направление» (П1, Ǿ530). Вид продукта перекачки – нефтепродукты.

- Продуктопровод «Муханово-Новокуйбышевский НПЗ» (Б2, Ǿ250). Вид продукта перекачки – бензин.

- Продуктопровод «Отрадненский ГПЗ-Новокуйбышевский НПЗ» (Э3, Ǿ200). Вид продукта перекачки – этан.

- Газопровод «Муханово-Самара» (Г11, Ǿ 700).

- Газопровод «Красные Пески - Самара» (Г18, Ǿ 500).

- Газопровод «Красные пески - Самара» (Г27, Ǿ 325).

На территории района имеются объекты по транспортировке и хранению нефтепродуктов: две нефтебазы, подземное хранилище газа, газокомпрессорная станция, нефтеперабатывающая станция и пункт подогрева нефти:

1. газокомпрессорная станция и подземное хранилище газа расположена в районе с.Стар.Аманак;

2. нефтебаза расположена в г.о.Похвистнево и в районе с.Подбельск;

3. газокомпрессорная станция в г.о.Похвистнево;

4. нефтеперабатывающая станция и пункт подогрева нефти - в юго-восточной части района.

## 2.10. Инженерная инфраструктура

### 2.10.1 Водоснабжение

Удельное водопотребление в целом по районам области колеблется в пределах 128 - 350 литров в сутки на человека при среднеобластном показателе 266 литров в сутки на человека. Превышение установленных нормативов для хозпитьевого водоснабжения происходит за счет использования воды на полив приусадебных участков.

Наибольшее развитие в сельской местности получили локальные системы водоснабжения. Примерно в половине населенных пунктов недостаточная водообеспеченность. Это объясняется тем, что сооружения инженерного оборудования для забора артезианских, поверхностных вод для их подъема, обработки и распределения между потребителями построены 30 - 40 лет назад, морально устарели и имеют значительный физический износ.

За прошедшие с 2000 года пять лет в Похвистневском районе передано в муниципальную собственность 16 водопроводов. Всего в районе 36 водопроводов. Провели реконструкцию водопровода в с. Сосновка, с. Старопохвистнево, с. Подбельск, построен водопровод в с. Сукаевка.

Также увеличилась и производственная мощность водозаборных сооружений. Так, в 2004 г. она составляла 12,9 тыс. м3 /сутки, то есть выросла на 240% по сравнению с уровнем 2000 года. Производительность водопроводных станций осталась на прежнем уровне - 2,8 тыс. м3 /сутки.

Объемы отпускаемой всем потребителям воды росли вплоть до 2003 года, когда достигли 1165 тыс. м3 /год, что на 48,7% выше уровня 2000 года.

Централизованным водоснабжением обеспечены следующие населенные пункты муниципального района Похвистневский: с. Алькино, с. Большой Толкай, с. Большая Ега, с. Красные Ключи, с. Исаково, п. Новомочалеевка, с. Кротково, с. Малый Толкай, п. Передовка, с. Малое Ибрякино, с. Мочалеевка, с. Первомайск, с. Новое Мансуркино, с. Сосновка, с. Нижнеягодное, с. Подбельск, п. Новорысайкино, с. Рысайкино, с. Султангулово, с. Савруха, с. Ахрат, с. Нижнеаверкино, с. Среднее Аверкино, п. Чекалинка, с. Старый Аманак, с. Староганькино, с. Стюхино, п. Новая Точка, с. Старопохвистнево, п. Сукаевка, п. Ятманка.

Таблица № 22

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПРЕСНЫХ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПОХВИСТНЕВСКОМУ РАЙОНУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРОШЕДШИЕ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЭКСПЕРТИЗУ

(ПО СОСТОЯНИЮ НА СЕНТЯБРЬ 2002 Г.)

| N п/п | Города, районы, месторождения | Утвержденные запасы, тыс.куб.м/сут. |  |  |  |  | Качество воды: минерализация, г/куб.дм, жесткость, моль/куб.м | Год начала эксплуа- тации | Водоотбор в 2002 г., тыс. куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по категориям |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | А | В | С1 | С2 |  |  |  |
| 7. | Похвистнево |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Похвистневское |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нижнеаверкинский участок | 8,9 | 0,2 | 1,7 | 7,0 |  | 0,4-0,8/8-10 |  | Не эксплуати- руется |
|  | Южный (Восточный) участок | 12,0 | 8,7 | 3,3 |  |  | 0,4-0,8/7,5-8,3 | 1974 | 2,14 |
|  | Западный участок | 7,5 | 0,4 | 2,8 | 4,3 |  | 0,4-0,8/7,5-9,3 |  | Не эксплуати- руется |
|  | Центральный участок | 5,0 | 0,4 | 2,3 | 2,3 |  | 0,4-0,8/7,5-9,3 |  | Не эксплуати- руется |

Таблица № 23

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОХВИСТНЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

| № п/п | Города, районы области | Численность населения тыс. чел. | Количество населенных пунктов | Водозаборы,шт |  | Производительность водозаборов куб. м./сут |  | Обеспеченность подачи, шт. |  | скважины |  | Количество сооружений водоподготовки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Из поверхностных вод | Из подземных вод | поверхностных | подземных | достаточная | недостаточная | Количество, шт. | Неудовлетворительное состояние |  |
| 1 | Похвистневский | 30,2 | 37 |  | 37 |  | 9970 | 14 | 23 | 84 | 7 | 1 |

| № п/п | Города, районы области . | Протяженность водопроводных сетей, км |  | Требуется замена труб, км | Качество воды по водозаборам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | водоводы | Разводящие сети |  | Пригодна без дополнительных мероприятий | Требуется |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Обезжелезивание | Умягчение | Удаление органики | Опреснение | Обеззараживание |
|  | Похвистневский | 35,4 | 241,5 | 194,5 | 31 | 3 |  |  |  | 3 |

### 2.10.2. Канализация

Таблица № 24

Существующие канализационные очистные сооружения

На территории муниципального района Похвистневский

| № п/п | Принадлежность и местоположение канализационных очистных сооружений |
| --- | --- |
| 1 | ЗАО «Северный Ключ», с. Северный Ключ |
| 2 | МУПП ЖКХ, с. Подбельск |

### 2.10.3. Газоснабжение

Природный газ на территории области практически не добывается (302 млн. куб.м в 2005 году). 96% потребляемого газа поступает из-за пределов области (22831 млн куб.м. в 2005 году). Область имеет заметные неиспользованные ресурсы природного газа. На территории области находятся два газоперерабатывающих завода в городах Нефтегорск и Отрадный.

Система транспортировки газа состоит из магистральных газопроводов высокого давления, входящих в Единую систему газоснабжения, по которым газ транспортируется до автоматических газораспределительных станций (АГРС), оснащенных приборами учета газа. От АГРС по распределительным газопроводам высокого давления газ доводит ся до (шкафных) газораспределительных пунктов (Ш)ГРП высокого давления, обслуживающих один или несколько близлежащих населенных пунктов. Там давление понижается и по газопроводам среднего и низкого давления доводится до промышленных и коммунальных потребителей.

Газораспределение на территории области от магистральных АГРС до потребителей, осуществляют ОАО «Средневолжская газовая компания», а также ОАО «Сызрань-горгаз» и ООО «Жигулевск-горгаз».

Централизованным газоснабжением обеспечены следующие населенные пункты Похвистневского района: с. Алькино, п. Красный Мост, п. Нугайка, с. Большой Толкай, п. Активный, с. Большая Ега, с. Красные Ключи, с. Абдул-Завод, с. Алешкино, п. Атамановский, с. Исаково, с. Кротково, п. Новомочалеевка, с. Малый Толкай, п. Передовка, п. Журавлиха, с. Малое Ибряйкино, п. Мартыновка, п. Перле-Вейса, п. Рябиновка, п. Ягана-Ту, п. Ясная Поляна, с. Мочалеевка, с. Первомайск, п. Пример, с. Новое Мансуркино, с. Сосновка, п. Верхний Кинель, с. Нижнеягодное, с. Подбельск, п. Среднеягодный, п. Новорысайкино, с. Рысайкино, с. Султангулово, п. Терегель, с. Александровка, п. Вязовка, с. Савруха, с. Северный Ключ, с. Ахрат, п. Красная Нива, п. Матьян, с. Нижнеаверкино, п. Новоникольский, с. Среднее Аверкино, п. Филипповка, п. Чекалинка, с. Новый Аманак, с. Старомансуркино, с. Старый Аманак, п. Илингино, п. Калиновка, п. Малоганькино, п. Нестеровка, с. Староганькино, с. Стюхино, п. Земледелец, п. Новая Точка, с. Старопохвистнево, п. Сукаевка, п. Ятманка.

Уровень газификации муниципального района Похвистневский 96,04 %.

Таблица № 25

ПОТРЕБНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГАЗОПРОВОДОВ

ДЛЯ ГАЗИФИКАЦИИ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009 - 2012 ГОДЫ

| N п/п | Наименование муниципального района, городского округа, населенного пункта, местонахождение объекта | Уровень газификации, % | Планируемая протяженность газопроводов, км |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | межпоселковый, км | внутрипоселковый, км | Всего, км |
|  | Муниципальный район Похвистневский | 96,04 | 11,0 | 1,0 | 12,0 |
| 211 | От с. Новое Ганькино до с. Исаково |  | 11,0 | 0,0 | 11,0 |
| 212 | С. Малый Толкай, ул. Павших Коммунаров |  | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| 213 | С. Рысайкино, ул. Молодежная |  | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
| 214 | С. Рысайкино, ул. Заречная |  | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
| 215 | С. Подбельск, ул. Куйбышевская |  | 0,0 | 0,2 | 0,2 |

### 2.10.4. Теплоснабжение

Характерными признаками муниципальной энергетики являются высокий износ основных фондов, аварийность оборудования, низкий уровень квалификации персонала. Техническое состояние большинства объектов инженерной инфраструктуры в ЖКХ области и уровень предоставления жилищно-коммунальных услуг не соответствуют современным требованиям. Физический износ основной массы действующих отопительных котельных достигает уровня 60%. Устаревшее оборудование приводит к нерациональному, излишнему расходу топлива на выработку теплой энергии и к росту ее себестоимости.

В малых городах и населенных пунктах районов Самарской области большинство тепловых сетей имеют срок эксплуатации более 20 лет. Износ тепловых сетей в целом по области составляет 50 - 60%. Потери тепла при эксплуатации таких сетей превышают нормативные показатели и достигают 30% от произведенной тепловой энергии.

Теплоснабжением жители населенных пунктов Похвистневского района обеспечиваются от централизованных и модульных  котельных, а также  индивидуальных котлов, вырабатывающих тепло для нужд отопления и вентиляции. В централизованных  котельных установлены котлы с морально устаревшим оборудованием.

Все котельные вырабатывают теплоноситель - воду с параметрами 85о-65оС.

Все котельные в качестве топлива используется газ.

Транспортируется тепло по уличным и внутриквартальным подземным тепловым сетям. Трубопроводы различных диаметров, часть из которых подлежит замене ввиду изношенности.

Для сокращения потерь тепловой энергии целесообразно в процессе перекладки или реконструкции сетей, применить теплоизоляцию трубопроводов из современных эффективных материалов.

В тепловых пунктах существующих потребителей устанавливать теплосчётчики и, по возможности устанавливать регуляторы попогодного регулирования.

Всё изношенное, морально устаревшее и вышедшее из строя оборудование в котельных заменить на современное, высокоэффективное, автоматизированное.

Эти мероприятия позволят сократить расход топлива (газа), что, в конечном итоге, снизит стоимость потребляемой тепловой энергии.

Централизованные котельные имеют следующие населенные пункты Похвистневского района: с. Алькино, с. Большой Толкай, с. Кротково, с. Малый Толкай, с. Первомайск.

### 2.10.5. Электроснабжение

Источниками электроэнергии на территории области являются:

ОАО «Жигулевская ГЭС», восемь тепловых электрических станций (ТЭЦ).

Установленная суммарная энергетическая мощность ТЭЦ составляет около 3500 МВт. Их основным источником энергии является природный газ. Электроэнергия, вырабатываемая Жигулевской ГЭС, передается по четырем высоковольтным линиям элекропередачи (ЛЭП) напряжением 500 кВ, проходящим по территории Самарской области: по двум из них – в Объединенную энергетическую систему (ОЭС) Центра, по двум другим – в ОЭС Урала и Средней Волги. Распределительная сеть ЛЭП напряжением 220 и 110 кВ доводит энергию от источников электроснабжения (ГЭС, ТЭЦ) и объектов сети 500 кВ до электроподстанций (ПС).

На ПС напряжение понижается и разводится ЛЭП и кабельными линиями напряжением 10 и 35 кВ до ПС и распределительных подстанций (РП) с более низким напряжением и в конечном итоге до потребителей.

Основными потребителями электроэнергии являются:

- промышленный комплекс;

- ЖКХ и население;

- собственное потребление энергосектора.

- отрасли строительства, транспорта и сельского хозяйства.

## 2.11. Информационно-телекоммуникационная инфраструктура и связь

В современных условиях связь является одной из перспективных, быстроразвивающихся базовых инфраструктурных отраслей, обладающих потенциалом долгосрочного экономического роста.

Самарская область отличается высоким уровнем и динамичностью развития телекоммуникаций и связи. Сохранение высокого уровня темпов роста отрасли в Самарской области связано с развитием новых высокотехнологичных услуг связи, высоким уровнем развития и проникновения Интернета, а также с развитием внутризоновых городских и сельских цифровых сетей местной телефонной связи, увеличением емкости телефонной сети за счет замены устаревшего оборудования на современное цифровое, ростом числа абонентов мобильной и местной телефонной связи.

ОАО «ВолгаТелеком» - крупнейшая телекоммуникационная компания Поволжья, предоставляющая комплекс услуг телефонии, сотовой связи, Интернет и передачи данных, телевидения и радиовещания. Компания объединяет 11 регионов Приволжского Федерального округа, в их число входит Самарская область.

Динамично развивается сотовая радиотелефонная связь, доля которой в общем объеме услуг связи составляет около 46%. На территории Самарской области услуги сотовой подвижной радиотелефонной связи предоставляют 4 операторов связи. Наиболее крупными операторами сотовой связи по количеству абонентов на территории Самарской области являются ОАО «МСС – Поволжье», ОАО «ВымпелКом» и ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ЗАО «СМАРТС».

На территории Самарской области внедряются услуги доступа в сеть Интернет по коммутируемым и выделенным линиям по технологиям DSL и IDSN, в том числе высокоскоростной доступ по технологии ADSL c сохранением возможности разговора по телефонной линии связи, а также беспроводной доступ по технологии Wi-Fi.

Предоставление скоростного доступа к сети Интернет в сельских поселениях обусловлено строительством оптоволоконных линий связи и областного спутникового канала.

Постоянно растет число абонентов за счет предоставления услуги прямого доступа к сети через  цифровые АТС.

Наиболее крупными операторами, предоставляющими услуги доступа к Интернет ресурсам, являются:

Самарский филиал ОАО «ВолгаТелеком», имеющий на территории Самарской области сеть передачи данных GigabitEthernet, охватывающую 21 районный центр области и 105 узлов доступа в сеть Интернет;

ООО ИАЦ «Самара-Интернет»;

группа компаний «Крафт-С».

В районе специалистами Самарского филиала ОАО «ВолгаТелеком» в 2003 году произведена замена устаревшего аналогового оборудования В-2-2, находившегося в эксплуатации с 1985г., на аппаратуру цифрового уплотнения телефонных линий ИКМ-6СЛ. В результате на участке с.Сосновка – с.Мансуркино и с.Подбельск – с.Первомайск Похвистневского района увеличилось число каналов и улучшилось качество связи.

Телефонная сеть охватывает большинство населенных пунктов. Исключением являются 19 населенных пунктов в основном малочисленных (1,4% населения). Количество абонентов телефонной сети из года в год увеличивается. В целом обеспеченность поселений района инженерной инфраструктурой относительно высокая. В первую очередь  это относится к сельским поселениям Савруха, Старый Аманак, Среднее Аверкино, Подбельск, Старопохвистнево, Большой Толкай, Красные Ключи и Рысайкино.

Самарский филиал ОАО «ВолгаТелеком» продолжает планомерную работу по модернизации действующего сегодня телекоммуникационного оборудования.

На 2008г. число телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования или имеющих на нее выход составило 4,99 тыс. штук, в том числе квартирных 4,45 тыс.штук. Число таксофонов всего – 85 штук, в том числе, установленных в рамках внедрения универсальных услуг связи – 80 штук.

Таблица № 26

Наличие объектов инженерной инфраструктуры в населенных пунктах

муниципального района Похвистневский Самарской области

| №№ пп | Наименование населенного пункта | Сетевой газ | Централизованное теплоснабжение | Центрально водоснабжение | Центральная канализация | Электроснабжение | Телефонизация | Общий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| с.п. Алькино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Алькино - а/ц | + | + | + | - | + | + | 5 |
| 2 | п. Красный Мост | + | - | - | - | + | + | 3 |
| 3 | п. Нугайка | + | - | - | - | + | + | 3 |
| с.п. Большой Толкай |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Большой Толкай | + | + | + | - | + | + | 5 |
| с.п.Красные Ключи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ж/д разъезд 1239 км | - | - | - | - | + | + | 2 |
| 2 | ж/д разъезд Аверкино | - | - | - | - | + | + | 2 |
| 3 | п. Активный | + | - | - | - | + | + | 3 |
| 4 | с. Большая Ега | + | - | + | - | + | + | 4 |
| 5 | с. Красные Ключи- а/ц | + | - | + | - | + | + | 4 |
| 6 | п. Лагеревка | - | - | - | - | + | + | 2 |
| с.п. Кротково |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Абдул-Завод | + | - | - | - | + | + | 3 |
| 2 | с. Алешкино | + | - | - | - | + | + | 3 |
| 3 | п. Атамановский | + | - | - | - | + | + | 3 |
| 4 | с. Исаково | + | - | + | - | + | + | 4 |
| 5 | с. Кротково-а/ц | + | + | + | - | + | + | 5 |
| 6 | п. Новокротково | - | - | - | - | + | + | 3 |
| 7 | п. Новомочалеевка | + | - | + | - | + | + | 4 |
| с.п. Малый Толкай |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Камышевка | - | - | - | - | + | + | 2 |
| 2 | с. Малый Толкай - а/ц | + | + | + | - | + | + | 5 |
| 3 | п. Передовка | + | - | + | - | + | + | 4 |
| 4 | ж/д разъезд Тунгуз | - | - | - | - | + | + | 2 |
| 5 | п. Шиповка | - | - | - | - | + | + | 2 |
| с.п. Малое Ибряйкино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Журавлиха | + | - | - | - | + | + | 3 |
| 2 | с. Малое Ибряйкино - а/ц | + | - | + | - | + | + | 4 |
| 3 | п. Мартыновка | + | - | - | - | + | + | 3 |
| 4 | п. Перле-Вейса | + | - | - | - | + | + | 3 |
| 5 | п. Рябиновка | + | - | - | - | + | + | 3 |
| 6 | п. Скородумовка | - | - | - | - | + | + | 2 |
| 7 | п. Ягана-Ту | + | - | - | - | + | + | 3 |
| 8 | п. Ясная Поляна | + | - | - | - | + | + | 3 |
| с.п. Мочалеевка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Мочалеевка - а/ц | + | - | + | - | + | + | 4 |
| 2 | с. Первомайск | + | + | + | - | + | + | 5 |
| 3 | п. Подбельщина | - | - | - | - | + | + | 2 |
| 4 | п. Пример | + | - | - | - | + | + | 3 |
| с.п. Новое Мансуркино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Новое Мансуркино | + | - | + | - | + | + | 4 |
| 2 | с. Сосновка | + | - | + | - | + | + | 4 |
| с.п. Подбельск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Верхний Кинель | + | - | - | - | + | + | 3 |
| 2 | п. Волжанка | - | - | - | - | + | + | 2 |
| 3 | с. Нижнеягодное | + | - | + | - | + | + | 4 |
| 4 | с. Подбельск - а/ц | + | + | + | + | + | + | 6 |
| 5 | п. Среднеягодный | + | - | - | - | + | + | 3 |
| 6 | ж/д. разъезд Чувикс | - | - | - | - | + | + | 3 |
| с.п. Рысайкино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Новорысайкино | + | - | + | - | + | + | 4 |
| 2 | с. Рысайкино - а/ц | + | + | + | - | + | + | 5 |
| 3 | с. Султангулово | + | + | + | - | + | + | 5 |
| 4 | п. Терегель | + | - | - | - | + | + | 3 |
| с.п. Савруха |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Александровка | + | - | - | - | + | + | 3 |
| 2 | п. Антоновка | - | - | - | - | + | + | 2 |
| 3 | п. Березовка | - | - | - | - | + | + | 2 |
| 4 | п. Васильевка | - | - | - | - | + | + | 2 |
| 5 | п. Вязовка | + | - | - | - | + | + | 3 |
| 6 | п. Дмитриевка | - | - | - | - | + | + | 2 |
| 7 | с. Савруха-а/ц | + | + | + | + | + | + | 6 |
| 8 | с. Северный Ключ | + | - | - | - | + | + | 3 |
| с.п. Среднее Аверкино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Ахрат | + | + | + | - | + | + | 5 |
| 2 | п. Красная Нива | + | - | - | - | + | + | 3 |
| 3 | п. Матьян | + | - | - | - | + | + | 3 |
| 4 | ж/д. разъезд Муравка | - | - | - | - | + | + | 2 |
| 5 | с. Нижнеаверкино | + | - | + | - | + | + | 4 |
| 6 | п. Новоникольский | + | - | - | - | + | + | 3 |
| 7 | с. Среднее Аверкино - а\ц | + | + | + | - | + | + | 5 |
| 8 | п. Таволжанка | - | - | - | - | + | + | 2 |
| 9 | п. Филипповка | + | - | - | - | + | + | 3 |
| 10 | п. Чекалинка | + | - | + | - | + | + | 4 |
| с.п. Cтарый Аманак |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Новый Аманак | + | - | - | - | + | + | 3 |
| 2 | п. Сапожниковский | - | - | - | - | + | + | 2 |
| 3 | с. Старомансуркино | + | - | - | - | + | + | 3 |
| 4 | с. Старый Аманак - а/ц | + | + | + | - | + | + | 5 |
| с.п. Староганькино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Илингино | + | - | - | - | + | + | 3 |
| 2 | п. Калиновка | + | - | - | - | + | + | 3 |
| 3 | п. Малоганькино | + | - | - | - | + | + | 3 |
| 4 | п. Нестеровка | + | - | - | - | + | + | 3 |
| 5 | п. Сирмабусь | - | - | - | - | + | + | 2 |
| 6 | с. Староганькино- а\ц | + | - | + | - | + | + | 4 |
| 7 | с. Стюхино | + | - | + | - | + | + | 4 |
| с.п. Старопохвистнево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Земледелец | + | - | - | - | + | + | 3 |
| 2 | п. Новая Точка | + | - | + | - | + | + | 4 |
| 3 | с. Старопохвистнево - а/ц | + | + | + | - | + | + | 5 |
| 4 | п. Сукаевка | + | - | + | - | + | + | 4 |
| 5 | п. Ятманка | + | - | + | - | + | + | 4 |

## 2.12. Историко-культурные ресурсы

### 2.12.1. Историческая справка

История сел, как правило, начинается с заселения различными народностями пустующих плодородных земель. Самарский край издавна привлекал переселенцев не только своими плодородными землями, но и выгодным географическим положением.

Территория, которую в настоящее время занимает наша область, известна еще с 7-10 веков. В это время она осваивалась  различными по языку и происхождению группами населения, пришедшими сюда из степных районов Северного Причерноморья, Северного Кавказа и Прикаспия. Последняя волна заселения болгарских племен на Среднюю Волгу относится к 10 веку. Она привела к образованию одного из крупнейших средневековых государств Восточной Европы - Волжская Булгария. Болгары (булгары), придя на Волгу и Каму, стали именоваться «волжскими» и «камскими» болгарами.

В начале 13 века Волжская Булгария была захвачена татаро-монголами, основавшими в Поволжье Золотую Орду, которая существовала до конца 15 века, пока не была окончательно разгромлена русскими войсками.

На развалинах Золотой Орды возникло несколько ханств: Казанское, Крымское, Астраханское, Сибирское, Ногайская Орда. В середине 16 века Казанское ханство было завоевано русскими войсками. Проживающие на этой территории мордва, чуваши, марийцы  и часть казанских татар перешли в подданство России. Несмотря на меры, предпринятые царским правительством в укреплении своей власти в Среднем Поволжье, его продолжали беспокоить своими набегами различные кочевые племена: ногайцы, калмыки, башкиры. Для укрепления русских границ в Среднем Поволжье от их набегов по берегу реки Волги был построен ряд крепостей.

В 1586 году в устье рек Самары и Волги была построена крепость для защиты русских переселенцев от набегов кочевников, Самара вскоре превратилась в центр всего Среднего Поволжья. Через нее проходил великий волжский торговый путь.

Долгие годы после присоединения Среднего Поволжья к России здесь не было постоянных поселений. Лишь после  строительства Самары, под ее защитой, в конце 16-начале 17 вв. на Самарской Луке появились первые поселения. Основывали их беглые русские крестьяне, уходившие на Волгу от тяжести феодальных повинностей, малоземелья и бедности центральных уездов страны. Наряду с русскими переселенцами значительными группами переселялись мордва и чуваши.

Строительство укрепленных городов и крепостей продолжалось и в 17 веке. В 1652 году было начато строительство Закамской оборонительной линии (Закамской черты). Она начиналась от крепости Белый Яр, проходила через Ериклинск к Таинскому острогу, от него к Билярску по реке Шешме к Ново-Шешминскому острогу и далее к Мензелинскому острогу, находившемуся на территории сегодняшней Татарии. Строительство этой линии было закончено в 1656 году. В район Закамской черты были переведены крестьяне из других поселений.

Тем не менее, в начале 1700 годов далеко не все просторы Заволжья были освоены земледельцами, в основном здесь велось кочевое скотоводство. Северные районы занимали кочевья и охотничьи угодья башкир. Основная область расселения башкир находилась восточнее территории собственно Башкирии.

Во времена царствования Петра 1 освоение заволжских земель активизировалось. Содействуя развитию сельского хозяйства, Петр 1 переводил в Поволжье государственных крестьян центральных районов. Кроме того, он раздавал громадные земельные участки дворянам и служилым людям. На вновь полученные земли помещиков обязывали переводить своих крестьян из центральных районов страны, поэтому крестьянское население края увеличивалось.

Значительное внимание Петр 1 уделял взаимоотношениям с нерусским населением. Чтобы не допустить враждебных действий башкир, царь дал им грамоту в 1707-1708 гг., разрешающую пользоваться землей, «как пользовались их отцы и деды по старинным ясачным книгам».

В 1708 году в России были учреждены губернии. Самара приписана к Казанской губернии, но уже в 1717 году она вместе с южной половиной будущей Самарской губернии была причислена ко вновь образованной Астраханской губернии. Северная ее часть вместе с Бугульминским уездом продолжала оставаться в составе Казанской губернии. В 1744 году при образовании Оренбургской губернии Бугульминский, Бугурусланский и Бузулукский уезды составили ее особую провинцию. Впоследствии к Оренбургской губернии отошла и Самара, входящая в Симбирскую провинцию Казанской губернии.

В 1775 году после подавления крестьянского восстания под руководством Емельяна Пугачева в России была проведена реформа местного самоуправления и страна поделена на 50 губерний. Эта реформа коснулась и Самары. В 1788 году она стала уездным городом Симбирской губернии.

В начале 19 века в заволжских уездах продолжают расти ранее сложившиеся и появляются новые поместья, из которых в 1851 году образовалась Самарская губерния. Большая часть дворянских имений располагалась по берегам рек. Времена дворянского землевладения проявляются в названиях поселений.

Несмотря на преимущества, которые предоставлялись помещикам при получении новых земель, продолжалось и вольное заселение Самарского края.

Северные территории края, обладающие лесными ресурсами, имеющие в связи с этим благоприятные условия увлажнения, осваивались интенсивнее и имели более высокую плотность населения.

Развитие промышленности, охватившее в 19 веке европейскую часть Российского государства, усилило интенсивность освоения восточных регионов, богатых природными ресурсами. На восток потянулись нити железных дорог. В 1877 году Моршанско-Сызранская железная дорога получила продолжение в виде Оренбургской железной дороги, которая проходила на восток через Самару и Бузулук. Позднее построенная ее новая ветка (1888 г.), соединила Самару с Уфой, а затем и с Челябинском (1892 г.).

Прокладка железных дорог положила начало формированию новых «пристанционных» поселений, таких как Бузулук, Похвистнево, Батраки (ныне Октябрьск), новое развитие получил Кинель.

Количество жителей в Самарском Заволжье к 1897 году увеличилось вдвое и составило более 2 млн. 763 тыс. чел., плотность населения 18 чел/км кв. Особенно интенсивно оно росло в населенных пунктах, расположенных вдоль железных дорог.

К 1913 году число промышленно-заводских рабочих в регионе приблизилось к 16 тысячам, что составило 0,5% всего населения. Территория Самарской губернии оставалась неизменной до 1919 года. Затем происходили изменения в административно-территориальном устройстве. В 1928 году, когда в его основу лег метод экономического районирования, была образована Средне-Волжская область, в состав которой вошла территория современных Сызранского и Шигонского районов.

Начало 20 века ознаменовано развитием автомобильного транспорта в регионе. С 1928 в области начинается строительство профилированных дорог. Развитие транспортной инфраструктуры становится важным условием роста промышленного потенциала.

В 1929 году постановлением Президиума ВЦИК в составе Бугурусланского округа Средне-Волжского края был образован национальный чувашский Похвистневский район. В нем насчитывалось 19 сельских советов с населением 78300 человек, из которых 45% составляли чуваши, 25% - русские, 22% - мордва, 6,5% - татары и 1,5% - другие национальности.

В 1930 году Президиум Средне-Волжского краевого исполнительного комитета признает необходимым перенести центр из Похвистнева в Сосновку, переименованную в село Сталино, и соответственно Похвистневский район переименовать в Сталинский. В 1934 году административный центр вновь переносится в Похвистнево, и район вновь обрел прежнее название.

До 30-х годов XX столетия Похвистневский район считался сельскохозяйственным, но при проведении в Волжско-Уральском регионе  геолого-разведочных работ он попал в разряд «второго Баку» и стал нефтедобывающим центрам Самарской области.

С другой стороны, в 30-е годы в решающую стадию вступила коллективизация сельского хозяйства. Этот процесс сопровождался разукрупнением районов, в том числе, разделением Средне-Волжского края. К 1943 году Самарская область получила современные границы.

В годы войны и в послевоенный период развитие региона характеризуется существенным приростом населения, причем ¼ часть его составлял естественный прирост и ¾ - механический. Плотность населения с 31 чел/км кв. в 1945 г. выросла в1962 году до 44 чел/км кв.

Мигранты в основном оседали в тех местах, где размещались промышленные предприятия, что способствовало интенсивному росту городов сложившихся (Самара, Ставрополь, Сызрань) и формированию новых городских населенных пунктов: Новокуйбышевск, Чапаевск, Жигулевск, Отрадный, Нефтегорск. В 1947 году железнодорожная станция Похвистнево получила статус города.

Наиболее значительным преобразованиям подверглась Самара. Накопленный в довоенный период культурный потенциал и развитая производственная инфраструктура позволили сосредоточить на ее территории основную часть эвакуированных промышленных предприятий и учреждений культуры. Только в годы войны объем промышленного производства в Самаре увеличился в 11 раз, тогда как в области в целом – в 7 раз. В 1950 году городское население составляло почти половину всего населения области (49, 1 %) и насчитывало 868 тыс.чел., на долю Самары при этом приходилось около 700 тыс.человек.

Со строительством Волжской ГЭС в 1952 году от Самары до Ставрополя пролегла асфальтированная дорога, соединившаяся в последствии с автодорогой Жигулевск – Сызрань. Затем она влилась в автомагистраль союзного значения Москва – Самара – Уфа. Транзитный путь, некогда пролегавший в южной, степной части региона, переместился на север.

Строительство новой магистрали усилило процесс урбанизации в целом и северных территорий, прежде всего. Значительное развитие получил Ставрополь, переименованный  в последствии в Тольятти.

Возникшие на перекрестке дорог, связывающих центр страны с восточными регионами, Самара, Тольятти и Сызрань образовали развитую урбанизированную зону.

Таким образом, в процессе исторического развития в регионе сложилось специфическое территориальное разделение труда: крупные города, разместившиеся на излучине Волги, стали важными производителями и поставщиками промышленной продукции, а затем и услуг, знаний, информации, тогда как их сельская округа в основном осталась земледельческой.

В ходе интенсивной урбанизации многие сельские населенные пункты обезлюдели, некоторые перестали существовать совсем, но по-прежнему для них характерна дисперсная пространственная локализация на территории области.

В этой ситуации наиболее жизнеспособным звеном сегодня оказались, районные центры, которые являются опорными центрами сельского расселения. Они отличаются от других населенных пунктов численностью населения. Кроме того, возложенная на них роль административного центра способствует развитию сопутствующих функций, что делает их среду более разнообразной, приспособленной к реализации большего числа потребностей населения. Это обстоятельство создает качественное отличие районных центров от населенных пунктов, входящих в зону их влияния, и придает им определенную степень устойчивости.

В то же время археологические данные свидетельствуют о том, что на территории Волго-Уральской лесостепи люди жили уже в середине II тысячелетия до н.э., т.е. три с половиной тысячи лет назад. Похвистневский район обладает  52 археологическими памятниками. У Красных Песков обнаружено несколько населенных пунктов бронзового века, раскопаны курганы «Мордовская шишка», относящийся к сарматской культуре V-IVвека до н.э. На окраине села Сухая Речка найден булгарский поселок ремесленников золотоордынского времени, который датируется XIV веком. У Большого Толкая – Малокинельский могильник.

На территории Похвистневского находятся также населенные пункты, сформированные в этот период. Это села: Рысайкино, Стюхино, Староганькино, Красные Ключи, Большой Толкай, Савруха, Старый Аманак.

Историко-культурное наследие муниципального района Похвистневский

Историко-культурное наследие муниципального района Похвистневский состоит из вновь выявленных памятников истории и культуры, сосредоточенных в следующих населенных пунктах:

с. Алькино - общее число объектов 11, из которых 1 комплекс;

с. Крепость Кондурча - общее число объектов 2, из них 1 комплекс;

с. Ахрат - общее число объектов 2, из них 2 комплекса;

с. Большой Толкай - общее число объектов 5, из которых 3 комплекса;

с. Вязовка - общее число объектов 1;

с. Красные Ключи – общее число объектов 3;

с. Кротково – общее число объектов 2;

с. Малое Ибряйкино - общее число объектов 1 - комплекс;

с. Малый Толкай – общее число объектов 2, из них 1 комплекс;

с. Новое Мансуркино - общее число объектов 2, из них 1 комплекс;

п. Перле-Вейса - общее число объектов 1 - комплекс;

с. Подбельск - общее число объектов 4, из них 1 комплекс;

г. Похвистнево - общее число объектов 7, из них 3 комплекса;

с. Рысайкино - общее число объектов 2, из них 1 комплекс;

с. Савруха - общее число объектов 2, из них 1 комплекс;

с. Сосновка - общее число объектов 1;

с. Среднее Аверктно - общее число объектов 1 - комплекс;

с. Старое Мансуркино - общее число объектов 1;

с. Чекалинка - общее число объектов 1 – комплекс.

Перечень объектов историко-культурного наследия на территории муниципального района Похвистневский отображен в Таблице № 26 (Информация предоставлена Министерством культуры, молодежной политики и спорта Самарской области).

Таблица №26

Сводный список выявленных объектов культурного наследия Похвистневского района Самарской области согласно распоряжению Главы администрации Самарской области от 06.05.93 г. № 426-р, выявленных ОУПИиК, министерством культуры и молодежной политики Самарской области и по результатам работы комиссии по инвентаризации памятников истории и культуры и экспертизе ценности выявленных объектов историко-культурного наследия на территории Самарской области, образованной на основании распоряжения Губернатора Самарской области от 16.04.2001г. №188-р.

| №№ п/п | Наименование объекта | Датировка | Автор | Местонахождние объекта (адрес) | Пользо-ватель или собст-венник | Техни-ческое состояние | Заклю-чение экспер-тизы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Мечеть | 1904 г. |  | с. Алькино, Махаля, 3 |  |  | 426 |
| 2 | Мечеть | 1913 г. |  | с. Алькино |  |  | 426 |
| 3 | Мощеная дорога | 2-я половина ХYIII в. |  | с. Алькино |  |  | 426 |
| 4 | Хозяйственные постройки | Начало ХХ в. |  | с. Алькино |  |  | 426 |
| 5 | Мост | Начало ХХ в. |  | с. Алькино |  |  | 426 |
| 6 | Пункт наблюдения | Начало ХХ в. |  | с. Алькино |  |  | 426 |
| 7 | Могила и источник Мурад-Бабая | Конец ХYIII в. |  | с. Алькино |  |  | 426 |
| 8 | Караван-сарай (магазин) | Конец ХIХ в. |  | с. Алькино |  |  | 426 |
| 9 | Дома Кинзябая (комплекс) | Конец ХIХ в. |  | с. Алькино |  |  | 426 |
| 10 | Водяная мельница Кинзябая Кабаева Шамгедарова | Вторая половина ХIХ в. |  | с. Алькино |  |  | 426 |
| 11 | Водяная мельница на Красном мосту | Конец ХIХ в. |  | с. Алькино |  |  | 426 |
| 12 | Кладовые Фасия и Муратова (комплекс) | Конец ХIХ в. |  | с. Алькино |  |  | 426 |
| 13 | Усадьбы Куроедовых, Сипайкиных (комплекс) | Конец ХYIII - начало ХХ в. |  | с. Ахрат |  |  | 426 |
| 14 | Хутор Куликова с помещичьими имениями (комплекс) | Начало ХХ в |  | c. Ахрат |  |  | 426 |
| 15 | Магазин с хозяйственными постройками купца Чагаева (комплекс) | Конец ХIХ - начало ХХ в. |  | c. Большой Толкай |  |  | 426 |
| 16 | Промышленные и торговые заведения купца Чегаева | Конец ХIХ - начало ХХ в. |  | с. Большой Толкай |  |  | 426 |
| 17 | Крестьянская саманная застройка (комплекс) | Конец ХIХ - начало ХХ в. |  | с. Большой Толкай |  |  | 426 |
| 18 | Паровая мельница с сопутствующими постройками (комплекс) | Конец ХIХ в. |  | с. Большой Толкай |  |  | 426 |
| 19 | Культурный центр села (комплекс) | Конец ХIХ - начало ХХ в. |  | с. Большой Толкай |  |  | 426 |
| 20 | Церковь | Конец ХIХ в |  | с. Вязовка |  |  | 426 |
| 21 | Церковь Михаила Архангела (комплекс): 1) церковь Михаила Архангела; 2) церковный сад | 1884 г. ХIХ в. |  | с. Красные Ключи |  |  | 426 |
| 22 | Лавка | Конец ХIХ -начало ХХ в. |  | с. Красные Ключи |  |  | 426 |
| 23 | Дом жилой | Конец ХIХ - начало ХХ в. |  | с. Красные Ключи |  |  | 426 |
| 24 | Дом писателя А.Моро | Конец ХIХ - начало ХХ в. |  | с.Красные Ключи |  |  | 426 |
| 25 | Церковь | Конец ХIХ в |  | с. Кротково |  |  | 426 |
| 26 | Усадьба помещика | Конец ХIХ в |  | с. Кротково |  |  | 426 |
| 27 | Религиозно-культурный центр села (комплекс) | Конец ХIХ - начало ХХ в. |  | с. Малое Ибряйкино |  |  | 426 |
| 28 | Казанско-Богородицкая церковь | 1865 г. |  | с. Малый Толкай |  |  | 426 |
| 29 | Усадьба дочери купца Чегаева (комплекс) | Конец ХIХ - начало ХХ в. |  | с. Малый Толкай |  |  | 426 |
| 30 | Мечеть | Конец ХIХ - начало ХХ в. |  | c. Новое Мансуркино |  |  | 426 |
| 31 | Религиозный центр села (комплекс) | ХIХ - начало ХХ в. |  | п. Перле-Вейса |  |  | 426 |
| 32 | Дом жилой | Конец ХIХ - начало ХХ в. |  | с. Подбельск |  |  | 426 |
| 33 | Собор “Михайлов день” | ХYIII в. |  | с. Подбельск |  |  | 426 |
| 34 | Элеватор | Конец ХIХ - начало ХХ в. |  | с. Подбельск |  |  | 426 |
| 35 | Ж.д. станция (комплекс): 1) здание станции; 2) станционные постройки | Конец ХIХ - начало ХХ в. |  | с. Подбельск |  |  | 426 |
| 36 | Ж.д. станция (комплекс): 1) ж.д. вокзал; 2) станционные постройки; 3) водонапорная башня | Конец ХIХ - начало ХХ в. |  | г. Похвистнево |  |  | 426 |
| 37 | Поселок при ж.д. станции (комплекс) | 1890-1914 гг. |  | г. Похвистнево, Вокзальная |  |  | 426 |
| 38 | Ансамбль въезда в город (комплекс) | Около 1950-го г. |  | г. Похвистнево, Куйбышева |  |  | 426 |
| 39 | Церковно-приходская школа | Конец ХIХ в. |  | г. Похвистнево |  |  | 426 |
| 40 | Здание производственное | Середина ХIХ в. |  | г. Похвистнево |  |  | 426 |
| 41 | Дворец культуры | Около 1950-го г. |  | г. Похвистнево |  |  | 426 |
| 42 | Дом жилой | 2-яполовина ХIХ в. |  | г. Похвистнево |  |  | 426 |
| 43 | Церковь | ХIХ в. |  | c. Рысайкино |  |  | 426 |
| 44 | Общественный амбар-магазин и водяная мельница (комплекс) | Конец ХIХ - начало ХХ в. |  | с. Рысайкино |  |  | 426 |
| 45 | Церковный комплекс | Конец ХIХ - начало ХХ в. |  | с. Савруха |  |  | 426 |
| 46 | Церковь в честь Архистратига Божия Михаила | 1871 г. |  | c. Савруха |  |  | 426 |
| 47 | Церковь | Конец ХIХ в |  | с. Сосновка |  |  | 426 |
| 48 | Административный центр (комплекс) | Конец ХIХ - начало ХХ в. |  | с. Среднее Аверкино |  |  | 426 |
| 49 | Михайло- Архангельская церковь | 1898 г. |  | с. Старое Мансуркино |  |  | 426 |
| 50 | Крестьянская застройка села (комплекс) | Конец ХIХ - начало ХХ в. |  | c. Чекалинка |  |  | 426 |

По данным, полученным из Управления культуры муниципального района Похвистневский 06.10.08, часть объектов историко-культурного наследия уже утрачена. С целью сохранения историко-культурного наследия муниципального района Похвистневский и включения его историко-культурного потенциала в систему туристического комплекса Самарской области возникает настоятельная необходимость реконструкции сохранившихся памятников истории и культуры.

На территории муниципального района Похвистневский находится 52 памятника археологии. Из них 15 одиночных курганов, 18 курганных могильников, 18 селищь (поселений), 1 местонахождение керамики. Памятники археологии сосредоточены на прибрежных территориях реки Большой Кинель. Перечень объектов археологического наследия на территории муниципального района Похвистневский отображен в Таблице № 27.

Таблица №27

Памятники археологии Самарской области

Похвистневский район

| NN | Наименование | Типология | Село | Размещение | Дата | Площадь (Га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии РАО № 426-Р от 6 мая 1993 г. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Азинское | селище | Азинск | село | II тыс. до н.э. | 0,00 |
| 2. | Активный I | кург. мог. | Активный | 0,4 км юв | не определ. | 8,50 |
| 3. | Активный II | кург. мог. | Активный | 0,7 км юв | не определ. | 7,50 |
| 4. | Антоновка | кург. один.<*> | Антоновка | 2 км св | не определ. | 0,30 |
| 5. | Антоновка I | кург. мог. <*> | Антоновка | 2 км св | не определ. | 5,00 |
| 6. | Антоновка II | кург. мог. <*> | Антоновка | 3,5 км с | не определ. | 1,50 |
| 7. | Ближне-Азинск I | кург. один. | Ближне-Азинск | 1,5 км св | не определ. | 1,50 |
| 8. | Венера | кург. один. | Венера | 0,9 км с | не определ. | 0,50 |
| 9. | Венера | кург. мог. | Венера | с окраина | не определ. | 2,80 |
| 10. | Венера I, II | селище | Венера | 0,8 км св | II тыс. до н.э. | 0,00 |
| 11. | Глубокое озеро | селище | Сухая Речка | 1 км в | II тыс. до н.э. | 0,70 |
| 12. | Камышевка I | кург. мог. | Камышевка | 2 км юв | не определ. | 3,00 |
| 13. | Красные Ключи | кург. один <*> | Красные Ключи | 3 км юз | не определ. | 0,90 |
| 14. | Красные Пески | селище | Красные Пески | 2,5 км з | II тыс. до н.э. | 3,00 |
| 15. | Красные Пески | кург. один | Красные Пески | 2,5 км з | не определ. | 1,20 |
| 16. | Лагеревка I | селище | Лагеревка | 0,2 км св | II тыс. до н.э. | 5,00 |
| 17. | Малый Толкай I | кург. один | Малый Толкай | 1,4 км с | не определ. | 1,50 |
| 18. | Матьян | селище | Матьян | 0,2 км з | не определ. | 2,50 |
| 19. | Нижне-Ягодное I | кург. мог. <*> | Нижне-Ягодное | 2 км юз | не определ. | 4,50 |
| 20. | Нижне-Ягодное II | кург. мог. | Нижне-Ягодное | 0,3 км с | не определ. | 8,00 |
| 21. | Нижне-Ягодное III | кург. мог. | Нижне-Ягодное | 0,2 км юз | не определ. | 2,20 |
| 22. | Нижне-Ягодное IV | кург. мог. | Нижне-Ягодное | 0,9 км юз | не определ. | 2,00 |
| 23. | Нижне-Аверкино I | кург. мог. <*> | Нижне-Аверкино | 2 км юз | не определ. | 1,50 |
| 24. | Новый Аманак | селище | Новый Аманак | св окраина | II тыс. до н.э. | 0,00 |
| 25. | Новый Аманак I | кург. мог. | Новый Аманак | 1,4 км з | не определ. | 10,00 |
| 26. | Новый Аманак I | кург. один. | Новый Аманак | 3,5 км з | не определ. | 1,30 |
| 27. | Нугай | селище | Нугай | 1 км с | II тыс. до н.э. | 2,50 |
| 28. | Осиновые Ямы (урочище) | селище | Красные Пески | 2 км в | II тыс. до н.э. | 0,80 |
| 29. | Остроумовка | селище | Остроумовка | На территории бывш. деревни | II тыс. до н.э. | 0,30 |
| 30. | Отрада | кург. один. | Рыбхоз "Отрада" | 0,6 км в | не определ. | 0,40 |
| 31. | Передовка I | кург. мог. | Передовка | 0,3 км св | не определ. | 5,20 |
| 32. | Подбельск I | кург. мог. | Подбельск | 1,7 км св | не определ. | 7,00 |
| 33. | Похвистнево | селище | Похвистнево | Сев.окраина | II тыс. до н.э. | 0,00 |
| 34. | Средне-Аверкино | кург. один <*> | Средне-Аверкино | 3 км з | не определ. | 0,80 |
| 35. | Средне-Ягодное I | кург. мог. <*> | Средне-Ягодное | 0,8 км юз | не определ. | 7,00 |
| 36. | Средне-Ягодное I | кург. один. | Средне-Ягодное | 0,5 км ю | не определ. | 1,40 |
| 37. | Старо-Мансуркино I | кург. один. | Старо-Мансуркино | 2,3 км юз | не определ. | 1,30 |
| 38. | Старый Аманак | кург. один. | Старый Аманак | 5 км св | не определ. | 0,10 |
| 39. | Старый Аманак I | кург. мог. | Старый Аманак | 1 км юз | не определ. | 10,50 |
| 40. | Сухая Речка I | селище | Сухая Речка | ю окраина | не определ. | 18,00 |
| 41. | Сухая Речка II | селище | Сухая Речка | 0,3 км с | II тыс. до н.э. | 0,50 |
| 42. | Сухая Речка III | селище | Сухая Речка | 0,8 км с | II тыс. до н.э. | 0,50 |
| 43. | Терегель | селище | Терегель | 0,7 км юв | II тыс. до н.э. | 0,00 |
| 44. | Точка | селище | Точка | 1 км в | II тыс. до н.э. | 0,00 |
|  | ВСЕГО: 44 |  |  |  |  | 131,20 |
| Дополнительно выявленные памятники археологии (по результатам картирования) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Дальне-Азинск | кург. один. | Первомайское | 2,65 км в | не определ. | 0,00 |
| 2. | Дальне-Азинск I | м/нах. керамики и кремня | Активный | 2,3 км ссз | не определ. | 0,00 |
| 3. | Передовка II | кург. мог. | Передовка | 0,4 км сз | не определ. | 0,00 |
| 4. | Среднее Аверкино I | кург. мог. | Среднее Аверкино | 2 км з | не определ. | 0,00 |
| 5. | Старопохвистнево I | кург. один. | Старопохвистнево | 2,5 км всв | не определ. | 0,00 |
| 6. | Сухая Речка V | селище | Сухая Речка | 0,5 км юз | не определ. | 0,00 |
|  | ВСЕГО: 6 |  |  |  |  |  |
| Памятники археологии, выявленные в ходе проведения охранно-разведочных работ в 1990-е – 2000-е годы |  |  |  |  |  |  |
|  | Активный I | селище | Активный | 1,1 км юз | II тыс. до н.э. | 0,00 |
|  | Тимашу I | кург. один. | Нижнеаверкино | 2,5 км юз | не определ. | 0,00 |
|  | ВСЕГО: 2 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: 52 |  |  |  |  |  |

### 2.12.2. Основные компоненты историко-культурного наследия

Этнический компонент историко-культурного наследия

Согласно наблюдениям, новые этносы возникают на границах ландшафтных регионов и в зонах этнических контактов. Эти черты исторически присущи Среднему Поволжью, в т.ч. и Самарскому краю, этническое своеобразие которого объясняется частыми процессами этногенеза (по А.Н.Гумилеву этногенез - "этническое становление"), смешения наций и народностей.

В структуре этноса Среднего Поволжья, взятой в диапазоне от XVI до второй половины XIX века, русское наследие края, как наиболее многочисленное, можно определить как этнический массив.

Планировка первых волжских "бесстрашных" поселений и конструкция местных "затаенных" жилищ несли в себе традиции Владимиро-Суздальской Руси. С развитием колониальных процессов в регионе переселенцами привносятся строительные традиции тех губерний, выходцами из которых они являлись (Воронежской, Пензенской, Тамбовской, Курской и др.). Большинство из дошедших до наших дней русских поселений не сохранило своей первоначальной планировки и отличается регулярностью ввиду перепланировок второй половины XIX в.

В муниципальном районе Похвистневский 23 русских населенных пункта. Наиболее крупные из них: с.Савруха, с.Старый Аманак, с.Кротково. Часть русского населения района проживает в населенных пунктах со смешенным этническим составом. В этнической структуре населения района русских около 35%.

Мордва, благодаря склонности к ассимиляции, заимствовала основные строительные и планировочные закономерности. Однако неполная христианизация мордвы позволила даже в конце XIX в. сохранить языческие культовые постройки - керемети. Смешанные русско-мордовские села отличало расселение национальными "сторонами или улицами".

На территории муниципального района Похвистневский примером смешанных русско-мордовских поселений являются: с.Малый Толкай, п.Камышевка, с.Подбельск, п.Васильевка, с.Новый Аманак. В основном мордовское население района сосредоточено в сельском поселении Красные Ключи. В этнической структуре населения района мордва составляет 17,5%.

Чуваши были менее последовательными в заимствованиях русско-христианской культуры. В системе расселения прослеживается удаленность чувашских деревень от торговых центров и крупных коммуникаций. Для чувашских сельских населенных мест характерно отсутствие четко сформированных улиц, некомпактная, хаотичная застройка. Историческая традиция озеленения - обсаживать подворье не фруктовыми деревьями, разводить на гумне березу, укреплять овраги ветлой.

В муниципальном районе Похвистневский типично чувашскими поселениями являются сельские поселения: Староганькино, Рысайкино, Среднее Аверкино; смешанными русско-чувашскими поселениями: п.Журавлиха, с.Малое Ибряйкино, с.Старопохвистнево. В целом в состав этнической структуры населения района входит 23,2% чувашей.

Татары, одни из преемников волжских булгар (отмечается сходство булгарского жилища с постройками "захолустных татарских деревень"), образуют в Самарском крае крупный этнический ареал мусульманского мира. Еще в середине XIX в. постоянными населенными местами для них считались только те, где были выстроены мечети, остальные могли перемещаться.

Характерный прием застройки в виде развитых усадеб с кварталами относительно правильной формы, но разных размеров появляется в начале XIX века у башкир. Палисадник по всей ширине фасадной стороны усадьбы и "аласык" (летняя кухня-шатер) - отличительные черты башкирской усадьбы. Культовые сооружения (мечети) выполняются с обшивкой одних минаретов.

Сегодня наблюдается смещение татарских и башкирских этноареалов в направлении северных и северо-восточных районов Самарского региона.

На территории муниципального района Похвистневский татарскими поселениями являются сельское поселение Мочалеевка, Алькино, а также  с.Новое Мансуркино. В целом по району татарское население составляет 21,9,%.

Белорусы и украинцы ("малороссы") относятся к малым этническим группам Самарского края. В сравнении с русской деревней, украинская обладала большей свободой в компоновке построек и обилием зелени. Беленые хатки, высокий подъем кровли и сегодня отличают бывшие малороссийские слободы.

Примеров украинского поселения на территории муниципального района Похвистневский нет. В состав этнической структуры населения района входит 0,8% украинцев.

В целом, территориальная локализация различных этнических ареалов в границах региона претерпела значительные изменения во времени. Сегодня наибольшая вариабельность этнонаследия наблюдается именно в северной и северо-восточной части Самарского региона, степень этнического многообразия увеличивается по мере удаления от основных центров системы расселения, проходя через стадию мелких вкраплений.

Хозяйственно-экономический компонент историко-культурного наследия

Историческое наследие народнохозяйственного значения можно подразделить на две группы:

1) предметную (единичные памятники, ансамбли, комплексы и т.п.);

2) пространственно-территориальную (исторические макро- и микротерритории, узлы и центры расселения, в основе возникновения которых лежало развитие какой-либо функции).

Хозяйственно-экономические отношения всегда способствовали сложению системы расселения, опосредованно влияли на планировочное развитие населенных мест, придавая им определенный административный статус. Материальное воплощение хозяйственной деятельности в виде зданий, сооружений, ансамблей и комплексов, сегодня обладает, как правило, культурно-исторической ценностью. Отсюда двоякое значение хозяйственно-экономических отношений: градообразующее и культурологическое.

Глобальные направления развития народнохозяйственного комплекса можно определить для конкретной территории путем сопоставления господствующего фактора экономической жизни по каждому из выявленных "исторических срезов". В Самарском регионе на протяжении значительных временных отрезков преобладали отрасли сельскохозяйственного производства (земледелие и скотоводство); сопутствующей отраслью, почти всегда, являлась торговля, кроме того, значительная доля пассивных потребительских форм деятельности свидетельствует о наличии богатого природно-ресурсного потенциала.

Каждая форма хозяйственно-экономической специализации вызывала к жизни свои расселенческие, градостроительные и архитектурные формы. На протяжении всей истории края преобладали, сменяя друг друга, кочевой и стационарный типы расселения.

Стационарный тип расселения характеризуется широким спектром хозяйственной деятельности, обеспеченной соответствующими сооружениями, обладающими сегодня археологической и архитектурно-градостроительной ценностью. Кочевой тип сориентирован на скотоводство и значительных материальных следов на территории региона не оставил, за исключением относительно постоянной во времени, коммуникативной сети. Очаговому типу расселения соответствовали примитивная форма деятельности и отсутствие хозяйственных сооружений. Смешанный тип расселения - крайняя форма, обусловленная сочетанием кочевого раннего поволжского населения и привыкших к стационарному образу жизни русских переселенцев.

Земледельческие поселения первобытного типа появились в Среднем Поволжье еще во II тыс. до н.э. Возникновение первых поселений организованного земледелия относится ко времени существования Булгарского государства. Во времена Золотой Орды они не утрачивают своего значения и часто носят смешанный этнический характер (русско-болгарские, русско-мордовские).

Существенный перевес в экономике в сторону сельскохозяйственного производства осуществляется не сразу. С присоединением Поволжья к России (1556 г.) и стихийным образованием казачьей вольницы, происходит постепенный переход населения от занятия сезонными рыбными промыслами, не требующими селитебного закрепления, к формированию земледельческих починок, позднее выраставших в деревни и села. В результате сложной политической ситуации, до XVIII в. границей распространения стационарного типа расселения являлась р. Волга, большинство постоянных земледельческих поселений до 1683 г. размещалось на Самарской Луке.

Быстрый рост числа сельскохозяйственных поселений происходит в результате строительства укрепленных линий: Сызранской в 1683 г. (освоение Правобережья), Ново-Закамской в 1732-1733 гг. (заселение северных и северо-восточных территорий), Самарской в 1737 г. (присоединение северо-восточных и восточных территорий Самарского края). Градостроительный смысл засечных черт заключался в том, что они явились искусственными границами оседлых земледельческих поселений в регионе, определяя поэтапный характер расселения, геометрия которого во времени имела веерный, раскрывающийся характер.

В конце XVII – начале XVIII вв. ареал распространения земледельческого населения в Правобережье опускается ниже  Сызрани и Кашпира, в Левобережье - лишь в некоторых местах переходит Закамскую черту. К концу XVIII в. русский естествоиспытатель Петр Симон Паллас уже выделяет северную часть Самарского края, как район хлебной торговли, куда вдоль рек Кинеля, Сока, Волги проходил хлебный казачий тракт с р.Яик (ныне Урал).

Полное освоение самарских степей и лесостепей системой земледельческих поселений наступает только к середине XIX в.

Пространственно-планировочная структура сельских населенных мест в это время наполняется объектами, отражающими их аграрную специализацию.

Строительство обычно ведется по специально разрабатываемой строительным отделом Самарского губернского правления проектной документации. Рангом населенного места в административной структуре определялся тип его сельскохозяйственных сооружений. В крупных поселениях размещались механические или паровые мельницы.

По мере становления устойчивой системы расселения на территории Самарской губернии, увеличения числа аграрных поселений формируется группа промышленных предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. Время первого появления таких предприятий, согласно данным Самарского губернского статистического бюро, - конец XVIII в.- начало XIX в. Наибольшее распространение получают винокуренные, конные, салотопенные, мыловаренные и маслобойные заводы.

На территории современного муниципального района Похвистневский объектами, представляющими хозяйственно-экономический компонент его историко-культурного наследия являются: Хозяйственные постройки, Мост, Водяная мельница Кинзябая Кабаева Шамгедарова, Водяная мельница на Красном мосту, Кладовые Фасия и Муратова в с. Алькино; Промышленные и торговые заведения купца Чегаева, Паровая мельница с сопутствующими постройками в с. Большой Толкай; Элеватор, Ж.д. станция в с.Подбельск; Ж.д. станция, Производственное здание в г.Похвистнево.

Торговля является сопутствующей функцией производства, о ее развитии в Похвистневском районе в этот период свидетельствуют: Магазин с хозяйственными постройками купца Чагаева в c.Большой Толкай, Лавка в с.Красные Ключи; Общественный амбар-магазин и водяная мельница в с.Рысайкино; Караван-сарай (магазин) в с.Алькино.

Расцвет промышленной архитектуры региона начинается с 80-х годов XIX в., как результат быстрого роста фабрично-заводской промышленности, вызванный послереформенным развитием производительных сил губернии.

Административно-политический компонент историко-культурного наследия

Землевладение, до появления в 1586 г. города Самары, еще не сложилось в единую систему и имело мелконадельный, островной характер, связанный со стихийной природой народной колонизации. Со строительством городов-крепостей Самары, Сызрани, Ставрополя начинается отвод близлежащих земель и угодий боярам, солдатам и другим "насельникам" крепостей. В тоже время происходит отмежевание земель (1647 г.) дворцовому ведомству и в частное владение помещикам. Но при этом, как и в предыдущий период, часть межселенных территорий остается пустующей.

С XVIII в. Петр I, и в большей степени Екатерина II, начинают раздачу вновь осваиваемых земель крупными участками своим приближенным. Тем самым, было положено начало латифундиальному землевладению. Одним из мероприятий по утверждению поместного землевладения в регионе явилось, объявленное манифестом 1765 г., генеральное межевание.

Следующим этапом стала государственная раздача земель мелкопоместным дворянам. Как правило, сельские населенные пункты мелкопоместных дворян отличались небольшим размером. Помещичьи села располагались вдоль Волги и других рек региона.

До 1661 г. система землевладения строилась на трех видах собственности, в соответствии с которыми различались населенные пункты: государственные, удельные, помещичьи.

Обычно наиболее крупными были удельные и государственные поселения (север и восток региона), а мелкими поселениями - помещичьи. Особый интерес представляет наследие населенных мест каждого из трех вышеперечисленных типов поселений: государственных - с позиции крестьянских усадеб и культовой архитектуры; удельных - своей крестьянской усадебной застройкой и промышленной архитектурой; помещичьих - усадьбой и паркостроением, а также культовой и промышленной архитектурой.

Муниципальный район Похвистневский обладает зафиксированными памятниками прошлого. На его территории находились Усадьбы Куроедовых, Сипайкиных, Хутор Куликова с помещичьими имениями в c.Ахрат, Усадьба дочери купца Чегаева в с.Малый Толкай, Усадьба помещика в с.Кротково, свидетельствующие о развитии латифундиального землевладения. Сохранившиеся фрагменты этих комплексов являются важным звеном историко-культурного наследия региона.

Административно-территориальное деление, история которого в Самарском крае ведется со времен Петра I (1706 г.), складывалось постепенно, с некоторыми элементами ретрансформаций (1764, 1924). В большей степени, при формировании упорядоченной сети регионального административного деления, проявил себя транспортный каркас расселения. По изменению территориального подчинения (принадлежности) города и  сопряженных с ним земель можно судить о преобладании тех или иных колонизационных потоков, о приоритетности определенных межрегиональных связей. На основании этого, всю совокупность преобразовательных этапов административно-территориальной системы, можно условно разбить на несколько периодов:

1 - период укрепления меридианальных связей, обусловленный борьбой за приоритет в торговле по главной водной артерии;

2 - период преобладания широтных направлений в результате углубления колонизации, присоединения к России новых земель;

3 - период разнонаправленных связей с доминированием широтного направления, поскольку Волга уже по всему течению была русской рекой.

Освоение территории и образование новых административных единиц (уездов, волостей) сопровождалось строительством соответствующих зданий, таких как здания волостного правления, земского собрания.

Усиление широтных связей со строительством железных дорог привело к расколу старой уездной системы: север Ставропольского уезда (Волго-Бугульминская железная дорога) отошел к Ульяновской области, Новоузенский и часть Николаевского уезда - к Саратовской. В силу высокой автономии по отношению к Самаре от Самарской губернии отошли сложившиеся периферийные центры Бугуруслан и Бузулук. Выделение Бугульмы из состава Самарской губернии было вызвано этническими соображениями. Наряду с этим, к вновь формируемой Самарской области были присоединены исторически с ней взаимосвязанные территории Самарской Луки - первого земледельческого ареала "самарян - детей боярских" и Сызранский уезд Симбирской губернии.

В советское время административная система XIX века была упрощена и найдена "универсальная", достаточно крупная по площади, единица - район, который объединял в себе около 10 волостей. Интересно, что, практически, все волостные центры в современной административной системе занимают место райцентра или административного центра сельского поселения.

Особую группу административно-политического наследия Самарского края составляют фортификационные сооружения - памятники инженерного искусства военных строителей времен "Дикого поля". На протяжении XVII - XVIII веков строительство линейной фортификации велось по веерному принципу, засечные черты расходились от Самарской Луки.

Крепости, остроги, фельдшанцы, редуты, ретраншаменты Сызранской (1683 г.), Ново-Закамской (1732-1733гг.) и Самарской (1737г.) укрепленных линий проектировались в Петербурге в разрядных приказах и были умело вписаны в ландшафт волжских притоков. Большинство крепостей имело близкую к регулярной планировку, но  различалось конфигурацией укреплений.

Фортификационные сооружения имели тогда большее значение для расселения, чем исторический транспортный каркас, т.к. обеспечивали относительную безопасность и близость к источнику воды.

Населенные места, заложенные по этим укрепленным линиям, не теряют своей роли в системе расселения. Большинство из них относятся к разряду средних и крупных, которые сегодня являются административными центрами сельских поселений.

На территории муниципального района Похвистневский укрепленные линии не воздвигались, объектов фортификационной инженерии нет.

Социо-духовный компонент историко-культурного наследия

Среди слагаемых историко-культурного потенциала региона особо выделяется социо-духовный компонент. Социо-духовный компонент воздействует эстетически не только через визуальное созерцание, познавательное восприятие, как другие компоненты, но и культурологически направлен по своей функции. Суть социо-духовного компонента можно понять из общефилософских представлений о производственной и культурной стороне человеческой деятельности. Воспроизводство человека как существа духовного по форме представляет собой пространственное выражение в виде ансамблей, комплексов, памятников, а по содержанию - культурные процессы, протекающие в обществе. Архитектора в данном случае интересует материально-пространственная форма данного компонента наследия и степень ее соответствия социо-духовному содержанию.

Разумные связи между различными сферами социо-духовного компонента были найдены в конце XIX в. Например, школы грамоты, церковно-приходские школы, медрессе и мектебе, как учебные заведения можно отнести к социальной сфере, однако по функции все они находились в ведомстве церкви. Каждой исторической эпохе присуща своя структура социо-духовного компонента, отсюда выделяются:

- исторический СДК - определенная группа наследия, образуемая отдельными зданиями и комплексами, между которыми действуют связи временные, территориальные, транспортные, культурологические;

- действующий СДК - культура, здравоохранение, образование как социо-духовный компонент социальной инфраструктуры, а также различные религиозные и иные концессии.

Социальная сфера социо-духовного компонента представлена прежде всего сооружениями образовательного назначения. В 1859 г. в Самарском регионе в среднем насчитывается 1 сельское училище на 3 волости. К 1895 г. формируется ровная, плотная (3 школы на 1 волость) сеть учебных заведений. Тогда же развернулось строительство больничных комплексов.

Архитектурно-художественное и конструктивное решение школ зависело от их административного подчинения, ранга и источников финансирования. Школы грамоты, церковно-приходские и земские школы могли возводиться в кирпиче в случае наличия достаточных пожертвований. Аскетичным убранством фасадов отличались деревянные постройки одноклассных государственных сельских училищ. Больницы в отличие от школ представляли собой целые комплексы, включающие несколько функциональных зон, и располагались обычно на возвышенном месте в 1-1,5 км от села (санэпидемическая мера).

Духовную сферу социо-духовного компонента региона отличают культовые сооружения разных религий и народов: церкви, мечети, кирхи, костелы, синагоги. В сравнении с социальной, духовная сфера социо-духовного компонента к 1859 г. была достаточно развита. К 1912 г. число культовых сооружений увеличивается.

Культовые сооружения как градостроительные доминанты играли роль знакового символа, говорящего о древности, этнической принадлежности поселения, состоятельности землевладельца.

Другим элементо  духовной сферы социо-духовного компонента явились монастыри. Их строительство в регионе осуществлялось в два этапа: XVII-XVIII вв. - монастыри средневековья; XIX-ХХ вв. - монастыри развивающегося капитализма.

Составным элементом социо-духовного компонента историко-культурного потенциала Самарского региона являются объекты, расположенные на территории муниципального района Похвистневский. Духовная сфера социо-духовного компонента представлена: Мечетями в с. Алькино, храмами в с.Вязовка, c.Рысайкино, с.Сосновка, Церковью Михаила Архангела в с.Красные Ключи, Церковью в с.Кротково, Религиозно-культурным центром села Малое Ибряйкино, Казанско-Богородицкой церковью в с.Малый Толкай, Мечетью в c.Новое Мансуркино, Религиозным центром в п.Перле-Вейса, Собором “Михайлов день” в с.Подбельск, Церковно-приходской школой в г.Похвистнево, Церковным комплексом, Церковью в честь Архистратига Божия Михаила в с.Савруха, Михайло- Архангельской церковью в с.Старое Мансуркино.

### 2.12.3. Оценка историко-культурного потенциала.

Историко-культурное наследие первобытного периода (археологическая форма наследия)

Человек появился в Среднем Поволжье в палеолите, т.е. около 100 тысяч лет назад. Региональное расселение в то время носило точечный, очаговый характер, поскольку плотность населения была еще не велика. Основными осями расселения являлись русла крупных рек Волги и Самары. Наследие, дошедшее до наших дней, представлено стоянками первобытного человека.

В конце IV -  III тысячелетии до н.э. (бронзовый век) в связи с возникновением у ямно-полтавкинских племен кочевого скотоводства, в региональном расселении преобладало пространство связей. Этим вызван  могильно-обрядовый тип памятников этих эпох. Во II тыс. до н.э. у обитавших на территории Среднего Поволжья абашевцев, начинает формироваться  общественный центр, появляются первые культовые сооружения - святилища или жертвенные места с большими кострами.  Градостроительным типом наследия являются селища.

В VI - IV вв. до н.э. (железный век) вновь усиливается значение внешних связей, утверждается кочевой образ жизни с приходом в Среднее Поволжье скотоводов-савроматов. Кроме того, на данном этапе развития общества появляется новый тип  градостроительного наследия  -  городища. Городища не были постоянно обитаемы,  а служили убежищами для населения окрестных селищ в случае опасности.

Таким образом, первобытное общество характеризуется формированием пространства производства, пространства центра, пространства связей, селитебного пространства. Каждое из них пока наполнено примитивными функциями, отсюда и узкий спектр историко-культурного наследия этого периода. Большинство древних городищ и селищ заселялось неоднократно, следовательно, можно говорить о том, что основы каркаса расселения были заложены уже тогда. Кочевой тип расселения по продолжительности занимает больший отрезок времени, чем стационарный, а, следовательно, связи в Среднем Поволжье приобретают главенствующее, определяющее значение.

Археологическая форма наследия широко представлена в историко-культурном потенциале муниципального района Похвистневский. На его территории имеются одиночные курганы, курганные могильники. В основном они сосредоточены в районе населенных пунктов: п.Антоновка, п.Передовка, с.Нижнеягодное, с.Подбельск, с.Красные Ключи, с.Старый Аманак, с.Старомансуркино, с.Старопохвистнево, с.Среднее Аверкино, с.Новый Аманак, г.Похвистнево, п.Матьян.

Историко-культурное наследие периода феодализма (археологическая и архитектурно-градостроительная формы наследия)

В III-IV вв. (раннее средневековье) в Среднем Поволжье обитали племена, являющиеся потомками населения зарубинецкой культуры.  Основным типом градостроительного наследия этой эпохи остается городище. В V - VII вв. в Среднем Поволжье сложилась самобытная именьковская культура. Градостроительное наследие именьковцев составляют городища и сгруппированные вокруг них селища.

Х в. на территории Поволжья ознаменовался образованием феодального  государства - Волжской Булгарии. Самарская Лука стала ее южной окраиной. Здесь возникает крупный пограничный город, стратегический форпост и торговый центр - "Муромский городок" (Мюран). Градостроительное наследие булгарского  периода  обогащается новым типом наследия - городом. Общественный центр города - теперь не только место сосредоточения общественных функций, но и место жительства знатных горожан, отправления религиозного культа. С разделением труда полностью удаляется из жилища функция  производства, хотя связь с ним еще не теряется. Мастерские тяготеют к домам ремесленников, образуются целые ремесленные кварталы различных специализаций. На данном этапе развития общества уже можно говорить об архитектурной форме наследия: замки, мечети, караван-сараи, общественные бани и т.д.

В XIII в. Волжская Булгария пала под натиском монголо-татар, и ее территория вошла в состав Золотой Орды. Вновь стационарный тип расселения сменился кочевым.

Огромную роль в жизни кочевников играли торговые, караванные пути - ордобазарные дороги. Основными типами наследия кочевников являются могильники и региональная топонимика.

Очередной переход от кочевого к стационарному типу расселения в Среднем Поволжье был связан с русской колонизацией края. В XVI-XVII вв., после присоединения Среднего Поволжья к России, основными узлами расселения становятся опорно-сторожевые пункты государства города-крепости: Самара (1586 г.), Сызрань (1683 г.), Ставрополь (1738 г.). Прочие крепости, фельдшанцы, редуты и т.п. были соединены между собой засечными чертами. На их основе создается единая сеть населенных мест, так как для размещения ландмилицейских войск на всем протяжении укрепленных линий были созданы села и деревни. Параллельно засечным чертам проводятся торговые и почтовые тракты. Это первая система расселения в Среднем Поволжье, формируется целенаправленно, по специально разработанным планам (индивидуальным и типовым). В результате неравномерного освоения территории Заволжья расселение носило чересполосный характер.

В XVII - XVIII вв. возникает ряд новых структуроформирующих объектов в системе расселения, которые сегодня составляют особые группы наследия - монастыри и помещичьи усадьбы. На их основе формируются локальные подсистемы расселения.

Первые городские обители возникают почти одновременно со строительством городов-крепостей Самары и Сызрани. Несколько позднее начинается строительство сельских обителей. Формируются планировочные структуры городов и большинства сельских населенных мест.

К концу рассматриваемого периода типология населенных мест значительно обогащается. Возникают города, пригороды, заштатные поселки, посады, слободы, колонии, поселки и выселки, села, деревни, хутора, железнодорожные станции, лесные сторожки и т.д.

Историко-культурное наследие периода капитализации (архитектурно-градостроительная форма наследия)

В середине XIX в. начинается развитие нового капиталистического уклада в экономике края. В это время в Самарской губернии насчитывалось 139 видов промыслов и 189 мануфактур. На их основе образуются ремесленные или фабрично-заводские сельские центры. Развиваются села с ориентацией на пристань. Некоторые села переориентируются на торговлю.

К концу 1870-х годов увеличивается значение крупных торговых центров региона – Самары и Сызрани.

Развитие промышленности, охватившее в XIX веке европейскую часть Российского государства, усилило интенсивность освоения восточных регионов, богатых природными ресурсами. На восток потянулись нити железных дорог. Прокладка железных дорог положила начало формированию новых «пристанционных» поселений.

На территории муниципального района Похвистневский складываются пристанционные поселки: ж.д.разъезд Аверкино, ж.д.разъезд Чувикс, ж.д.разъезд Муравка, п.Похвистнево. Планировочная организация и застройка Похвистнева, а также с.Чекалинка сегодня являются памятниками истории и культуры района.

Историко-культурное наследие современного периода (архитектурно -градостроительная форма наследия).

Мощным структуроформирующим фактором в системе расселения ХХ в. становится развитие промышленности. Происходит дальнейший рост старых, исторически сложившихся городов и образование новых на основе существовавших, исторических СНМ и новой промышленности. В целом преемственность системы расселения не нарушается.

В этот период значительно преобразуется материально-пространственная среда городских поселений, к их числу относится бывший пристанционный поселок Похвистнево, который в 1947 году получил статус города.

В 1928 году, в связи с введением нового административно-территориального деления была создана Средневолжская область (с 1929 г. – Средневолжский край), в состав которой вошел вновь образованный Бугурусланский район, в границах которого сформирован национальный чувашский район Похвистневский. В течение последующих лет происходили изменения в выборе административного центра района. Окончательное решение было принято в марте 1931 года – административным центром района стал тогда еще рабочий поселок, ныне город Похвистнево.

## 2.13. Межселенное обслуживание

### 2.13.1. Основные характеристики социальной инфраструктуры муниципального района Похвистневский

Существующее положение по социальной инфраструктуре муниципального района Похвистневский оценивалось в соответствии с нормативами, разработанными Правительством Российской Федерации: Правительство РФ Распоряжение от 3.07.1996 г. № 1063 – р (в ред. Распоряжение Правительства РФ от 14.07.2001 № 942 – р) «Социальные нормативы и нормы», разделы «Здравоохранение», «Социальная защита населения», «Физическая культура и спорт», «Культура».

Первый этап анализа заключался в том, чтобы оценить ситуацию по развитию социальной инфраструктуры по району в целом.

В области здравоохранения

- Нормативная обеспеченность больничными койками составляет 135 коек на 10 тыс. жителей.

- Нормативная обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями составляет 181,5 посещений в смену на 10 тыс. жителей.

По статистическим данным за 2006 год муниципальный район Похвистневский имел обеспеченность 75,6 койки на 10 тыс. жителей.

Реальная обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями – 259,4 посещений в смену на 10 тыс. жителей.

В области культуры

Норматив обеспеченности населения учреждениями культуры по их видам:

- Клубы или учреждения клубного типа:

- в населенных пунктах с числом жителей до 500 чел. – 100-150 зрительских мест;

- в населенных пунктах с числом жителей 500-1000 чел. – 150-200 зрительских мест, в составе помещений предусматривается библиотека;

- в населенных пунктах с числом жителей 1000-3000 чел. – 150 зрительских мест на 1 тыс. жителей, в составе помещений предусматривается библиотека;

- в населенных пунктах с числом жителей 3000-10000 чел. – 100 зрительских мест на 1 тыс. жителей, в составе помещений предусматривается библиотека;

- в населенных пунктах с числом жителей от 20000 до 50000 чел. – 50 зрительских мест на 1 тыс. жителей, в составе помещений предусматривается библиотека.

2. Детские школы искусств создаются в населенных пунктах с числом жителей 3000-10000 чел.

3. Библиотеки – 1 учреждение на населенный пункт с числом жителей от 500 до 3000 чел.

Реально на территории района в сельских поселениях находятся 29 клубов и ДК общей вместимостью ориентировочно 5987 мест. Обеспеченность населения клубами составляет 1,0 учреждений на 1 тыс. человек, что превышает нормативную (0,27 по нормативу).

В муниципальном районе Похвистневский 80 населенных пунктов. 56 населенных пунктов имеют численность жителей до 500 человек, 42 из них – с числом жителей меньше 100 человек. К настоящему моменту п. Лагеревка сельского поселения Красные Ключи и ж/д. разъезд Тунгуз сельского поселения Малый Толкай прекратили свое существование.

В населенных пунктах от 100 до 500 человек находятся 9 клубных учреждений вместимостью от 30 до 300 зрительских мест, и 9 библиотек. В двух населенных пунктах с числом жителей от 100 до 500 человек объекты культуры отсутствуют, 3 населенных пункта не обеспечены клубом, в трех отсутствует библиотека. В населенных пунктах с числом жителей больше 500 человек 20 клубов и ДК, емкость шести из них ниже нормативной.

Общее число общедоступных библиотек – 32.

В области физической культуры и спорта

Норматив обеспеченности спортивными сооружениями по их видам:

- Спортивные залы - 3,5 тыс.кв.м. на 10 тыс. человек;

- Плоскостные сооружения - 19,5 тыс. кв.м. на 10 тыс. человек.

Норматив единовременной пропускной способности спортивных сооружений составляет 1,9 тыс. чел. на 10 тыс. человек.

Фактическая обеспеченность спортивными залами в муниципальном районе Похвистневский составляет: 1,57 тыс. кв.м. на 10 тыс. чел.; плоскостными сооружениями – 18,75 тыс. кв.м. на 10 тыс. чел.

В области образования

Норматив числа мест в дошкольных учреждениях в разновозрастных группах (от 3 до 7 лет): трех возрастов -10 чел.; двух возрастов – 20 чел.

Норматив наполняемости классов в общеобразовательных учреждениях - 25 чел.

Число детский садов и дошкольных образовательных отделений в  муниципальном районе Похвистневский – 16, в них 1105 мест.

По данным, полученным из Администрации муниципального района Похвистневский, число государственных и муниципальных дневных общеобразовательных учреждений – 22, на 6850 мест приходится 2793 ребенка соответствующего возраста.

### 2.13.2. Фактическая обеспеченность объектами социальной инфраструктуры в разрезе населенных пунктов района:

Обеспеченность учреждениями здравоохранения

Под стандартным набором учреждений здравоохранения понимается нормативно необходимый уровень обслуживания:

- для населенных пунктов с числом жителей меньше 1000 человек – наличие фельдшерско-акушерского пункта;

- для населенных пунктов свыше 1000 человек – наличие мест в стационаре, амбулаторно-поликлиническое учреждение и аптека из расчета мест в соответствии с нормативами.

Из населенных пунктов с числом жителей менее 100 человек стандартным набором учреждений здравоохранения обладают п.Илингино и п.Малоганькино. Из 14 населенных пунктов с числом жителей от 100 до 500 человек объектами здравоохранения не обеспечены: п.Нугайка, п.Журавлиха, п.Мартыновка, п.Пример, с.Нижнеягодное. Все населенные пункты с населением от 500 до 1000 человек учреждениями здравоохранения обеспечены, в с.Рысайкино кроме фельдшерско-акушерского пункта находится отделение медико-социальной помощи №3.

Среди населенных пунктов с числом жителей от 1000 до 3000 человек стационарами обеспечены с.Большой Толкай и с.Савруха, в этих же населенных пунктах находятся амбулатории. Остальные населенные пункты с численностью населения от 1000 до 3000 человек обеспечены только фельдшерско-акушерскими пунктами или офисами врачей общей практики.

В с.Подбельск с числом жителей 3528 человек функционирует амбулатория и терапевтическое отделение, емкость которого ниже нормативной.

Рис. 12. Обеспеченность населенных пунктов муниципального района Похвистневский объектами здравоохранения.

В  с.Подбельск оборудован пункт скорой помощи.

На территории муниципального района Похвистневский имеется 42 населенных пункта с числом жителей менее 100 человек, которые лишены возможности получить медицинскую помощь непосредственно в своем населенном пункте. В связи с этим требуется подключение этих населенных пунктов к медицинским объектам с пунктами скорой помощи, расположенным в более крупных населенных пунктах, и находящимися в зоне 30-минутной транспортной доступности.

Обеспеченность учреждениями культуры и досуга

Стандартными учреждениями культуры, искусства являются клубные учреждения и библиотеки. Радиус их обслуживания не должен превышать 750 метров, следовательно, в сельской местности каждый населенный пункт должен иметь на своей территории клубное учреждение с соответствующей нормативу вместимостью.

В 9-ти населенных пунктах из 14 с числом жителей от 100 до 500 человек имеются клубы и ДК, но практически во всех существует отставание емкости зрительного зала от нормативного показателя, многие здания находятся в ветхом состоянии.

Все населенные пункты с численностью населения свыше 500 человек располагают стандартным набором учреждений культурно-досуговой сферы. В с. Первомайск и с. Султангулово вместимость клубов ниже нормативной.

Библиотеки в основном расположены в клубных учреждениях. Они имеются в 9-ти населенных пунктах с численностью населения от 100 до 500 человек и во всех населенных пунктах с числом жителей более 500 человек.

Расширенным набором культурных функций располагает с. Подбельск, где расположена детская школа искусств. Рис. 13. Обеспеченность населенных пунктов муниципального района Похвистневский объектами культуры.

Обеспеченность учреждениями физкультуры и спорта

Стандартными учреждениями физкультуры и спорта являются залы для физкультурно-оздоровительных занятий и плоскостные спортивные сооружения.

Анализ обеспеченности стандартным набором спортивных сооружений по населенным пунктам показал, что в населенных пунктах с числом жителей от 100 до 500 человек спортивные залы существуют в двух населенных пунктах: с.Исаково и с.Ахрат.

Спортивные залы есть во всех населенных пунктах с населением более 500 человек. Емкость всех спортивных залов в населенных пунктах с числом жителей более 500 человек не соответствует нормативной.

Спортивные залы в населенных пунктах муниципального района Похвистневский расположены преимущественно в школьных зданиях.

Плоскостные спортивные сооружения существуют во всех населенных пунктов с числом жителей более 500 человек. Из населенных пунктов с населением от 500 до 1000 человек емкость плоскостных спортивных сооружений не соответствует нормативной в следующих населенных пунктах: с.Большая Ега, с.Красные Ключи, с.Первомайск, с.Султангулово, с.Стюхино.  Среди населенных пунктов с числом жителей от 1000 до 3000 емкость плоскостных спортивных сооружений не соответствует нормативной в следующих населенных пунктах: с.Алькино, с.Мочалеевка, с.Среднее Аверкино, с.Старый Аманак.

В с.Подбельск имеется спортивная школа.

Рис. 14. Обеспеченность населенных пунктов муниципального района Похвистневский объектами физкультуры и спорта.

Обеспеченность учреждениями образования

По нормативам средними школами должно быть охвачено: с 1 по 8 класс – 100% детей соответствующего возраста, с 9 по 10 класс – 75%.

Стандартными учреждениями в сфере образования являются детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы. Емкость этих учреждений тесно связана с демографическими показателями. Если в начале 90-х годов, когда уровень рождаемости в регионе был довольно высок, этих учреждений повсеместно не хватало, то в настоящий момент общее падение уровня рождаемости сократило потребность в увеличении емкости детских учреждений.

На территории муниципального района Похвистневский в населенных пунктах с населением от 100 до 500 человек средние общеобразовательные школы расположены в с.Исаково и с.Северный Ключ.

Все населенные пункты с числом жителей более 500 человек обеспечены средними или основными общеобразовательными школами.

В целом в населенных пунктах муниципального района Похвистневский загруженность общеобразовательных учреждений среднего звена менее 50%.

Детские дошкольные учреждения

По нормативам детскими дошкольными учреждениями должно быть охвачено 70% детей дошкольного возраста.

В населенных пунктах муниципального района Похвистневский с числом жителей менее 100 человек детские дошкольные учреждения отсутствуют. В населенных пунктах, где проживает от 100 до 500 человек, детские дошкольные учреждения находятся в с.Исаково, с.Северный Ключ и с.Ахрат.

Среди населенных пунктов с числом жителей от 500 до 1000 человек детскими дошкольными учреждениями не обеспечены: с.Большая Ега, с.Султунганово, с.Нижнеаверкино, с.Строганькино.

Из населенных пунктов с числом жителей от 1000 до 3000 человек детскими дошкольными учреждениями не обеспечены: с.Алькино, с.Мочалеевка и с.Новое Мансуркино.

Рис.15. Обеспеченность населенных пунктов муниципального района Похвистневский объектами образования.

Обеспеченность прочими учреждениями обслуживания

В настоящее время сфера торговли и быта приватизирована, и управлять процессом ее развития довольно сложно. Новые нормативы на эту сферу не разработаны. В этой ситуации в малых поселениях сельской местности особенно важным является само наличие того или иного объекта обслуживания. В крупных поселениях объекты этой сферы предусматриваются при разработке их генеральных планов.

По данным, предоставленным администрацией муниципального района Похвистневский, магазины имеются в трех населенных пунктах с числом жителей менее 100 человек: п.Среднеягодный, с.Старомансуркино, п.Сукаевка; в десяти населенных пунктах с числом жителей от 100 до 500 человек: с.Абдул-Завод, с.Исаково, п.Передовка, п.Пример, с.Сосновка, с.Нижнеягодное, с.Северный Ключ, с.Ахрат, п.Чекалинка и с.Новый Аманак. Также магазины имеются во всех населенных пунктах с числом жителей более 500 человек.

Отделения связи имеются в с.Старомансуркино с числом жителей 83 человек, в пяти населенных пунктах с числом жителей от 100 до 500 человек: с.Абдул-Завод, с.Исаково, с.Сосновка, с.Северный Ключ, с.Ахрат, а также во всех населенных пунктах с числом жителей более 500 человек.

Хлебопекарни имеются в трех населенных пунктах с числом жителей от 500 до 1000 человек: с.Красные Ключи, с.Кротово, с.Рысайкино; в с.Старый Аманак (1861 человек) и в с.Подбельск (3528 жителей).

Наибольшим разнообразием объектов социальной инфраструктуры отличается среда самых крупных населенных пунктов муниципального района Похвистневский, в том числе: с.Савруха (2560 жителей), где кроме продуктовых и промтоварных магазинов имеются рынок, столовая, парикмахерская; с.Подбельск (3528 жителей), где имеется продуктовые и промтоварные магазины, кафе, столовая, парикмахерские, хлебопекарня.

В то же время на территории района существуют населенные пункты, в которых полностью отсутствуют объекты социальной инфраструктуры. Это 41 населенный пункт с числом жителей меньше 100 человек. Рис.16. Обеспеченность населенных пунктов муниципального района Похвистневский объектами бытового обслуживания.

### 2.13. 3. Характер межселенных связей в сфере обслуживания.

Административным центром муниципального района Похвистневский является г.Похвистнево численность населения которого значительно превосходит все другие населенные пункты района. В этой связи спектр объектов обслуживания в нем намного шире, чем в любом другом сельском населенном пункте. Значительное влияние этого села на систему межселенных связей в сфере обслуживания было установлено в ходе анкетного опроса населения муниципального района Похвистневский.

Структура межселенных связей в сфере медицинского обслуживания

Анкетный опрос населения муниципального района Похвистневский показал, что амбулаторно-поликлиническими учреждениями, расположенными в своем населенном пункте, пользуется 19,5% опрошенных жителей района. Административный центр района – г.Похвистнево является для жителей всех населенных пунктов района центром тяготения – 72,2% респондентов направляется в его медицинские учреждения. Около 4% опрошенных сориентированы на поликлиники и больницы, расположенные в г.Самаре. Это некоторые жители населенных пунктов: с.Новый Аманак, с.Старый Аманак, с.Савруха, с.Подбельск, п.Передовка, с.Рысайкино, с.Алькино.

Что касается аптек, то местный уровень оказался в два раза выше: 44,6% респондентов муниципального района Похвистневский пользуется аптеками, расположенными в своем населенном пункте, но активность использования аптек административного центра района несколько выше, и составляет 62,6%. Около 3% посещают аптеки в г.Самаре. Это некоторые жители населенных пунктов: с.Савруха, с.Старый Аманак, с.Рысайкино, с.Среднее Аверкино, с.Первомайск, с.Подбельск, с.Большой Толкай.

Рис. 17. Структура межселенных связей жителей муниципального района Похвистневский в сфере медицинского обслуживания.

Структура межселенных связей в сфере культуры

В ходе социологического обследования было установлено, что объектами культурно-досуговой сферы локального уровня в поселениях муниципального района Похвистневский пользуется 48,8% жителей. Культурными объектами в г.Похвистнево пользуется около 6% опрошенных. В основном г.Похвистнево рассматривается как культурный центр некоторыми жителями с.Старый Аманак, с.Савруха, п.Передовка, с.Малый Толкай, с.Большой Толкай, с.Ахрат, с.Рысайкино, с.Султангулово. Объекты культуры, расположенные в г. Самаре, т.е. объекты более высокого ранга, посещает 2,1% населения муниципального района Похвистневский. Это некоторые жители с.Савруха, с.Новый Аманак, с.Старопохвистено, с.Подбельск, с.Большой Толкай, с.Нижнеаверкино.

Культовые объекты в целом посещает менее 50% жителей муниципального района Похвистневский. Преимущественно  жители посещают культовые объекты, расположенные в собственном населенном пункте – 18,6% респондентов. Около 16% жителей посещают культовые объекты, расположенные в административном центре района г.Похвистнево. Около 10% респондентов посещают культовые объекты с.Красные Ключи. Также посещаются культовые объекты, находящиеся в г.Самаре (1,5%) и в других населенных пунктах (2,1%).

Рис. 18. Структура межселенных связей жителей муниципального района Похвистневский в сфере культуры.

Структура межселенных связей в сфере физкультуры и спорта

Реальное функционирование объектов физкультуры и спорта, также выявленное в ходе социологического исследования, свидетельствует о том, что их востребованность невысока. В среднем по сельским населенным пунктам муниципального района локальными объектами физкультуры и спорта пользуются около 17% опрошенного населения. Еще 2,7% посещают спортивные объекты административного центра района г.Похвистнево. Спортивные объекты, расположенные в г.Самара, жителями муниципального района Похвистневский практически не посещаются (0,3% опрошенных жителей).

Структура межселенных связей в сфере образования

В плане инфраструктуры объектов образования четко видна их иерархия. Преимущественно локальный уровень образуют детские дошкольные учреждения и школы.

Объекты профессионального образования среднего звена жителями муниципального района Похвистневский активно используются в г.Самара, также в г.Похвистнево, г.Отрадный, с.Кинель-Черкассы, г.Бугуруслан.

Образовательные объекты более высокого ранга – объекты профессионального образования высшего звена жителями муниципального района Похвистневский активно используются в г.Самара, также некоторые жители получают высшее профессиональное образование в г.Похвистнево, г.Кинель, пгт.Усть-Кинельский.

Рис. 19. Структура межселенных связей жителей муниципального района Похвистневский в сфере образования.

Структура межселенных связей в сфере торгово-бытового обслуживания

Наиболее активными межселенные связи оказались в сфере торгово-бытового обслуживания. Около 85% опрошенных жителей муниципального района Похвистневский пользуются продовольственными магазинами, расположенными по месту жительства, около 40% респондентов с этой целью посещают административный центр района. Продовольственные магазины г.Самары посещают 4,2% жителей, около 3% – продовольственные магазины г.Бугуруслан. Магазины г.Отрадный посещает менее 2% жителей муниципального района Похвистневский.

Рис. 20. Структура межселенных связей жителей муниципального района Похвистневский в сфере торгово-бытового обслуживания (продовольственные магазины).

Промтоварные и специализированные магазины предполагают более высокий ранг обслуживания. В этой ситуации повышается роль более развитой среды. В структуре их посещений на первое место выходит г.Похвистнево: его отметили около 47% респондентов. На долю магазинов местного уровня приходится 24,6% ответов. Самарские магазины использует около 6% опрошенных жителей. Специализированные магазины г.Отрадный и г.Бугуруслан посещают 2,4% и 1,8% жителей соответственно.

Рис. 21. Структура межселенных связей жителей муниципального района Похвистневский в сфере торгово-бытового обслуживания (промтоварные и специализированные магазины).

Еще больше активизируются межселенные связи при посещении  рынков, где высок уровень разнообразия товаров при более низких ценах. Городской рынок сегодня для сельского жителя является и местом сбыта товаров, произведенных собственным трудом.

Обследование показало, что рынки, расположенные в административном центра района г.Похвистнево, используют около 60% опрошенных жителей муниципального района. Около 20% опрошенных жителей посещают самарские рынки. Рынки г.Отрадного посещают 16% респондентов. На долю  рынков местного уровня приходится 9,6% ответов. Немногим менее – около 9% жителей муниципального района Похвистневский посещают рынки, расположенные в г.Бугуруслане.

Рис. 22. Структура межселенных связей жителей муниципального района Похвистневский в сфере торгово-бытового обслуживания (рынки).

### 2.13.4. Степень актуальности строительства объектов социальной инфраструктуры

По результатам опроса населения муниципального района Похвистневский 76,6% его опрошенных жителей указало на необходимость организации новых рабочих мест. Улучшение организации здравоохранения является вторым по важности мероприятием – 52,7% опрошенных. Третьим по важности мероприятием жители района отметили улучшение благоустройства территории (45,5%).

На необходимость строительства дорог указало 44,9% опрошенных жителей. Около 25% опрошенных жителей указали на актуальность организации молодежных клубов, около 23% - на актуальность строительства спортивных площадок. С небольшим отрывом идет развитие сети детских учреждений (21,3%).

Организацию зон отдыха  отметили как необходимое мероприятие 18,6%. Улучшение транспортного обслуживания важно для 17,4% респондентов.

На необходимость организации концертов, выставок указало 12,6% опрошенных жителей района. Около 7% респондентов отметили необходимость строительства клубов, кинотеатров.

Рис. 23. Необходимые мероприятия по улучшению жизни в населенных пунктах муниципального района Похвистневский с точки зрения его населения (по результатам репрезентативного опроса жителей).

Таким образом, в качестве первоочередных мероприятий по улучшению жизни в населенных пунктах население муниципального района Похвистневский назвало:

- организацию новых рабочих мест,

- улучшение организации системы здравоохранения,

- улучшение благоустройства территории,

- строительство дорог,

- организацию молодежных клубов,

- строительство спортивных площадок,

- развитие сети детских учреждений,

- организацию зон отдыха,

- улучшение транспортного обслуживания,

- организацию концертов, выставок,

- строительство клубов, кинотеатров.

# 3. Зоны с особыми условиями использования территории.

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации (Статья 1 Федерального закона «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ).

Согласно действующему Градостроительному кодексу Российской Федерации, в границах Похвистневского района выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

## 3.1 Зоны особо охраняемых территорий

- Согласно действующему Земельному кодексу РФ (Федеральный закон от 25.10.2001г. № 136-ФЗ) к землям особо охраняемых территорий относятся земельные участки, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из  хозяйственного использования и гражданского оборота и для которых установлен особый правовой режим.

### 3.1.1 Зоны охраны объектов культурного наследия

Наличие памятников истории, культуры, археологии в границах проектирования требует соблюдения действующего законодательства РФ в части охраны объектов культурного наследия и, следовательно, повышенного внимания к осуществлению мероприятий проекта территориального планирования муниципального района Похвистневский.

- Историко-культурное наследие муниципального района Похвистневский состоит из вновь выявленных памятников истории и культуры, сосредоточенных в следующих населенных пунктах:

- с. Алькино - общее число объектов 11, из которых 1 комплекс;

- с. Крепость Кондурча - общее число объектов 2, из них 1 комплекс;

- с. Ахрат - общее число объектов 2, из них 2 комплекса;

- с. Большой Толкай - общее число объектов 5, из которых 3 комплекса;

- с. Вязовка - общее число объектов 1;

- с. Красные Ключи – общее число объектов 3;

- с. Кротково – общее число объектов 2;

- с. Малое Ибряйкино - общее число объектов 1 - комплекс;

- с. Малый Толкай – общее число объектов 2, из них 1 комплекс;

- с. Новое Мансуркино - общее число объектов 2, из них 1 комплекс;

- п. Перле-Вейса - общее число объектов 1 - комплекс;

- с. Подбельск - общее число объектов 4, из них 1 комплекс;

- г. Похвистнево - общее число объектов 7, из них 3 комплекса;

- с. Рысайкино - общее число объектов 2, из них 1 комплекс;

- с. Савруха - общее число объектов 2, из них 1 комплекс;

- с. Сосновка - общее число объектов 1;

- с. Среднее Аверктно - общее число объектов 1 - комплекс;

- с. Старое Мансуркино - общее число объектов 1;

- с. Чекалинка - общее число объектов 1 – комплекс.

- Перечень объектов историко-культурного наследия на территории муниципального района Похвистневский отображен в таблице № 26. (Информация предоставлена Министерством культуры, молодежной политики и спорта Самарской области) «Сводный список выявленных объектов культурного наследия Похвистневского района Самарской области согласно распоряжению Главы администрации Самарской области от 06.05.93 г. № 426-р, выявленных ОУПИиК, министерством культуры и молодежной политики Самарской области и по результатам работы комиссии по инвентаризации памятников истории и культуры и экспертизе ценности выявленных объектов историко-культурного наследия на территории Самарской области, образованной на основании распоряжения Губернатора Самарской области от 16.04.2001г. №188-р.».

По данным, полученным из Управления культуры муниципального района Похвистневский 06.10.08, часть объектов историко-культурного наследия уже утрачена. С целью сохранения историко-культурного наследия муниципального района Похвистневский и включения его историко-культурного потенциала в систему туристического комплекса Самарской области возникает настоятельная необходимость реконструкции сохранившихся памятников истории и культуры.

На территории муниципального района Похвистневский находится 52 памятника археологии. Из них 15 одиночных курганов, 18 курганных могильников, 18 селищь (поселений), 1 местонахождение керамики.

### 3.1.2 Зоны особо охраняемых природных территорий

Согласно статье 2 «Категории и виды особоохраняемых природных территорий» ФЗ «Об особоохраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г № 33 ФЗ» с изменениями, внесенными Федеральными законами  от 30.12.2001г №196 ФЗ, от 29.12.2004г №199 ФЗ, от 09.05.2005г №45 ФЗ, от 04.12.2006г №201 ФЗ, от 23.03.2007 г №37 ФЗ, от 10.05.2007 г №69 ФЗ, от 14.07.2008г №118 ФЗ, от 23.07.2008г №244 ФЗ, от 03.12.2008г №250 ФЗ, от 30.12.2008г №309 ФЗ, различаются следующие категории особоохраняемых природных территорий (ООПТ):

- государственные природные заповедники, в том числе биосферные;

- национальные парки;

- природные парки;

- государственные природные заказники;

- памятники природы;

- дендрологические парки и ботанические сады;

- лечебно-оздоровительные местности и курорты.

Памятники природы - уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения.

Согласно статье 27 «Режим особой охраны территорий памятников природы» ФЗ «Об особоохраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г № 33 ФЗ» с изменениями, внесенными Федеральными законами  от 30.12.2001г №196 ФЗ, от 29.12.2004г №199 ФЗ, от 09.05.2005г №45 ФЗ, от 04.12.2006г №201 ФЗ, от 23.03.2007 г №37 ФЗ, от 10.05.2007 г №69 ФЗ, от 14.07.2008г №118 ФЗ,

от 23.07.2008г №244 ФЗ, от 03.12.2008г №250 ФЗ, от 30.12.2008г №309 ФЗ, на территориях, занимаемых памятниками природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

Информация о памятниках природы м.р. Похвистневский представлена согласно данным Государственного кадастра особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения по состоянию на 11.08.2008 г.. расположенных в Самарской области и включенных в Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий России (см. письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Самарской области, исх. № 03-13/1597 от 27.08.2008г.), в таблице № 28 «Особо охраняемые природные территории м.р. Похвистневский по состоянию на 11.08.2008г.».

Таблица № 28

«Особо охраняемые природные территории муниципального района Похвистневский по состоянию на 11.08.2008г.».

| № п/п | Название ООПТ | Категория | Статус | Профиль | Год создания | Общая площадь, га | Участие в между-народных конвен-циях, программ-мах | Правоустанавливающий документ об организации ООПТ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Вид документа | Наименование органа власти | Дата | № |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Березовая лесостепь в верховьях р. Аманак | памятник природы | Региональ-ный | комплексный | 1989 | 41 | - | Решение | Куйбышев-ский облисполком | 14.06.89 | 201 |
| 2 | Гора Копейка | памятник природы | Региональ-ный | комплексный | 1987 | 115 | - | Решение | Куйбышев-ский облисполком | 03.11.87 | 386 |
| 3 | Малокинель-ские нагорные дубравы | Памятник природы | Региональ-ный | лесной | 1989 | 193 | - | Решение | Куйбышев-ский облисполком | 14.06.89 | 201 |
| 4 | Мочалеевские нагорные дубравы | Памятник природы | Региональ-ный | ботанический | 1989 | 477 | - | Решение | Куйбышев-ский облисполком | 14.06.89 | 201 |
| 5 | Подбельские пойменные дубравы | памятник природы | Региональ-ный | комплексный | 1989 | 931 | - | Решение | Куйбышев-ский облисполком | 14.06.89 | 201 |
| 6 | Похвистнев-ские пригородные дубравы | Памятник природы | Региональ-ный | ботанический | 1989 | 2969 | - | Решение | Куйбышев-ский облисполком | 14.06.89 | 201 |
| 7 | Ятманские широколиственные леса | Памятник природы | Региональ-ный | лесной | 1989 | 868 | - | Решение | Куйбышев-ский облисполком | 14.06.89 | 201 |
| 8 | Абдулзавод-ская дубрава | Памятник природы | региональный | ботанический | 1984 | 524 | - | Решение | Куйбышев-ский облисполком | 14.06.89 | 201 |
| 9 | Малокинель-ские пойменные дубравы | Памятник природы | региональный | ботанический | 1984 | 188 | - | Решение | Куйбышев-ский облисполком | 14.06.89 | 201 |
| 10 | Малокинельский байрачно-степной комплекс | Памятник природы | региональный | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 3.2. Санитарно-защитные и охранные зоны

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». – М.: Минздрав РФ, 2008г.

Согласно упомянутому СанПиН, организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

Санитарно-защитная зона – территория между границами промплощадки предприятия, с учетом перспективы его расширения и развития, и селитебной застройкой.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

СЗЗ предназначена для:

- обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ;

- создания архитектурно-эстетического барьера между промышленностью и жилой зоной при соответствующем ее благоустройстве;

- организации дополнительных озелененных площадей с целью  усиления ассимиляции и фильтрации загрязнителей атмосферного воздуха.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резервная территория предприятия и использоваться для расширения промышленной площадки, а также для перспективного развития селитебной застройки.

Возможность использования земель, отведенных под санитарно-защитные зоны для с/х производства, должна быть обоснована соответствующими ведомствами, и иметь положительное заключение органов и учреждений санитарно-эпидемиологической службы.

Санитарно-защитная зона должна быть  максимально озеленена.

В границах СЗЗ новое жилищное строительство не допускается. Вопрос о жилищном строительстве в границах СЗЗ и необходимости вывода населения решается в каждом конкретном случае с учетом фактического загрязнения атмосферы и перспективы снижения неблагоприятного воздействия выбросов объекта на окружающую среду и установленного уровня воздействия физических факторов.

Допустимые в пределах санитарно-защитных зон промышленных/ коммунальных предприятий/ объектов виды хозяйственной деятельности едины для государственных, индивидуальных и частных предприятий и определяются номенклатурой производственных объектов и планировочных элементов, допускаемых к размещению на территории санитарно-защитных зон.

Номенклатура объектов и планировочных элементов, допускаемых к размещению на территории СЗЗ определяется в зависимости от ее размера, по таблице № 29 (см. «Рекомендации по разработке проектов санитарно-защитных зон промышленных предприятий, групп предприятий». – М.: РЭФИА, 1998г.).

Таблица № 29

Номенклатура объектов и планировочных элементов,

допускаемых к размещению на территории СЗЗ

| №№ п.п. | Наименование объектов и планировочных элементов | Радиус СЗЗ, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 300 | 300-1000 | 1000-3000 |
| Озеленение, благоустройство |  |  |  |  |
| 1. | Древесно-кустарниковые насаждения | * | * | * |
| 2. | Газоны, цветники | * | * | * |
| 3. | Питомники |  |  | * |
| 4. | Сельскохозяйственные культуры |  |  | * |
| 5. | Площадки для отдыха рабочих на предприятиях | * | * | * |
| Транспортные сети |  |  |  |  |
| 6. | Автодороги, проезды | * | * | * |
| 7. | Развязки дорог в разных уровнях |  |  | * |
| 8. | Тротуары | * | * | * |
| 9. | Велосипедные дорожки | * | * | * |
| 10. | Стоянки автомотовелотранспорта | * | * | * |
| 11. | Железнодорожные пути |  |  | * |
| 12. | Вертолетные площадки |  |  | * |
| Инженерные коммуникации |  |  |  |  |
| 13. | Сети инженерных коммуникаций | * | * | * |
| 14. | ЛЭП от 20 до 110 кВ |  | * | * |
| 15. | ЛЭП от 110 до 220 кВ |  |  | * |
| Здания административно-служебного и научно-технического назначения |  |  |  |  |
| 16. | Административно-служебные здания промпредприятий | * | * | * |
| 17. | Здания научно-технического назначения промпредприятий | * | * | * |
| 18. | Помещения для аварийного персонала и охраны предприятий | * | * | * |
| 19. | Профтехучилища, техникумы | * | * | * |
| 20. | Павильоны стационарного наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха | * | * | * |
| Здания торгово-коммунального назначения |  |  |  |  |
| 21. | Торговые здания, киоски | * | * | * |
| 22. | Заводские столовые | * | * | * |
| 23. | Заводские амбулатории, поликлиники | * | * | * |
| 24. | Пожарные депо | * | * | * |
| 25. | Бани, прачечные | * | * | * |
| 26. | Гаражи | * | * | * |
| 27. | Котельные (на газовом топливе с обоснованием их размещения расчетом рассеивания) |  | * | * |
| 28. | Промтоварные склады, не выделяющие вредностей |  | * | * |
| 29. | Мелкие предприятия, не выделяющие производственных вредностей |  | * | * |

В новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», вступивших в силу 01.03.2008г., вводится поэтапное определение границы санитарно-защитной зоны – от ориентировочной (ранее нормативной, устанавливаемой в соответствии с классификатором, приведенным в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), через расчетную (предварительную), к установленной (окончательной), т.е. обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержденной результатами натурных исследований.

Границы СЗЗ устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия, либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.

Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон объектов промышленного назначения Похвистневского района показаны в таблице № 30  «Перечень промышленных предприятий Похвистневского района».

Таблица № 30

Перечень промышленных предприятий Похвистневского района

| № п/п | Название предприятия | Место- нахождение | Специфика производства, вид продукции | Ориентиро-вочный размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Халяль» (мясокомбинат) | с. Алькино | Производство мясных консервов | 300 |
| 2 | ООО «Хлебокомбинат» | с. Подбельск | Производство хлебо-булочной продукции | 100 |
| 4 | ООО «Колос» | с. Рысайкино |  | 100 |
| 5 | ООО «Архангельское» |  | Мукомольное производство | 100 |
| 6 | ООО «Экопродукт» | с. Красные Ключи | с. Старый Аманак | 100 |

Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон производственных объектов сельскохозяйственного назначения Похвистневского района показаны в табл. № 27 «Производственные объекты сельскохозяйственного назначения Похвистневского района».

Таблица № 31

Производственные объекты сельскохозяйственного назначения Похвистневского района

| № | Хозяйство | Населенный пункт | Профиль | Поголовье | Класс опасности | Ориентировочный радиус СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО «Северный ключ» | Савруха | СТФ | 12000 | II | 500 |
| 2 | ООО "Надежда" | Малое Ибряйкино | СТФ | 108 | III | 300 |
| 3 | ООО «Золотая нива» | Старый Аманак | КРС | 405 | III | 300 |
| 4 | ООО «Исток» | Среднее Аверкино | КРС | 188 | III | 300 |
| 5 | ООО «Радуга» | Нижнеаверкино | КРС | 274 | III | 300 |
| 6 | СПК «Хлебороб» | Малый Толкай | КРС | 256 | III | 300 |
| 7 | СПК «Ягодное» | Нижнее Ягодное | КРС | 162 | III | 300 |
| 8 | СХА "Дружба" | Ахрат | КРС | 355 | III | 300 |
| 9 | СХА « Восход» | Рысайкино | КРС | 497 | III | 300 |
| 10 | СХА им. Пушкина | Красные Ключи | КРС | 240 | III | 300 |
| 11 | ЗАО «Северный ключ» | Савруха | КРС | 2823 | II | 500 |
| 12 | КФХ Багаутдинова | Султангулово | КРС | 100 | IV | 100 |
| 13 | КФХ Исхаков | Алькино | КРС | 196 | III | 300 |
| 14 | КФХ Евчик | Исаково | КРС | 140 | III | 300 |
| 15 | КФХ Курушов | Абдул-Завод | КРС | 50 | IV | 100 |
| 16 | ЗАО «Северный ключ» | Северный Ключ | СТФ | 12046 | I | 1000 |
| 17 | ЗАО «Северный ключ» | Савруха | СТФ | 12036 | I | 1000 |
| 18 | КФХ Лошманов | Новая Точка | СТФ | 170 | III | 300 |
| 19 | КФХ Мастанов | Новый Аманак | СТФ | 100 | IV | 100 |
| 20 | КФХ Верховцев | Большая Ега | КРС | 80 | IV | 100 |
| 21 | ООО "Исток" | Среднее Аверкино | СТФ | 30 | V | 50 |
| 22 | КФХ Полтаев | Большой Толкай | СТФ | 200 | III | 300 |
| 23 | КФХ Гайсаров | Новое Мансуркино | КРС | 150 | III | 300 |

Существующий полигон ТБО расположен в 2,5 километрах юго-западнее г.Похвистнево (1,5 км севернее с. Среднее Аверкино). Радиус ориентировочной СЗЗ полигона составляет 500 м.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, ориентировочная СЗЗ сельских кладбищ составляет 50 м. Санитарный разрыв до жилой застройки, как правило, соблюдается.

Согласно справке Управления ветеринарии Самарской области № 31/341 от 15.08.2008г., на территории м.р. Похвистневский имеется 11 скотомогильников. Их местоположение и характеристика показаны в табл.№ 31.

На все скотомогильники имеются ветеринарно-санитарные карточки, согласно которым установленный размер СЗЗ от скотомогильников до жилых и общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) составляет 1000 м.

Таблица № 32

Объекты размещения биологических отходов в м.р. Похвистневский

| № п/п | Населенный пункт | Рас-стояние до населен-ного пункта, км | СЗЗ, м | Функционирование | Дата |  | Соответствие вет.сан. прави-лам (ВСП) | Какие именно нарушения | Балансо-держатель | Рекомендации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | от-кры-тия | по-следнего захоронения |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | с. Алькино | 1,0 | 1000 | действующий | 1986 |  | не соответ-ствует | Яма из бетонных блоков, нет ограждения, траншеи и обваловки, нет крышки, свалка бытовых отходов | Администрация с.п. Алькино | Законсервировать с последующей рекультивацией территории |
| 2 | с.Рысайкино | 1,0 | 1000 | действующий | 2002 |  | не соответ-ствует | Металлическая емкость, сделан глубокий ров, огорожен металлической сеткой, нет сплошного ограждения | СХА «Восход» | Привести в соответ-ствие с ВСП |
| 3 | с. Перле-Вейса | 1,0 | 1000 | действующий | 1995 |  | не соответ-ствует | Металлическая емкость, нет ограждения, нет траншеи | Администрация с.п. Малое Ибряйкино | Законсервировать с последующей рекультивацией территории |
| 4 | с. Среднее Аверкино | 1,0 | 1000 | действующий | 1992 |  | не соответ-ствует | Землянная яма, нет траншеи, ограждения | ООО «Исток» | Привести в соответ-ствие с ВСП |
| 5 | с.Нижнеаверки-но | 3,5 | 1000 | действующий | 1988 |  | не соответ-ствует | Ж/б блоки, нет траншеи | ООО «Радуга | Привести в соответ-ствие с ВСП |
| 6 | с. Старый Аманак | 5,0 | 1000 | действующий | 1986 |  | не соответ-ствует | Ж/б блоки, нет траншеи ограждения, нет крышки. | СПК «Золотая Нива» | Привести в соответ-ствие с ВСП |
| 7 | с.Новое Мансуркино | 2,5 | 1000 | действующий | 2006 |  | не соответ-ствует | Металлическая емкость, нет ограждения, нет траншеи | ООО «Н.-Мансуркино» | Привести в соответ-ствие с ВСП |
| 8 | с. Исаково | 2,0 | 1000 | действующий | 2002 |  | не соответ-ствует | Ж/б блоки, нет траншеи ограждения, нет крышки. | СПК «Исаков-ский» | Законсервировать с последующей рекультивацией территории |
| 9 | с. Староганькино | 3,0 | 1000 | действующий | 1987 |  | не соответ-ствует | Металлическая емкость | ООО «Весна» | Привести в соответ-ствие с ВСП |
| 10 | с. Красные Ключи | 1,5 | 1000 | действующий | 2002 |  | не соответствует | Обновлена изгородь, сделан ров, установлена табличка, повешен замок на крышку | СХА Пушкина | Привести в соответ-ствие с ВСП |
| 11 | с. Малый Толкай | 2,5 | 1000 | действующий | 2002 |  | не соответ-ствует | Установлена новая металлическая емкость, нет траншеи | СПК «Хлебороб» | Привести в соответ-ствие с ВСП |
| 12 | с. Мочалеевка | 0,8 | 1000 | действующий | 1995 |  | не соответ-ствует | Металлическая емкость, нет траншеи, нет замка на крышке | ООО «Восток | Законсервировать с последующей рекультивацией территории |
| 13 | с.Стюхино | 3,0 | 1000 | действующий | 2003 |  | не соответ-ствует | Металлическая емкость, нет ограждения, нет траншеи, отсутствуют подъездные пути | ООО «Ессентуки» | Привести в соответ-ствие с ВСП |
| 14 | с.Султангулово | 2,0 | 1000 | действующий | 2005 |  | не соответ-ствует | Металлическая емкость, нет ограждения, траншеи, отсутствует крышка | КФХ Багаутдинов | Привести в соответ-ствие с ВСП |
| 15 | с. Абдул Завод | 1,0 | 1000 | действующий | 2002 |  | не соответ-ствует | Металлическая емкость, нет ограждения, траншеи, отсутствует крышка | СХА «Искра» | Привести в соответ-ствие с ВСП |
| 16 | с. Старо-похвистнево | 1,5 | 1000 | не действующий |  | 2004 | не соответствует | Земляная яма, засыпана землей, захоронения не производятся | Администрация с.п. Старо-похвистнево | Законсервировать с последующей рекультивацией территории |
| 17 | с.Большая Ега | 2,0 | 1000 | не действующий |  | 2003 | не соответ-ствует | Земляная яма, засыпана землей, захоронения не производятся | Администрация с.п. Красные Ключи | Законсервировать с последующей рекультивацией территории |
| 18 | с. Кротково | 2,0 | 1000 | не действующий |  | 2002 | не соответ-ствует | Земляная яма, засыпана землей, захоронения не производятся | Администрация с.п. Кротково | Законсервировать с последующей рекультивацией территории |
| 19 | с. Первомайск | 2,0 | 1000 | не действующий |  | 2005 | не соответ-ствует | Земляная яма, засыпана землей, захоронения не производятся, нет ограждения, нет траншеи | Администрация с.п. Мочалеевка | Законсер-вировать с последующей рекультивацией территории |
| 20 | с. Нижнеягодное | 1,0 | 1000 | не действующий |  | 2006 | не соответ-ствует | Земляная яма, захоронения не производятся, нет ограждения, нет траншеи | СПК «Ягодный» | Законсервировать с последующей рекультивацией территории |
| 21 | с. Большой Толкай | 2,5 | 1000 | не действующий |  | 2005 | не соответствует | Земляная яма, захоронения не производятся, нет ограждения, нет траншеи | Администрация с.п. Большой Толкай | Законсервировать с последующей рекультивацией территории |
| 22 | с.Ахрат | 1,8 | 1000 | действующий | 1996 |  | соответ-ствует | Яма Беккари , соответствует ВСП | СХА «Дружба» | Поддерживсть в соответствии с ВСП |

Согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 13-7-2/469 утв. 04.12.1995г., размер СЗЗ от скотомогильников до жилых и общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) должен составлять 1000 м.

В санитарно-защитной зоне скотомогильников запрещается: выпас скота, строительство домов, размещение складов, дачных участков, садов и огородов.

Использование территории скотомогильника для промышленного строительства допускается в исключительных случаях с разрешения Главного государственного ветеринарного инспектора республики, др. субъекта РФ, если с момента последнего захоронения в биотермическую яму прошло менее 2 лет, в земляную яму – не менее 25 лет. Запрещается строительство промышленных объектов, связанных с приемом и переработкой продуктов питания и кормов. Строительные работы допускается проводить только после дезинфекции скотомогильника в соответствии с действующими правилами и последующего отрицательного анализа проб почвы и гуммированного остатка на сибирскую язву.

По территории муниципального района Похвистневский проходит комплексный участок трубопровода, включающий несколько ниток разнопрофильных трубопроводов:

1. с востока на юго-запад проходит комплексный участок магистрального трубопровода (Н1, Н10, Н14, Н16,Н18,Н27,Н43,П1,Б2,Э3, Г11, Г18,Г27).

Структура комплексного участка:

- Нефтепровод «Нижневартовск-Самара» (Н1, Ǿ1220). Вид продукта перекачки – нефтепродукты. СЗЗ - 200м;

- Нефтепровод «Муханово-Самара» (Н10, Ǿ820, 720, 529). Вид продукта перекачки – нефтепродукты. СЗЗ – 150м;

- Нефтепровод «Бугурусна-Сызрань» (Н14, Ǿ720, 529). Вид продукта перекачки – нефтепродукты. СЗЗ – 150м;

- Нефтепровод «Бавалы-СамараII» (Н16, Ǿ529). Вид продукта перекачки – нефтепродукты. СЗЗ – 150м;

- Нефтепровод «Кротовка-Самара» (Н18, Ǿ529). Вид продукта перекачки – нефтепродукты. СЗЗ – 150м;

- Нефтепровод «Бавалы-Самара» (Н27, Ǿ377, 325). Вид продукта перекачки – нефтепродукты. СЗЗ – 100м;

- Нефтепровод «Муханово-УГПИ-ИТР» (Н43, Ǿ200). Вид продукта перекачки – нефтепродукты. СЗЗ – 75м.

- Продуктопровод «Уфа-Западное направление» (П1, Ǿ530). Вид продукта перекачки – нефтепродукты. СЗЗ – 150м;

- Продуктопровод «Муханово-Новокуйбышевский НПЗ» (Б2, Ǿ250). Вид продукта перекачки – бензин. СЗЗ – 75м;

- Продуктопровод «Отрадненский ГПЗ-Новокуйбышевский НПЗ» (Э3, Ǿ200). Вид продукта перекачки – этан. СЗЗ – 75м.

- Газопровод «Муханово-Самара» (Г11, Ǿ 700). СЗЗ – 200м;

- Газопровод «Красные Пески-Самара» (Г18, Ǿ 500). СЗЗ – 150м;

- Газопровод «Красные Пески-Самара» (Г27, Ǿ 325). СЗЗ – 150м.

На территории района имеются объекты по транспортировке и хранению нефтепродуктов: две нефтебазы, подземное хранилище газа, газокомпрессорная станция, нефтеперабатывающая станция и пункт подогрева нефти:

1. Газокомпрессорная станция и подземное хранилище газа расположена в районе с.Стар.Аманак. СЗЗ – 300 м;

2. Нефтебаза расположена в г.о.Похвистнево и в районе с.Подбельск. СЗЗ – 500м;

3. Газокомпрессорная станция в г.о.Похвистнево СЗЗ – 300 м;

4. Нефтеперабатывающая станция и пункт подогрева нефти - в юго-восточной части района. СЗЗ – 1000м.

Минимальное расстояние от газораспределительных станций до населенных пунктов, промышленных предприятий, зданий и сооружений также принимается  согласно СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы» и должно составлять не менее 150 м.

Согласно СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», санитарные разрывы от участков железных дорог: «Москва-Рязань-Саранск-Самара-Уфа-Челябинск», «Серные Воды II - Кротовка», составляют 100 м в обе стороны от дорожного полотна.

Регламент зоны санитарного разрыва от транспортных сооружений предусматривает запрещение размещения в пределах ее границ объектов жилой застройки, детских, дошкольных, школьных учреждений, предприятий общепита, учреждений здравоохранения амбулаторного и стационарного типа, а также необходимость выноса указанных типов сооружений из зоны санитарного разрыва, назначаемой для вновь построенного объекта.

Муниципальный район Похвистневский имеет развитую сеть автомобильных дорог общего пользования общей протяженностью 339,781 км.

Согласно рекомендациям Министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области (исх. № 28/746 от 10.04.2008 г.), придорожная полоса автомобильных дорог общего пользования I, II категории, пересекающих проектируемую территорию, принимается 75 м. Придорожная полоса автомобильных дорог III и IV категории принимается 50 м.

В границах поселений размер придорожной полосы для существующих дорог общего пользования Самарской области устанавливается до границы существующей застройки, но не более 50м.

Охранные зоны

Для проектируемой территории объектами, имеющими охранные зоны, являются магистральные трубопроводы, высоковольтные ЛЭП.

Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов» (утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9, с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61), вдоль трасс трубопроводов (при любом виде их прокладки), транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, для исключения возможности повреждения трубопроводов, устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности: возводить любые постройки и сооружения, высаживать деревья и кустарники, сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки транспорта, свалки, разводить огонь, производить любые работы, связанные с нарушением грунта и др.

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, для газопроводов низкого давления ширина охранной зоны составляет от 2 до 10 м.

По территории района проходят высоковольтные ЛЭП напряжением 10, 35, 110, 220 кВ.

Согласно «Правилам устройства электроустановок (ПЭУ)». – М.: Энергоатомиздат, 1985г., предусмотрены следующие размеры охранных зон от крайних проводов воздушных линий электропередачи:

| - 10 кВ | – 10 м |
| --- | --- |
| - 35 кВ | – 15 м; |
| - 110 кВ | – 20 м; |
| - 220 кВ | – 25 м; |

Согласно «Санитарным нормам и правилам защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты». – М.: Минздрав СССР, 1984 г., защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям «Правил устройства электроустановок (ПЭУ)». – М.: Энергоатомиздат, 1985 г. и «Правил охраны высоковольтных электрических сетей», не требуется.

## 3.3. Водоохранные зоны и прибрежные защитные  полосы

Водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму использования их территорий определяются в соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации (Закон Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ).

Согласно Статьи 65 «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы» Водного кодекса РФ, ширина водоохранной зоны рек протяженностью от истока до устья от пятидесяти километров и более, устанавливается в размере двухсот метров. Таким образом, нормативная водоохранная зона р. Большой Кинель (594км) составит 200 м.

Поскольку в населенных пунктах района преобладают индивидуальные домовладения, не оборудованные централизованной канализацией хозяйственно-бытовых сточных вод, участки жилой застройки в пределах водоохраной зоны рассматриваются, как источник загрязнения почв, подземных и поверхностных вод за счет просачивания фильтрата от надворных уборных, выгребных ям и стихийных свалок ТБО.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных, организация для них летних лагерей и купочных ванн.

## 3.4. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарные мероприятия выполняются в пределах первого пояса ЗСО владельцем водозаборов, в пределах второго и третьего поясов – владельцами объектов, оказывающих или могущих оказать отрицательное влияние на качество подземных вод.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Система мер, обеспечивающих санитарную охрану подземных вод, предусматривает организацию и регулируемую эксплуатацию зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения.

По данным «Схемы территориального планирования и градостроительного развития территории Самарской области» (Самара: ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект», 2006 г.), территория м.р. Похвистневский приурочена, в основном, к области распространения условно (т.е. недостаточно) защищенных и незащищенных от загрязнения с поверхности водоносных подразделений.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при использовании недостаточно защищенных подземных вод, граница 1-го пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 50 м от водозабора.

Границы 2-го и 3-го поясов ЗСО определяются расчетом.

Согласно требованиям упомянутого СанПиН 2.1.4.1110-02, в первом поясе ЗСО подземных и поверхностных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором поясе ЗСО подземных  водозаборов не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования;

- закачка отработанных вод в подземные горизонты;

- подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;

- размещение складов ГСМ, складов  ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод и выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Отсутствие учета требований к режиму использования территорий 1-го, 2-го и 3-го поясов ЗСО источников водоснабжения, санитарно-защитной полосы водоводов а также невнимание к условиям природной защищенности подземных вод при размещении объектов промышленно-селитебной и сельскохозяйственной инфраструктуры предопределяет высокую потенциальную возможность загрязнения вод и их реальное загрязнение, а значит, создает проблему для снабжения населения водой питьевого качества.

3.5. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Территориями, подверженными воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера в первую очередь, являются зоны проявления опасных геологических процессов.

Низменное левобережье р.Большой Кинель подвержено паводковому подпору (подтоплению) и затоплению паводковыми водами. Территория района в целом подвержена проявлениям водной эрозии почв (оврагообразование).

Кроме прямого материального ущерба, затопление существенно ухудшает экологическую ситуацию в прибрежной зоне реки, что выражается в переработке берегов, нивелировании береговой линии, потере в связи с переработкой берегов земельных угодий различного назначения. Кроме того, происходит смыв загрязнений в водоемы и водотоки, что приводит к сезонному ухудшению качества воды поверхностных водных объектов.

Согласно «Временному положению об условиях хозяйственной деятельности на территориях, находящихся в зонах периодического затопления и подтопления паводками» - утвержденного Постановлением Главы администрации Самарской области от 06.04.95 г. № 118, на паводкоопасных территориях категорически запрещается размещение новых объектов, которые могут создать потенциальную угрозу загрязнения водоемов, ухудшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в период затопления.

К объектам - потенциальным загрязнителям относятся:

- нефтяные скважины;

- электрообессоливающие установки;

- товарные парки;

- нефтесборные пункты;

- насосные станции по перекачке нефтепродуктов;

- отстойники нефтесодержащих и высокоминерализованных пластовых вод;

- заправочные станции;

- склады ГСМ;

- ремонтно-механические мастерские;

- животноводческие комплексы и фермы;

- птицефабрики;

- летние площадки и лагеря для скота;

- временные земляные плотины;

- склады химудобрений, ядохимикатов, сильнодействующих ядовитых веществ;

- кладбища;

- скотомогильники;

- свалки;

- другие объекты-загрязнители.

Существующие объекты - загрязнители водных ресурсов, находящиеся в водоохранных зонах в пределах паводкоопасных территорий, выносятся или реконструируются согласно утвержденным проектам водоохранных зон.

Размещение новых жилых и производственных объектов, объектов социальной сферы, не являющихся потенциальными загрязнителями водоемов, допускается в исключительных случаях при надлежащем обосновании и при условии осуществления инженерно-технических мероприятий.

Усиление антропогенной нагрузки на территорию вызывает активизацию опасных природных процессов.

К территориям, подверженным воздействию чрезвычайных ситуаций техногенного характера относятся зоны влияния газо- и нефтепроводов, поскольку названные объекты являются взрывопожароопасными. Кроме того нефтепроводы являются потенциальными источниками загрязнения почв, подземных и поверхностных вод нефтью при ее розливах в случае развития аварийных ситуаций на нефтепроводах.

Территории, подверженные проявлениям опасных природных процессов, являются ограниченно пригодными для градостроительной деятельности, поскольку требуют обязательного проведения комплексных инженерных, инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий, а также сложных мероприятий по инженерной подготовке.

Крупному строительству в границах проектирования должны предшествовать целевые изыскания, согласно требованиям СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» и СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».

Защиту застраиваемых территорий от проявлений опасных геологических процессов следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

- Информация об источниках чрезвычайных ситуаций техногенного характера территориях, подверженных их воздействию и мероприятиях по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера отражена в Томе 3 «Инженерно-технические мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций» («ИТМ ЧС») в составе проекта «Схемы территориального планирования Похвистнвского района Самарской области».

## 3.6. Зоны залегания полезных ископаемых

Месторождения полезных ископаемых подлежат охране согласно Федеральному Закону о внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О недрах» (принят Госдумой РФ 08.02.1995 г.).

Основными требованиями к использованию и охране недр являются:

а) Предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых;

б) Соблюдение установленного порядка использования площадей залегания полезных ископаемых в иных целях.

Это тем более актуально, что нефтяные месторождения (Сарбайско - Мочалеевское, Дерюжевское, Ново – Аманакское, Кротковско – Алешкинское и др.  – всего 17 ед.), как правило, приурочены к областям распространения незащищенных или слабо защищенных от загрязнения с поверхности подземных вод.

## 3.7. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ

Для проектируемой территории - это зоны атмосферного загрязнения и вибрационного воздействия от автомобильных дорог, зоны акустического дискомфорта и вибрационного воздействия от железной дороги.

Уровень неблагоприятного воздействия автодорог определяется в основном концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы за счет выбросов от движущихся автотранспортных средств и дальностью распространения этих концентраций.

Территорию муниципального района Похвистневский пересекают участки железных дорог: «Москва-Рязань-Саранск-Самара-Уфа-Челябинск», «Серные Воды II - Кротовка».

По аналоговым данным (Отчет «Оценка существующего и ожидаемого акустического и вибрационного воздействия от железнодорожного транспорта и разработка защитных мероприятий для селитебной территории в рамках проекта «Электрификация участка Сызрань-Сенная Куйбышевской и Приволжской железной дороги, со строительством второго главного пути (Корректировка). Шумозащитные экраны на перегонах Куйбышевской ж/д и станциях». - Санкт-Петербург: ООО НПО «Институт акустических экранов», 2007 г.), ширина зоны акустического дискомфорта с каждой стороны железной дороги в ночной период суток колеблется от 300 м до 600 м. За пределами зоны акустического дискомфорта шумовой режим соответствует санитарным нормам.

В зону акустического дискомфорта от железной дороги попадает часть жилой застройки населенных пунктов: с. Подбельск, ж.-д. разъезд Муравка, с.Нижнеаверкино.

Зона действия вибрации железнодорожных и автотранспортных магистралей в среднем не превышает 30-50 м от кромки дорожного полотна.

При исторически сложившемся (фактическом) размещении жилья, производственных объектов, объектов социальной сферы и дачных участков на территориях опасных природных процессов, в санитарно-защитных, водоохранных зонах или прибрежных защитных полосах,- эти объекты должны  эксплуатироваться с обязательным выполнением соответствующих инженерных и природоохранных мероприятий, в противном случае их необходимо выносить за пределы зоны ограничений или реконструировать согласно утвержденной проектной документации.

# 4. Санитарно-гигиенические аспекты воздействия на окружающую среду

4.1. Источники и уровень загрязнения атмосферы

В урбанизированных зонах выбросы в атмосферу являются наиболее опасным и интенсивным фактором загрязнения всех компонентов окружающей среды с прямым экологическим воздействием.

Компоненты окружающей среды связаны между собой теснейшим вещественным и энергетическим обменом, в силу чего происходит взаимопроникновение и миграция загрязняющих веществ в сопредельных средах. Поэтому промышленные источники и транспорт, загрязняя атмосферный воздух, одновременно оказывают негативное воздействие на почвы, поверхностные и подземные воды, растительность и животный мир и, как следствие – на здоровье населения.

Основными источниками загрязнения атмосферы в границах проектирования являются стационарные источники выбросов от технологических участков производственных объектов, дымовые трубы котельных и автомобильный транспорт.

По данным статистического сборника “Окружающая среда Самарской области в 2006 году» (Самара: Самарский областной комитет государственной статистики, 2007г.), общее количество источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу расположенных на производственных площадках промышленных предприятий в границах муниципального района Похвистневский – 526.

Количество загрязняющих веществ, отходящих от всех источников составляет 4,40 тыс.тонн. При этом 4,34 тыс.тонн выбрасывается без очистки, что значительно меньше, по сравнению с 2003 г. - 14,86 тыс.т.

Поступило на очистные сооружения 0,06тыс. тонн загрязняющих веществ, из них уловлено и обезврежено 0,06тыс. тонн.

Снабжение теплом капитального жилого и общественного фонда района осуществляется от отопительных котельных. Жилой фонд имеет в основном газовое отопление.

Основными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу от источников теплоснабжения при использовании в качестве топлива природного газа, являются диоксид азота и окись углерода. Наиболее токсичным из названных ингредиентов является диоксид азота, который относится к третьему классу опасности, имея предельно-допустимую концентрацию для населенных мест 0,2 мг/м3 (см. ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»).

Движущийся по дорогам автомобильный транспорт является источником загрязнения атмосферы.

Относительно влияния выбросов в атмосферу от автотранспорта установлено следующее: в отработавших газах автомобилей содержится более 200 различных соединений - продуктов полного и неполного сгорания топлива, основные из них: окислы азота, сернистый ангидрид, окись углерода, взвешенные вещества, сажа, соединения свинца, углеводороды различны групп, самая значительная из которых - альдегиды, полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), наиболее токсичным среди которых  является бенз(а)пирен и др.

Муниципальный район Похвистневский имеет развитую сеть автомобильных дорог общего пользования. Все они имеют твердое покрытие.

Протяженность территориальных автомобильных дорог общего пользования в границах района составляет 339,781 км.

Наиболее высокая интенсивность движения автотранспортных средств (до 1000 авт. в сутки) отмечена на автодорогах общего пользования:

- «Похвистнево - Клявлино км 1- км 40,5»

- «Самара - Бугуруслан км 122,2 - км 164»

В границах м.р. Похвистневский проходит основная автодорога территориального значения «Самара-Бугуруслан» с расчетной интенсивностью транспортного пока порядка 6000 авт/сут.

По аналоговым данным (отчет НИР «Территориальная программа совершенствования и развития сети автомобильных дорог Самарской области на период до 2010г. с прогнозом до 2020г» Том 1. Книга 4. «Экологическое обоснование программы», разработанного ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект в 2001 г.), при указанной интенсивности движения, максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ в выбросах от автотранспорта не превысят санитарных нормативов для населенных мест.

4.2. Источники и уровень загрязнения поверхностных водных объектов

Уровень антропогенного воздействия на поверхностные водные объекты в границах муниципального района Похвистневский характеризуется качеством воды основных объектов его гидрографической сети.

В целом, выделяют три основные группы антропогенных факторов, определяющих качество воды поверхностных водных объектов:

- фоновое загрязнение, поступающее от организованных и диффузных источников, расположенных выше по течению;

- организованные выпуски различных категорий сточных вод в пределах рассматриваемой акватории;

- диффузное загрязнение с площади водосбора рассматриваемого водного объекта, поступающее с ливневыми и талыми водами, дренажными водами мелиорированных территорий, переносимыми с боковой приточностью.

Другую категорию источников загрязнения поверхностных водных объектов составляют расположенные в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос стоянки маломерного флота, дебаркадеры, свалки, склады, объекты рекреации и т.п.

Существенным источником загрязнения поверхностных водных объектов нефтепродуктами является перемещающийся маломерный флот. По статистике потери топлива, приходящиеся на один двигатель, в день составляют около 200 г. «Потерянные» нефтепродукты частично растекаются по поверхности, частично поглощаются планктоном, водорослями, другими живыми организмами и, в значительной мере, откладываются на дно.

Серьезный вред наносит и шум от двигателей маломерного флота: нарушаются условия воспроизводства рыб, пути их миграций, страдает кормовая база водоемов.

Основное отрицательное воздействие на чистоту малых рек оказывают:

- стоки от животноводческих комплексов, ферм, летних лагерей и загонов для скота;

- бессистемная пастьба скота на прилегающих к берегам естественных пастбищах;

- хозяйственно-бытовые стоки населенных пунктов;

- производственные стоки предприятий местной промышленности;

- стоки с полей, обработанных пестицидами и минеральными удобрениями;

- разрушение в паводковые периоды земляных дамб, построенных на водотоках.

До настоящего времени в границах населенных пунктов и на территории промышленных предприятий Похвистневского района отсутствуют системы ливневой канализации. Смыв загрязняющих веществ с территорий населенных пунктов и производственных площадок промышленных и сельскохозяйственных предприятий происходит по рельефу местности, в основном, в систему водосбора р.Большой Кинель.

Следовательно, хозяйственно-бытовые стоки частного сектора жилой застройки, неочищенные или недостаточно очищенные производственные стоки промышленных и сельскохозяйственных предприятий, бессистемный сброс неочищенных ливневых и талых вод оказывают отрицательное воздействие на чистоту поверхностных водных объектов в границах проектирования.

Наиболее крупным объектом гидрографической сети проектируемой территории является р.Большой Кинель.

УКИЗВ - удельный комбинаторный индекс загрязненности воды - условно оценивает долю загрязняющего эффекта, вносимого в общую степень загрязненности воды, обусловленную одновременным присутствием ряда загрязняющих веществ. Позволяет проводить сравнение степени загрязненности воды в различных створах и пунктах при условии различия программы наблюдений.  Значение УКИЗВ может варьироваться от 1 до 16; чем больше значение, тем хуже качество воды.

Таблица № 33

Качество воды р. Большой Кинель по годам

| Показатели качества водного объекта | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УКИЗВ | 2,61 | 2,88 | 4,33 | 4,28 | 2,77 |
| Класс качества воды | 3 А (весьма загрязненная) | 3 А (весьма загрязненная) | 4 А (грязная) | 4 А (грязная) | 3 А (весьма загрязненная) |

Таблица №33 наглядно показывает, что УКИЗВ р.Большой Кинель по сравнению с наблюдениями 2003 г сравнительно возрос к 2005 году,  но в 2006 году был ниже, по сравнению с 2005 годом.

По данным «Обзора состояния загрязнения окружающей среды на территории Самарской области за 2006 г.», выполненного Приволжским межрегиональным территориальным управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ПУГМС), мониторинг загрязнения воды р.Большой Кинель на территории Самарской области проводится в 2-х пунктах наблюдений – у г. Отрадный и у пгт. Тимашево.

Ближайший к проектируемой территории стационарный пункт наблюдения за качеством воды р. Большой Кинель находится у г. Отрадный.

Данные об уровне загрязнения р. Большой Кинель в названном пункте наблюдения представлены по материалам «Ежегодника качества поверхностных вод и эффективности проведенных водоохранных мероприятий по территории деятельности Приволжского УГМС и УГМС Республики Татарстан за 2006 г.»- (Самара: Самарский ЦГМС-Р, 2007 г.) в табл. № 34 «Качество воды р. Большой Кинель у г. Отрадный».

Таблица № 34

Качество воды р. Большой Кинель у г. Отрадный

| Показатели качества воды | 2005г. | 2006 г. |
| --- | --- | --- |
| УКИЗВ | 4,33 | 4,28 |
| Класс качества воды | 4 А (грязная) | 4 А (грязная) |
| Кк, % | 43,3 | 43,2 |
| Квз, % | 0 | 0 |
| Кэвз, % | 0 | 0 |
| КПЗ | - | - |
| Минерализация (мг/л) | 294 - 1176 | 380 - 978 |

Характерными загрязняющими веществами являлись сульфаты, легкоокисляемые органические вещества, ХПК, азот нитритный, соединения меди, магния и фенолы.

Загрязненность воды соединениями меди находилась на уровне 3 ПДК, максимальная концентрация была равна 7 ПДК и наблюдалась в контрольном створе. Превышение 1 ПДК зарегистрировано в 80% отобранных проб.

Прослеживалось увеличение в обоих створах среднегодового содержания сульфатов, трудноокисляемых органических веществ (по ХПК) и фенолов до 2 ПДК.

Уровень загрязненности воды легкоокисляемыми органическими веществами, азотом нитритным, соединениями марганца и магния, относительно прошлого года, не изменился. Среднегодовые и максимальные концентрации не превышали норму в 2 раза (кроме соединений марганца, максимальное значение которого было обнаружено в контрольном створе – 7 ПДК).

Абсолютные значения сульфатных ионов колебались от 52 до 313 мг/л. Максимальное содержание взвешенных веществ составляло 95 мг/л (в 2005 г. - 99 мг/л). Кислородный режим в течение года был удовлетворительным, минимальное содержание растворенного кислорода было равно 8,5 мг/л. Содержание других загрязняющих веществ в воде реки значительно ниже нормы.

Неблагоприятная на сегодняшний день ситуация с отводом различных категорий сточных вод в границах исследуемой территории негативно отражается на качественном состоянии почв и подземных вод.

4.3. Источники и уровень загрязнения почв и подземных вод

Установлено, что основными причинами, оказывающими влияние на загрязнение почв и подземных вод населенных территорий, являются:

1) Отсутствие организации вывоза бытовых отходов с территорий частных домовладений.

2) Возникновение стихийных свалок вокруг дачных поселков и садовых товариществ.

3) Отсутствие организованных мест выгула домашних животных.

4) Несоблюдение утвержденного порядка захоронения трупов домашних животных.

5) Увеличение числа не канализованных объектов мелкой розничной торговли.

6) Недостаточное количество оборудованных сливных станций для приема жидких бытовых отходов.

7) Отставание развития канализационных сетей от строительства в целом.

8) Отсутствие утвержденных суточных нормативов образования жидких и твердых бытовых отходов от частного сектора.

9) Недостаточное количество свободных площадей для размещения объектов по переработке (утилизации) отходов.

Негативное воздействие на экологическое состояние территорий оказывают объекты сельскохозяйственного производства, например, крупные животноводческие комплексы, хранилища и площадки для буртования навоза и помета, склады горюче-смазочных материалов и др.

Выпас и размещение летних лагерей скота в водоохранных зонах рек и водоёмов, неизбежно приводят к вытаптыванию пойменной растительности, загрязнению воды рек, озер, прудов и водохранилищ навозсодержащими стоками, что представляет опасность для сохранения нормативных показателей качества поверхностных вод, почв и равновесного состояния прибрежных и водных экосистем в целом, а значит, может отразиться на  здоровье населения.

Значительную опасность для экологического состояния территорий представляют объекты захоронения биологических отходов (скотомогильники, Ямы Беккари), стихийные свалки бытовых и промышленных отходов.

На существующее положение населенные пункты на территории Похвистневского района, как правило, не имеют централизованной системы канализования хозяйственно-бытовых сточных вод и соответствующих очистных сооружений. Сброс стоков осуществляется в индивидуальные надворные уборные и выгребные ямы, где стоки частично испаряются, частично фильтруются в землю.

Осадки из надворных уборных и навозсодержащие стоки от содержания скота периодически утилизируются на личных приусадебных участках путем биотермического обеззараживания в компостных кучах.

Таким образом, значимым источником загрязнения почв и подземных вод в границах проектирования является частный сектор жилой застройки (≈ 99% застроенных территорий), не оборудованный централизованной системой канализования хозяйственно-бытовых сточных вод с соответствующими очистными сооружениями, что создает опасность загрязнения почв и первого от поверхности водоносного горизонта фильтратом хозяйственно-бытовых и фекальных стоков от надворных уборных и выгребных ям.

Высокий износ существующих канализационных сетей также обусловливает возможность переувлажнения почв, загрязнения почв и подземных вод, вследствие утечек из водонесущих коммуникаций.

Источниками загрязнения почв и подземных вод в границах проектирования являются также промплощадки производственных объектов, автодороги, кладбища, скотомогильники, стихийные свалки ТБО, потенциально - коридоры прохождения магистральных трубопроводов.

Промплощадки производственных объектов, как правило, имеют собственные участки складирования твердых бытовых и промышленных отходов, стоянки автотранспорта, нередко АЗС и мойки автомобилей. Все эти объекты являются потенциальными источниками загрязнения почв и подземных вод, особенно в условиях отсутствия локальных систем сбора и очистки поверхностного стока.

При движении автотранспортных средств по автодорогам, почвы в зоне их влияния подвергаются загрязнению соединениями тяжелых металлов, содержащихся в выхлопных газах двигателей автомобилей, дорожной и резиновой пылью. Кроме этого обычны потери ГСМ от ходовой части автотранспортных средств и поступление бытового мусора на придорожную полосу.

Не убираемый с обочины дороги снежный покров, будучи депонирующей средой, при таянии, является источником вторичного загрязнения почв и подземных вод, особенно в условиях использования химического способа удаления снега и льда с дорожных покрытий. Засоление почв, происходящее в результате просачивания растворенных хлор- и аммиак- содержащих соединений в зоны расположения придорожных посадок, ухудшает структуру и состав почвы, что в итоге может вызвать гибель деревьев и кустарников в придорожной полосе.

- В связи с формированием высокого уровня загрязнения почв и подземных вод в зонах влияния автомагистралей, недопустимо использование придорожных земель ни для каких сельскохозяйственных целей, включая заготовку травянистых кормов и выпас скота.

Значительную опасность для экологического состояния территорий представляют скотомогильники.

Твердые бытовые и промышленные отходы 4-5 класса опасности из населенных пунктов обычно вывозятся на действующие площадки временного хранения отходов.

Площадки не отвечают современным экологическим требованиям, являясь опасным источником загрязнения окружающей среды, поскольку обустроены без гидроизоляции и организации подъездных путей с твёрдым покрытием.

Опасность, которую представляют собой не оборудованные соответствующим образом места складирования отходов, заключается в просачивании образующегося при гниении отходов фильтрата в почву и далее – в нижележащие горизонты грунтовых вод. С потоком грунтовых вод токсичные соединения, содержащиеся в фильтрате, попадают в поверхностные водные объекты в местах разгрузки грунтовых вод (овраги, балки, озера, болота, долины и русла рек).

- Потенциальным источником загрязнения почв и подземных вод является трубопроводный транспорт.

Прохождение газо- и нефтепроводов сопровождается загрязнением территории в результате утечки газа и нефти через негерметичные соединения трубопроводов, при выполнении сливно-наливных операций или развитии аварийных ситуаций.

Основной причиной аварийных ситуаций на газо- и нефтепроводах является прорыв трубопроводов из-за коррозии (90,5 %), но возможны также наезды транспорта и техники. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными и  железными дорогами, участками прохождения подземных коммуникаций.

- Растёкшаяся по поверхности почвы нефть, наносит непоправимый вред растительности и почвенным микроорганизмам. Проникая в нижележащие слои почво-грунтов, нефтяное загрязнение может достигать подземных водоносных горизонтов. На загрязнённых участках ухудшаются водно-физические свойства почв, изменяется рН, отмечается хлоридно-натриевое засоление.

Антропогенное воздействие на подземные воды проявляется, с одной стороны в ухудшении их качества и загрязнении, с другой - в снижении уровней и истощении водоносных горизонтов. Оба эти процесса взаимосвязаны.

Часто источники негативного влияния на геологическую среду размещаются в пределах распространения подземных вод не защищенных (I категория защищенности), слабо защищенных (II категория защищенности) или средне защищенных (III-IV категория защищенности) от загрязнения с поверхности.

I категория защищенности подземных вод, как правило, приурочена к речным долинам, II - к надпойменным террасам, III-IV - к склонам речных долин.

На территориях распространения подземных вод I - IV категорий защищенности нельзя допускать устройство скотомогильников, хранилищ промотходов, ядохимикатов, удобрений, сброса промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод. К сожалению, на сегодняшний день очень многие объекты промышленно-селитебной и сельскохозяйственной инфраструктуры размещены без учета таких требований, что и предопределяет высокую потенциальную возможность загрязнения подземных вод и их реальное загрязнение, а, следовательно, загрязнение вод поверхностных водных объектов в местах разгрузки подземных водоносных горизонтов. Таким образом, создается угроза возможности снабжения населения водой питьевого качества.

Загрязнение подземных вод неразрывно связано с загрязнением всей природной среды (атмосферы, почвы, поверхностных вод). Выбросы техногенных веществ в природную среду неизбежно передаются подземным водам и изменяют их качество. Загрязненные атмосфера, почва и поверхностные воды можно рассматривать как вторичные источники загрязнения подземных вод, понимая под первичными - техногенные объекты. Это относится к загрязненным почво-грунтам, которые даже после ликвидации основного источника загрязнения (например, земляного приемника отходов) в течение длительного времени могут оставаться вторичным источником загрязнения подземных вод за счет вымывания из них фильтрующимися осадками накопленных токсичных соединений.

Проблема актуальна для территории Похвистневского района, поскольку хозяйствено-питьевое и производственное водоснабжение осуществляется, в основном, из подземных водозаборов.

4.4. Источники и уровни физического воздействия

К группе факторов физического воздействия на компоненты окружающей среды селитебных территорий относятся: шум, инфразвук, вибрация, электромагнитное и ионизирующее излучение, физические поля различного происхождения.

Основными источниками шумового и вибрационного загрязнения в границах проектируемой территории являются участки железных дорог: «Москва-Рязань-Саранск-Самара-Уфа-Челябинск», «Серные Воды II - Кротовка», автодороги.

При движении железнодорожных составов образуется акустическое (шумовое) загрязнение примагистральных территорий. Зона акустического дискомфорта представляет собой участки, расположенные по обе стороны дороги, в пределах которых уровни шума (звукового давления) превышают нормативные значения  55 дБА в дневной и 45 дБА в ночной периоды суток.

В отчете «Оценка существующего и ожидаемого акустического и вибрационного воздействия от железнодорожного транспорта и разработка защитных мероприятий для селитебной территории в рамках проекта «Электрификация участка Сызрань-Сенная Куйбышевской и Приволжской железной дороги, со строительством второго главного пути (Корректировка). Шумозащитные экраны на перегонах Куйбышевской ж/д и станциях», разработанного ООО НПО «Институт акустических экранов» (Санкт-Петербург, 2007 г.), определены размеры зоны необходимого санитарного разрыва от трассы железной дороги до жилой застройки по фактору шумового загрязнения.

Результаты расчетов представлены в таблице № 34 «Результаты расчета санитарного разрыва от участка «Сызрань-Сенная Куйбышевской и Приволжской железной дороги».

Таблица № 35

Результаты расчета санитарного разрыва от участка «Сызрань-Сенная Куйбышевской и Приволжской железной дороги

| Показатели | По трассе ж/д |  | При сокращении скорости в узких местах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дневное время | Ночное время | Дневное время | Ночное время |
| Фактический уровень звукового давления (УЗ), дБА | 74,7 | 74,2 | 67,2 | 67,1 |
| Требуемое снижение УЗ, дБА | 19,7 | 29,2 | 12,2 | 22,1 |
| Размер санитарного разрыва, м | 200 | 600 | 55 | 220 |

Анализ результатов замеров уровней вибрации показал, что размер необходимого санитарного разрыва по фактору вибрации составляет 25 м.

Анализ табличных данных показывает, что расчетный размер санитарного разрыва для железной дороги (без мероприятий шумозащиты) составляет 600 м. В зону акустического дискомфорта от железных дорог (600м) попадает часть жилой застройки населенных пунктов: с. Подбельск, ж.-д. разъезд Муравка, с.Нижнеаверкино.

В зонах влияния автодорог уровень автотранспортного шума, по аналоговым данным, может достигать 90-95 дБА, превышая допустимый для населенных мест норматив 45-55 дБА. Особенно высокий уровень шума образует движение грузового автотранспорта. Выпускаемые отечественной промышленностью автомобили имеют следующие характеристики внешнего шума  (дБА): легковые - 8386, грузовые - 8692, автобусы - 8290.

Согласно «Рекомендациям по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов» (М.: Федеральный дорожный департамент, 1995 г.), зона действия вибрации автотранспортных магистралей в среднем не превышает 30-50 м от кромки дорожного полотна.

По территории Похвистневского района проходят линии электропередач напряжением 220, 110, 35, и 10 кВ., являющиеся источником электромагнитного излучения.

Согласно «Санитарным нормам и правилам защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты». – М.: Минздрав СССР, 1984 г., защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям «Правил устройства электроустановок (ПЭУ)». – М.: Энергоатомиздат, 1985 г. и «Правил охраны высоковольтных электрических сетей», не требуется.

Источников радиоактивного загрязнения и инфразвука в границах исследуемой территории не выявлено.

# 5. Варианты социально-экономического развития Самарской области, муниципального района Похвистневский

Стратегией социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года предусматривается два сценарных варианта развития инвестиционной сферы региона: инерционный и инновационный.

Инерционный вариант развития предполагает закрепление позитивной динамики капитальных вложений с сохранением существующих тенденций в инвестиционной сфере и не предполагает реализации значительного числа новых масштабных стратегических проектов. Улучшение инвестиционного климата в регионе будет носить постепенный, эволюционный характер, предусматривающий осуществление действующими организациями Самарской области инвестиционных программ по модернизации и реконструкции действующих производств и обновлению основных фондов.

Инновационный вариант базируется на интенсивных структурных сдвигах в пользу высокотехнологичного и инфраструктурного секторов экономики и предполагает более значительные объемы капитальных вложений и более высокие темпы роста по сравнению с вариантом инерционного развития.

Инновационный вариант ориентирован на реализацию портфеля инвестиционных проектов общенационального и стратегического значения и реализацию национальных проектов в сфере жилищного строительства, здравоохранения, образования и сельского хозяйства и предусматривает активное участие федерального и областного бюджетов в их финансировании.

На первом этапе (2006-2010 годы) основной объем инвестиций будет направлен:

1) в секторы, обладающие наибольшим инвестиционным потенциалом и являющиеся генераторами доходов:

- СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (СТРОИТЕЛЬНЫЙ СЕКТОР);

- ХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО;

- ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ;

- ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ.

Инвестиционная стратегия для  выше перечисленных секторов:

- рациональное размещение доступных ресурсов для модернизации   производственных мощностей;

- выработка стимулирующих мер, способствующих притоку внебюджетных инвестиций;

- использование индивидуального инвестиционного подхода для каждого отдельного ключевого сектора или производства.

2) секторы (кластеры), достигшие высокой степени зрелости, генерирующие значительные ресурсы для экономического развития и национального инвестирования (в основном через экспорт):

- АВТОМОБИЛЬНЫЙ

- НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ

- ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ

Инвестиционная стратегия для вышеперечисленных секторов:

- выработка стимулирующих мер, способствующих притоку внебюджетных инвестиций;

- государственная поддержка сопутствующих отраслей (поставщиков и потребителей).

Исключение составляет только развивающийся в связи с реализацией национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» строительный сектор, поскольку успешная реализация национального проекта требует развития рынка строительных материалов и привлечения инвестиций для финансирования начальной стадии строительства жилых объектов.

Второй этап (2011-2020 годы) характеризуется усилением государственной поддержки секторов, требующие крупных инвестиций, чтобы стать конкурентоспособными:

- АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКИЙ

- МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ

- ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ

- ИННОВАЦИОННО-ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ

- РЕКРЕАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ

Основные направления социально-экономического развития муниципального района Похвистневский

В предстоящие годы администрация района будет ориентироваться на применение «активных» методов привлечения инвестиций.

Будет продолжена выработка системы, способной поддерживать и достаточно быстро предоставлять потенциальному инвестору точную и оперативную информацию о регионе в простой и доступной форме с использованием различных информационных каналов: Интернета, СМИ, выпуска презентационных материалов, проведения круглых столов и т.д.

Будет оказываться помощь инвесторам в подборе свободных производственных площадей для строительства новых объектов посредством использования прикладного программного обеспечения с возможностью многокритериального поиска и послойного визуального представления информации.

Осуществление комплекса мер инвестиционной политики окажет стимулирующее воздействие на инвестиционные процессы в районе, будет способствовать привлечению дополнительных ресурсов в экономику района.

Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности в районе может быть обеспечено только на основе развития собственной производственной базы и стимулирования внутрирайонного потребления, как за счет местного населения, так и за счет привлеченных потребителей. Это направление деятельности играет особую роль в стратегии социально-экономического развития района.

Развитие агропромышленного комплекса района и в первую очередь сельскохозяйственного производства является приоритетной задачей развития экономики Похвистневского района.

Дальнейшее развитие предполагает:

- Организацию аграрного формирования холдингового типа на базе ЗАО «Северный Ключ»;

- Восстановление и развитие деятельности Подбельской птицефабрики;

- Создание комплекса по откорму КРС;

- Создание филиала областной МТС на базе ООО «Сельхозтранс» в с. Старопохвистнево;

- Восстановление комбикормового завода;

- Организация производства по убою скота и первичной переработке мяса;

- Организация цеха по розливу природно-столовой воды;

- Проект создания музея хмеля;

- Проект создания музея Артура Моро;

- Производство сувениров, в том числе использующих национальные фольклорные традиции местного населения;

- Строительство Рысайкинского образовательного центра;

- Создание на базе Нижнеаверкинской школы – школы юных фермеров;

- Строительство спортивного комплекса в с. Савруха;

- Создание в с. Подбельск пункта для проведения мероприятий детской и молодежной общественных организаций;

- Открытие в с. Савруха Дома молодёжных организаций;

- Строительство СДК в с. Новое Мансуркино;

- Развитие переработки сельскохозяйственной продукции;

- Развитие переработки древесины;

- Развитие малого бизнеса;

- Развитие сферы туризма;

- Сохранение и развитие кадровых ресурсов.

Главная цель развития МО «Похвистневский район» состоит в стабильном улучшении качества жизни населения района за счет устойчивого социально-экономического развития муниципального образования.

Программы:

- программа создания рентабельного сельскохозяйственного производства;

- программа создания промышленного многоотраслевого комплекса в районе;

- программа экономического использования историко-культурного потенциала района.

Муниципальные целевые программы:

-   Программа   «По   реформированию   жилищно-коммунального   хозяйства  в Похвистневском районе» на 1998-2010 годы;

-  Районная целевая программа «Молодой семье — доступное жилье» на 2003-2010 годы;

Муниципальная целевая программа «Развитие сельскохозяйственной кредитной кооперации муниципального района Похвистневский Самарской области на 2006-2010 годы»;

-  Программа «Развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов в Похвистневском районе Самарской области на 2006-2010 гг.»;

-  Районная целевая программа «Об экологической реабилитации района» на 2007-2010 годы;

-  Программа «Молодежь муниципального района Похвистневский» на 2008-2010 годы;

-  Районная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения до 2015 года»;

-   Районная   программа   «Переселение   граждан   из   ветхого   и   аварийного жилищного фонда в муниципальном районе Похвистневский» на 2008-2010 годы;

-   Районная   адресная   Программа   «Капитальный   ремонт   многоквартирных домов» на 2008-2010 годы;

-  Программа развития сельскохозяйственного производства Похвистневского района на 2008-2012 годы.

Таблица № 36

Расчеты по производству мяса в 2012 году с учетом производства бройлеров и

строительства молочного комплекса

|  | Продуктивное поголовье (тыс.голов) |  |  |  |  |  | Суточные привесы (гр) |  |  |  |  |  | Валовое производство на убой (тонн) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Факт | Прогноз |  |  |  |  | Факт | Прогноз |  |  |  |  | Факт | Прогноз |  |  |  |  |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| ЛПХ предпр: круп рогатого скота | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 4,6 | 5,0 | 499 | 510 |  | 530 | 540 | 550 | 605 | 616 | 683 | 754 | 906 | 1006 |
| Свиней | 29,4 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 436 | 440 | 440 | 440 | 445 | 450 | 4804 | 4831 | 4831 | 4831 | 4872 | 4940 |
| ПТФ птица |  |  | 270 | 590 | 590 | 590 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Всего по с/х предприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5409 | 5447 | 7514 | 10585 | 10778 | 10946 |
| КФХ крс | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 530 | 550 | 600 | 630, | 670 | 700 | 80 | 140 | 160 | 170 | 190 | 200 |
| Свиней | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,2 | 2,2 |
| Всего по КФХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 | 142 | 162 | 172 | 192 | 202 |
| ЛПХ КРС всего | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |  |  |  |  |  | 1447 | 1448 | 1450 | 1450 | 1500 | 1500 |
| Свиней | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,0 |  |  |  |  |  |  | 1463 | 1463 | 1463 | 1480 | 1490 | 1500 |
| Птица | 27,8 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |  |  |  |  |  |  | 392 | 392 | 392 | 392 | 395 | 400 |
| Овцы и козы | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 |  |  |  |  |  |  | 170 | 170 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| По всем категориям КРС | 9,9 | 10,3 | 10,7 | 11,1 | 11,9 | 12,4 |  |  |  |  |  |  | 2132 | 2204 | 2293 | 2374 | 2596 | 2706 |
| Свиней | 33,03 | 33,73 | 33,73 | 33,84 | 33,94 | 34,04 |  |  |  |  |  |  | 6365 | 6296 | 6296 | 6313 | 6364 | 6442 |
| Птица | 27,8 | 28,0 | 298 | 618 | 618 | 618 |  |  |  |  |  |  | 392 | 392 | 2392 | 5392 | 5395 | 5400 |
| Овцы и козы | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 |  |  |  |  |  |  | 170 | 170 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| Всего по району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9021 | 9062 | 11151 |  | 14545 | 14748 |
| % роста к 2007г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 124 |  | 161 | 163 |

Прогноз   социально-экономического  развития

муниципального района Похвистневский

в 2008г. и на период до 2012г

«Промышленное производство»

За  2008  год    промышленными  предприятиями    района  произведено  продукции на  94,4  млн.  рублей,  что  составляет  в  текущих   ценах 122,5 %  к  уровню  прошлого  года,  в  сопоставимых   -100,9 %.   За   отчетный  период  произведено  хлебобулочных  изделий -1785,3 т, муки - 405т,  колбасных  изделий -118,6т.   Похвистневским  Лесхозом  произведено  продукции на  2,5  млн.  руб,    выпущено  пиломатериала  279 м3,  различных   сувениров 14,4  тыс.  шт.

Прогноз  развития   промышленности  в  районе  на  2010  год  и  на  период  до  2012  года  разработан  на  основе  итогов  развития  за  2008  год,  оценке  2009  года и сценарных условий социально – экономического развития и развития производства на территории района.

К  2012  году  планируется прирост  промышленного  производства  района  по  сравнению  с  2008  годом  (в ценах  2008 г) на 14,2 млн руб -  по  первому  варианту  и  на 16,1 млн. руб. - по  второму  варианту.

«АПК»

Объем  производства   валовой  продукции    в  2008  году      во  всех  категориях  хозяйств составил  1487,9 млн. руб., 102 %   к   уровню   прошлого  года   в  текущих   ценах,   в  сопоставимых - 100,6%,   в   том   числе  в   сельскохозяйственных   предприятиях   объем  валовой  продукции    составил  534,5   млн.  руб.,   что  на   уровне   прошлого  года.

Площадь, занятая зерновыми и зернобобовыми культурами под урожай 2008 года, составила 30,4тыс. га (в 2007 г-32,1 тыс. га - 94,7%). По ресурсо- и влагосберегающим технологиям или с использованием их отдельных элементов зерновые культуры посеяны на площади  15,5 тыс. га, что ниже уровня 2007 года на 2,0 тыс. га.

Валовой сбор зерна в    весе   после   доработки районе составил 65,7 тыс.тонн (117,6 % к уровню 2007 г.), при урожайности зерновых культур 17,6 ц/га (в 2007 году ― 16,5 ц/га). Наивысшая урожайность достигнута в :

Подсолнечник посеян на площади 3,4 тыс. га, что больше прошлого года на  89,0%.   Валовой   сбор   составил  -6,0  тыс. т,  при  урожайности  7,3 ц/га, выше прошлого года на 40,3 %.

За  2008 год объем производства мяса во всех категориях хозяйств района составил 8,4  тыс. т (93,1 % относительно соответствующего периода прошлого года), в том числе в сельхозорганизациях производство мяса составило 4,8  тыс. т ( 88 % к 2007 г) в т.ч. мясо КРС- 624 т (103% к 2007 г), мясо свиней – 4,1  тыс. т ( 86% к 2007 г).

Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйствах района за  2008 год составило 13,2 тыс. гол.  (96%  к  2007  г) в т.ч. поголовье коров составило -6.6 тыс. гол., что на уровне прошлого года. В сельскохозяйственных предприятиях поголовье КРС на 01.01.2009 года составило 5094 гол., что составляет 94% к уровню прошлого года, в т.ч.коров – 2185 гол ( 94 % к уровню прошлого года) . Среднесуточный привес крупного рогатого скота 550 гр, что составляет 102,8 % к показателю 2007 года.

Надой молока на одну фуражную корову в  за   2008  год период составил 3650 кг,   на   уровне   прошлого  года. . Производство молока увеличено в хозяйствах: СХА Пушкина , ООО «Золотая Нива», сельхозартели «Дружба», ООО «Хлебороб».

Поголовье   свиней  во   всех     категориях   хозяйств   составляет  38,8  тыс.  гол. (102%  к  2007 г).

В 1  полугодии  2009  года   объем  производства  валовой  продукции  сельского  хозяйства   во  всех  категориях  хозяйств составил 337 млн.  руб.,  что  составляет  в   текущих   ценах  111,0%  к  уровню  2008  года,  в  сопоставимых  -103 %.

По  состоянию  на  01.07.2009  года  во всех   категориях    хозяйств  района  имелось  11848  тыс.  голов  крупного  рогатого  скота  ( 89,2%  к  2008 г), в  том  числе  в  сельскохозяйственных   предприятиях -5,1  тыс.  гол.(96,2 % к 2008) г.,  том  числе  коров- 5,7  тыс.  гол. ( 89,1%  к  2008 г.),  в  том  числе  в  с/х  предприятиях - 2.2  тыс.  гол ( 95,7%  к  2008 г.), свиней – 37,2  тыс.   гол.  (107,5%   к  2008 г.) в т.ч. в  с/х  предприятиях- 33,1  тыс.  гол. (113,4%  к  2008 г).

В  отчетном  периоде  произведено   молока  12,4 тыс.т,  что  составляет 95,4%  к  уровню  2008 г..,  в  т.ч.   произведено   молока  по  сельхозпредприятиям  4,5 тыс. т. ( 104,6 %  к  2008г.).    Надой  молока  на  1  фуражную   корову  составил  2081  кг  (111,7 %  к  2008 г).

Мяса  произведено -  4,1тыс. т, что  выше  2008  года  на 286,7  тонн,  или  на  7,6 %,  в  том   числе с/х  предприятиями  произведено  мяса   -2,5 тыс. т  (104,2%  к  2008 г).

Среднесуточный   привес  крупного  рогатого  скота  составил  за  отчетный  период  554  гр.,  что  составляет  103,2  %  к  показателю  2008  года,  среднесуточный  привес  свиней  составил  618  гр.,  что  составляет  к  прошлому  году  103,5 %.

В настоящее время, по предварительному обследованию, из-за установившихся аномальных агрометеорологических условий, гибель зерновых,  технические   и кормовых культур отмечена на площади 15,2 тыс. га. Ожидаемый спад производства зерновых культур более чем на 40% может привести к возникновению следующих негативных последствий для сельскохозяйственных товаропроизводителей: снижению выручки и прибыли,  ухудшению качества продукции, возникновению сложностей с обеспечением семенным материалом для проведения весенних полевых работ в 2010 году, дефициту кормов, сложности в обслуживании кредитов.

По оценке, в целом за 2009 год объем валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств составит 74% к уровню 2008 года, в том числе в растениеводстве 57,8 %, в животноводстве – 107.2%.

Прогноз   развития   агропромышленного   комплекса  на   период  2010-2012 г.г.   разработан   в   соответствии  с  программой  развития  АПК  на  период  до  2012 .

По первому варианту прогноза индекс физического объема валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в 2010 году по сравнению с предыдущим годом составит 156%, в 2011 году – 103%, в 2012 году – 101,6%, в целом за прогнозный период (2012 год к 2009 году) – 163%. В 2012 году относительно 2008 года ожидается увеличение  по данному показателю на 21,/8%.

По второму варианту прогноза в 2010 году индекс физического объема валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств составит 173,5% к уровню предыдущего года, в 2011 году – 103,2%, в 2012 году – 102%. За период 2009-2012 гг. ожидается прирост по данному показателю на 34%.

Второй вариант прогноза предусматривает финансирование в полном объеме мероприятий, определенных «Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы» и областной целевой программой «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области на 2009-2013 годы».

Развитию малого и среднего предпринимательства на селе будет способствовать принятая в области целевая программа «Развитие потребительской кооперации в Самарской области на 2010-2012 годы».

Кроме того, финансовая поддержка регионального АПК из областного и федерального бюджетов позволит осуществить реализацию следующих инвестиционных проектов и программ, направленных на создание новых и модернизацию существующих конкурентоспособных производств:

-      строительство сахарного завода мощностью 150 тыс. тонн в год и развитие сырьевой базы для его загрузки;

- создание центров по приемке, технологической переработке сельскохозяйственной продукции, позволяющих обеспечивать конкурентное пространство для реализации продукции субъектами малого бизнеса и стимулировать спрос на продукцию.

«Малое  предпринимательство»

Постановлением   района     от  1.12.2008 г .№ 186-СП  утверждена                « Программа   поддержки  и  развития   малого  и  среднего  предпринимательства  в  муниципальном  районе  Похвистневский  на  2008-2015 г.г».

На  официальном   сайте  муниципального  района  Похвистневский  размещена   информация  о  наличии  свободных  площадей  на   территории   района    и  перечень  целевого  муниципального  имущества    (  здания,  помещения)  с   целью  предоставления  в   аренду   субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства.

В настоящее время в районе в сфере предпринимательства занято 152 малых   и  средних   предприятий, в т.ч.: 81- предприятие , 55-  КФХ  (юр.  лица),  16-  сельхозпредприятий,   и 367   индивидуальных  предпринимателей.

В  2008  году  малыми   и   средними  предприятиями    выполнено  работ,  оказано  услуг  на  738,2 млн.  руб.,  что   составляет  к  уровню   прошлого  года  - 107,5 %,   в  том  числе  больше  прошлого  года  произведено  промышленной  продукции на   26,9 %,  товарооборот  увеличен  на   11 %.

В 2009 г. оборот малых  предприятий планируется в размере 753 млн. руб. (увеличение на  2,0%  к 2008 г.). к 2012 г. планируется дальнейшее увеличение оборота малых предприятий  до 880 млн. руб – по первому варианту и до 896,4 млн. руб. – по второму.

В   отдельных отраслях   экономики  малый   бизнес   занимает  доминирующее  положение. Например,  в  2008 году   доля  субъектов   малого  предпринимательства  в  общем  обороте   розничной  торговли   по  району   составила   98%, в   производстве   промышленной  продукции – 67,9 %,  в  производстве   сельскохозяйственной  продукции – 18 %.

Произведено продукции предприятиями перерабатывающей промышленности на сумму   64,1  млн.руб.    За     отчетный    период    произведено     хлебобулочных    изделий  -1785,3т  ( 92,6%  к  прошлому  году ),  муки -  405т ( 71,8 %), колбасных  изделий -118,6т   ( 111%),  полуфабрикатов – 44,2 т (130,4%), кондитерских   изделий – 16,3 т  (111,6 %).

Известным производителем мясных, колбасных изделий, полуфабрикатов (19 видов колбасных изделий, 15 видов полуфабрикатов) является, созданное в 2003 г в с. Алькино ООО «Халяль», которое постоянно расширяет производство и увеличило численность работников с10 чел. до 50 чел.  В  2007  году  был  открыт   цех  по  производству  мясных   и  мясорастительных   консервов. Свою  продукцию  ООО  «Халяль  поставляет по  всей  стране- в Башкирию, Татарию, Ульяновскую,  Оренбургскую, Челябинскую   области. Занимается закупками мяса у населения. Планируется дальнейшее расширение производства и подсобного хозяйства.    В   2008  году  ООО  «Халяль»  произведено    продукции на  11,1  млн.  руб.,  что  выше  прошлого  года  на  76,7% . Им в  отчетном  году  произведено  53  тонны   колбасных   изделий,  что   выше  прошлого  года  на  43 %,  консервов  произведено   в  2  раза  больше,  производство  полуфабрикатов   увеличено  на  41 %.

Большая часть малых   предприятий  и  индивидуальных   предпринимателей,  работающих   на   территории  района,    является  плательщиками  ЕНВД,  90%  от  которого  поступает  в  доходную  часть  бюджета   района.  В  2008  году  в  бюджет      района   ЕНВД   поступил  в  сумме  3,1 млн.  руб.,  что   на 4,2%  меньше ,  чем  в  2007  году.

В районе создано МУП  «Фонд  содействия  развитию  АПК», которым  предоставлены  займы  на  приобретение   минеральных   удобрений,  семян  и   ГСМ  и т.д. в 2008  году  в  сумме 325  тыс.  руб. предприятиям   малого  и  среднего  предпринимательства.

Объем льготного  кредитования  субъектов   малого  и среднего  предпринимательства   кредитными  организациями    в  2008  году  достиг 105,3 млн.  руб.,  что  в  два  раза   выше   уровня  прошлого  года.

«Инвестиции»

В  2008 году  объем инвестиций составил 694  млн. руб., в т.ч. за счет:

-  средств   Федерального  бюджета     -   2,1  млн. руб.;

-  областного   и  местного  бюджета   - 63,4 млн. руб.;

-  собственных  средств                        -622,0млн.  руб.;

-  кредитов банков                                  -   6,2млн. руб.;

-  прочих  источников                            -   0,3 млн.  руб.

За  2008 год   построено  и   ведено  в  эксплуатацию  30  индивидуальных  жилых  домов  общей  площадью  3227  м2,    продолжено строительство образовательно – культурного центра с.Старопохвистнево.

В структуре  источников финансирования инвестиций в 2008 г. основную долю занимали собственные средства – 89,6 % общего объема инвестиций. За счет реализации крупномасштабных инвестиционных программ на предприятиях «Самаранефтегаз», инвестируется развитие производства, строительство новых нефтяных скважин,  открытие новых месторождений и др.

Инвестиции в основной капитал за  1  полугодие   текущего  составили  51,9  млн. руб. по  сравнению  с  соответствующим   периодом  прошлого  года  сократились  на   83%.

На ухудшение инвестиционной ситуации в районе оказало влияние снижение у организаций собственных источников финансирования инвестиционных программ, наличие существенной долговой нагрузки, общая неопределенность с динамикой конечного спроса, рост стоимости кредитных средств.

По оценке, объем инвестиций в основной капитал в  районе в 2009 году, сократится на 79  % к уровню 2008 года и составит 143,5 млн. рублей.

На  территории  Похвистневского   района  реализуется  Федеральная  целевая  программа  «Жилище»  на  2002-2010  годы,  основной   целью  которой   является   комплексное   развитие  жилищной  сферы, обеспечивающее  доступность  жилья  для  граждан,  безопасные  и  комфортные   условия   проживания  в  нем.

Для  проведения  мероприятий  федеральной   целевой  программы  «Социальное  развитие  села  до  2012 года»      выделено:

-  из  федерального  бюджета – 4101,84  тыс.  руб.

-  из  областного  бюджета   -  5469,12  тыс.  руб.

-  из  местного  бюджета 20,0  тыс.  руб.

По  вышеуказанной   программе  на  Похвисневский  район  выделено  22  свидетельства  о  предоставлении   государственной  поддержки   на  строительство (приобретение)  жилья  гражданам  проживающим  в  сельской  местности  и  молодым   специалистам  АПК.  В  первом   полугодии  2009  года  17  семей   из  вышеуказанной  категории  приобрели   жилье,  одна   семья    завершает  строительство  индивидуального   жилого  дома.

На  реализацию  подпрограммы  «Обеспечение   молодых   семей»:

с  федерального   бюджета  1399,680  тыс.  руб.

с   областного   бюджета-  641,520   тыс.  руб.

Из  них   приобрели  жилье  2  семьи.

По  областной   целевой  программе  «Жилище»  на  2006-2010 г.г. выделены   средства  в  размере  5425581,29  тыс.  руб.,  предусмотренные  на   обеспечение  жилыми   помещениями реабилитированных  лиц  и  лиц,  признанных  пострадавшими   от  политических  репрессий. Для  вышеуказанных  категорий  граждан  приобретается  жилье  социального   назначения.

По первому варианту в 2010 году продолжится спад инвестиционной активности. Снижение объемов инвестиций в основной капитал составит 5%. В результате предпринимаемых на региональном уровне антикризисных мер, в 2011 и 2012 годах предполагается незначительный прирост объемов капиталовложений, который составит соответственно 2,1% и 4%. В целом за прогнозный период (2012 год к 2009 году) увеличение инвестиций в основной капитал составит 101%.

По второму варианту в 2010 году объем инвестиций сохранится практически на уровне 2009 года (100,5%), в 2011 году инвестиции возрастут на  5,4%, в 2012 году – на 10%. В целом за прогнозный период инвестиции в основной капитал возрастут на 16,0 % к оценке 2009 года.

«Транспорт  и  связь»

Развитие районного транспорта характеризуется следующими показателями.

Объем услуг предприятий транспорта в 2008г. составил 13073 тыс. руб., или 111,4 % к показателю 2007г. В целом за период с 2007г. до 2012 г. планируется довести объем услуг предприятий транспорта до 16740 тыс. руб. по первому варианту и до 16990 тыс. руб.- по второму.

Развитие транспорта в среднесрочном периоде будет характеризоваться следующими тенденциями. В 2010-2012 годах грузооборот ежегодно будет увеличиваться на 0,7-1,3% по первому варианту и на 1,5% – по второму. В целом за прогнозный период (2012 год к 2009 году) по данному показателю ожидается прирост на 3% и 4% в зависимости от варианта прогноза.

Пассажирооборот в 2010-2012 годах будет иметь тенденцию незначительного роста – около 1% ежегодно по первому варианту и 2% – по второму. В целом за период (2012 год к 2009 году) пассажирооборот увеличится на 4% по первому варианту и на 6% – по второму. В 2012 году по сравнению с 2008 годом по данному показателю ожидается уменьшение на 11,5% и 8,9% в зависимости от варианта прогноза.

В прогнозируемом периоде ожидается дальнейшее динамичное развитие отрасли «Связь». Насыщение рынка сотовой связи приводит к постепенному снижению темпов роста по сравнению с предыдущими годами, при этом увеличение объема услуг связи ожидается, в основном, за счет развития и распространения информационных технологий, в том числе доступа в сеть Интернет. В зависимости от прогнозных вариантов среднегодовые темпы развития «Связи» предусматриваются на уровне 8-9 %.

В 2008г. телефонизация охватила все 80 населенных пунктов района. увеличилась обеспеченность населения квартирными телефонными аппаратами сети общего пользования. Число таксофонных аппаратов составило в 2008 году - 85 ед., против 77 ед. – в 2007г. С  2009 г. планируется существенное увеличение числа абонентов доступа в Интернет.

# 6. Прогнозные параметры численности населения муниципального района Похвистневский

В результате изучения демографических явлений, происходящих в муниципальном районе Похвистневский, выявления закономерностей развития отдельных демографических процессов и воспроизводства населения в целом, построены 3 сценария возможного развития демографической ситуации в этом районе.

Первый вариант отражает воспроизводство населения за счет естественного прироста при нулевой миграции.

Расчет производился с учетом средних возрастных коэффициентов рождаемости и смертности.

Численность населения муниципального района Похвистневский по этому варианту к 2015 году сократится на 9,5%. Сопоставление половозрастной структуры 2015 и 2005 годов свидетельствует о том, что в 2015 году увеличится доля жителей, входящая в пенсионный возраст. Именно на эту категорию приходится пятая часть всех умерших. При этом немного увеличится доля населения в возрасте 75 лет и старше. Следовательно, уровень смертности в последующие годы останется довольно высоким. Рис. 24. Половозрастная структура населения муниципального района Похвистневский. Прогноз на 2015 год.

Вместе с тем, в 2015 году в детородный возраст вступает поколение рожденных в 90-х годах. Доля женщин репродуктивного возраста существенно сократится, что приведет в последующие годы к неизбежному снижению уровня рождаемости. Согласно данному варианту на расчетный срок (2030 год) муниципальный район Похвистневский потеряет около 7600 жителей. Рис. 25. Прогноз численности населения муниципального района Похвистневский.

Второй вариант получен в результате расчета численности населения с учетом социально-экономической эффективности мероприятий по улучшению демографической ситуации в Самарской области, разработанных правительством Самарской области, в результате реализации которых предполагается повышение коэффициента рождаемости до 11,1 промилле и снижение коэффициента смертности до 15,2 промилле.

Согласно данному варианту численность населения муниципального района Похвистневский в 2015 году составит 27720 человек, что на 3,5% меньше, чем в настоящее время, а к 2030 году сократится до 26618 человек.

Третий вариант учитывает социально-экономическую эффективность мероприятий не только затрагивающую процессы естественного воспроизводства, но и те мероприятия, которые направлены на увеличение миграционного прироста. По плану мероприятий ежегодная миграция в Самарскую область должна составить 11 тысяч человек. Предполагается, что ежегодно в Похвистневский район будет прибывать в среднем около 100 мигрантов. В этом случае численность населения в поселениях муниципального района к 2015 году сократится только на 195 человек, а на расчетный срок (2030 год) стабилизируется и составит 28871 человек. Этот вариант принят в качестве основного.

# 7. Учет интересов РФ Самарской области на территории муниципального района Похвистневский

Территориальное планирование Самарской области основывается на концепции совершенствования системы расселения Самарской области, учитывающей специфику региона (развитие в условиях полицентрической агломерации) и базирующейся на создании планировочных основ формирования дезурбанизационных тенденций, комфортной среды обитания в рамках устойчивого развития, повышении потребительских качеств периферийных районов Самарской области за счет повышения уровня их миграционной привлекательности, обеспечении условий адресности инвестиций.

Концепция совершенствования системы расселения Самарской области предусматривает:

- зонирование территории Самарской области по типам расселения (зона ядра агломерации в радиусе 30 - 40 км; зона периферии ядра агломерации в радиусе 60 км; зона периферии агломерации в радиусе 90 км; приагломерационная зона в радиусе 90 - 100 км; буферная зона в радиусе 120 - 140 км; зона удаленной периферии в радиусе свыше 140 км);

- разгрузку чрезмерно урбанизированных территорий Самарско-Тольяттинской агломерации и предотвращение безвозвратной и маятниковой миграции в зоне ядер агломерации (рекомендуется вынос ряда производств в буферную и периферийную зоны, соблюдение природоохранных мер путем размещения в приближении к основным узлам регионального транспортного каркаса высокотехнологичных производств, объектов обслуживания уникального и избирательного характера);

- развитие форм рассредоточенного расселения - сохранение его характера с максимальным обеспечением транспортного сообщения, доступностью зон концентрации мест приложения труда и центров обслуживания, усиление зон влияния средних, малых городов и административных центров муниципальных районов Самарской области;

- формирование «пояса развития» на базе муниципальных районов Самарской области, преимущественно буферной зоны, за счет насыщения территории объектами промышленности и агропромышленного комплекса, что позволит обеспечить занятость населения, переориентирует трудовые потоки из центра агломерации, обеспечит условия «закрепления» местного населения;

- определение по результатам градоэкономической оценки территории Самарской области очередности формирования в зонах расселения Самарской области «полюсов роста» - территорий, способных принять значительные инвестиции и развиваться ускоренными темпами.

Осуществление территориального планирования Самарской области в соответствии с концепцией совершенствования системы расселения Самарской области способствует реализации основных направлений социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года по переходу к укрупненному социально-экономическому районированию – формированию территориальных субрегионов (кластеров).

Самарское ядро городской агломерации (центр г. Самара) включает г.о. Самара, г.о. Новокуйбышевск, г.о. Чапаевск, г.о. Кинель – полюс роста первой очереди, а также муниципальные районы Волжский, Красноярский, Кинельский.

Тольяттинское ядро городской агломерации (центр г. Тольятти) включает г.о. Тольятти, г.о. Жигулевск и муниципальный район Ставропольский.

Сызранский субрегион (центр г. Сызрань) включает г.о. Сызрань, г.о. Октябрьск и муниципальные районы Сызранский, Шигонский.

Сергиевский субрегион (центр с. Сергиевск - полюс роста первой очереди) включает муниципальные районы Сергиевский, Исаклинский, Елховский, Кошкинский (с. Кошки – полюс роста первой очереди), Челно-Вершинский, Шенталинский (с. Шентала – полюс роста второй очереди).

Похвистневский субрегион (центр г. Похвистнево) включает г.о. Похвистнево - полюс роста первой очереди, а также муниципальные районы Похвистневский, Камышлинский, Клявлинский (с. Клявлино – полюс роста второй очереди).

Отрадненский субрегион (центр г. Отрадный) включает г.о. Отрадный – полюс роста первой очереди, а также муниципальные районы Кинель-Черкасский (с. Кинель-Черкассы – полюс роста первой очереди), Борский (с. Борское – полюс роста второй очереди).

Нефтегорский субрегион (центр г. Нефтегорск) включает муниципальные районы Нефтегорский (г. Нефтегорск – полюс роста первой очереди), Богатовский (с. Богатое – полюс роста первой очереди), Алексеевский (с. Алексеевка – полюс роста второй очереди).

Южный субрегион (центр с. Красноармейское) включает муниципальные районы Пестравский (с. Пестравка – полюс роста второй очереди), Большеглушицкий (с. Большая Глушица – полюс роста первой очереди, Большечерниговский (с. Большая Черниговка – полюс роста второй очереди), Красноармейский (с. Красноармейское – полюс роста первой очереди).

Юго-западный субрегион (центр г. Новокуйбышевск) включает муниципальные районы Хворостянский (с. Хворостянка – полюс роста первой очереди), Приволжский (с. Приволжье – полюс роста второй очереди), Безенчукский (п. Безенчук – полюс роста первой очереди).

## 7.1. Мероприятия по созданию инфраструктуры отдыха, спорта и туризма

- Строительство туристско–рекреационного комплекса «Берегиня» в п.Камышевка Похвистневского района.

## 7.2. Мероприятия в сфере историко-культурного наследия

- Разработка проектов зон охраны объектов историко-культурного наследия Самарской области.

## 7.3. Мероприятия в сфере охраны окружающей среды

- Повышение лесистости территорий Самарской области (увеличение объемов лесных насаждений за счет лесопосадочных работ), создание различных типов защитных лесных полос, колков, куртин, урочищ, а также плантаций из быстрорастущих пород, которые будут представлять собой новые самовозобновляющиеся экологические системы;

- Разработка проектов по реабилитации прибрежных территорий и долин малых рек (озеленение, залесение, рекультивация почвы, благоустройство) с учетом функционального назначения территорий;

- Разработка бассейновых схем охраны, реабилитации и рационального использования малых рек и прибрежных территорий;

- инженерная подготовка и оборудование прибрежных территорий, включая мероприятия по организации рельефа, мелиорации, берегоукрепление, противоэрозионные, противооползневые и оврагоукрепительные работы.

## 7.4. Развитие транспортной инфраструктуры Самарской области

Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района Похвистневский намечается согласно мероприятиям Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной Правительством Самарской области от 13 декабря 2007 г. N 261. См.таблицу №37 «Перечень объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог до 2025 года».

Таблица № 37

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ДО 2025 ГОДА

| N п/п | Наименование автомобильной дороги | Кате- гория автомо- биль- ной дороги | Вид работ | Выполнение работ по годам |  |  |  |  | Общая протяжен- ность автомо- бильной дороги |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 - 2015 |  |  | 2016 - 2025 |  | км | п.м |
|  |  |  |  | км |  | п.м | км | п.м |  |  |
| Похвистневский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подъезд к с. Северный Ключ | IV | строительстве |  |  |  | 4,0 |  | 4,0 |  |
| 2 | с. Нижнеаверкино - с. Среднее Аверкино на участке "Самара - Бугуруслан" - "Похвистнево - Нижнеаверкино" | IV | строительство |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |
| 3 | "Самара - Бугуруслан" - п. Среднеягодный | IV | строительство |  |  |  |  |  | 1,7 |  |
| 4 | п. Старомансуркино - с. Новое Мансуркино | IV | строительство |  | 8,0 |  |  |  | 8,0 |  |
| 5 | "Самара - Бугуруслан" - п. Журавлиха | IV | строительство |  |  |  | 1,8 |  | 1,8 |  |
| 6 | "Старопохвистнево - Исаково" - п. Новомочалеевка | IV | строительство |  |  |  | 1,5 |  | 1,5 |  |
| 7 | "Самара - Бугуруслан" км 122+200 - км 133+000, км 152+870 - км 164+000 (км 157+060, 158+350, 160+350, 161+030) | III/II | реконструкция |  | 21,93 | 106,5 |  |  | 21,9 | 106,5 |
| 8 | "Похвистнево - Клявлино" км 1+000 - км 18+740 | IV/III | реконструкция |  | 17,7 | 326,2 |  |  | 17,7 | 326,2 |
| 9 | "Самара - Бугуруслан" - Яблоня (км 34+100) | IV/III | реконструкция |  |  |  |  | 83,8 |  | 83,8 |
| 10 | "Самара - Бугуруслан" - Яблоня (км 24+900) | IV/III | реконструкция |  |  |  |  | 31,5 |  | 31,5 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 50,63 | 432,7 | 7,0 | 115,0 | 60,0 | 548,0 |

# 8. Мероприятия по территориальному планированию муниципального района Похвистневский

## 8.1. Мероприятия по развитию промышленного комплекса

Для развития экономического потенциала Похвистневского района планируется освоение месторождений нефти, находящихся в нераспределенном фонде.

По объектам промышленности предусматривается:

- Проектирование и строительство убойного цеха в с. Северный Ключ с.п. Савруха.

- Строительство сахарного завода к юго-западу от г. Похвистнево.

- Реконструкция хлебопекарен в с.Рысайкино с.п. Рысайкино и с.Подбельск с.п. Подбельск.

- Расширение и наращивание производства ООО «Халяль» (мясоперерабатывающее предприятие) в с. Алькино с.п. Алькино;

- Организация производства лесозаготовок с открытием сувенирного цеха в с. Кротково с.п. Кротково.

## 8.2. Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса

В целях создания благоприятных условий для развития агропромышленного комплекса при осуществлении функционального зонирования территории органам местного самоуправления рекомендуется планировать размещение следующих объектов:

В соответствии с «Программой развития сельскохозяйственного производства Похвистневского района на 2008-2012г.г.» планируется:

- Восстановление и развитие птицефабрики в с. Подбельск с.п. Подбельск;

- Реконструкция и завершение строительства животноводческой фермы в СХА «Восход» с. Рысайкино с.п. Рысайкино;

- Реконструкция животноводческих помещений ЗАО «Северный Ключ» в с. Савруха с.п. Савруха, ООО «Радуга» в с. Нижнеаверкино с.п. Среднее Аверкино и других хозяйствах;

- Реконструкция коровников в СХА «Восход» с. Рысайкино с.п. Рысайкино, СХА «Дружба» в с. Ахрат с.п. Среднее Аверкино;

- Капитальный ремонт коровников ООО «Исток» в с. Среднее Аверкино с.п. Среднее Аверкино, ООО «Радуга» в с. Нижнеаверкино с.п. Среднее Аверкино, ООО «Золотая Нива» в с. Старый Аманак с.п. Старый Аманак, СХА им. Пушкина в с. Красные Ключи с.п. Красные Ключи, СПК «Хлебороб» в с. Малый Толкай с.п. Малый Толкай, СПК «Ягодный» в с. Нижнеягодное с.п. Подбельск;

- Ремонт телятников и помещений для молодняка КРС в ООО «Радуга» в с. Нижнеаверкино с.п. Среднее Аверкино, ООО «Золотая Нива» в с. Старый Аманак с.п. Старый Аманак, ООО «Весна» в с. Староганькино с.п.Староганькино, СХА им. Пушкина в с. Красные Ключи с.п. Красные Ключи, ООО Ессентуки в с. Стюхино с.п. Староганькино;

- Строительство цеха по переработке мяса в ЗАО «Северный Ключ» с.Савруха с.п. Савруха;

- Строительство МТФ на 600 голов и мини-завода по переработке молока в с. Большой Толкай с.п. Большой Толкай;

- Обустройство трех рыборазводных прудов общей площадью 30га в с.Малый Толкай с.п. Малый Толкай;

- Реконструкция и развитие комплекса КРС на территории бывшего комплекса КРС Аманакский в с. Старый Аманак;

- Завершение в 2009г. строительства мельницы производительностью 120т/сут в с. Новое Мансуркино с.п. Новое Мансуркино;

- Обустройство рыборазводного пруда в с. Новое Мансуркино с.п. Новое Мансуркино;

- Строительство свиноводческого комплекса в с. Первомайск на территории бывшей фермы КРС совхоза «Подбельский» (2010-2020г.г.);

- Строительство животноводческого комплекса КРС в в с. Мочалеевка (2010-2020г.г.);

- Обустройство рыборазводного пруда в с. Первомайск с.п. Мочалеевка;

- Обустройство рыборазводного пруда в в с. Среднее Аверкино с.п. Среднее Аверкино;

- Развитие овцеводства, гусеводства, страусоводства на площадке бывшей ПТФ в с. Малое Ибряйкино с.п. Ибряйкино;

- Развитие животноводствана площадке бывшей МТФ в п. Перле-Вейса с.п. Ибряйкино;

- Обустройство рыборазводного пруда в с. Малое Ибряйкино с.п. Ибряйкино;

- Обустройство рыборазводных прудов в с. Алькино с.п. Алькино (2009-2010г.г.);

- Обустройство рыборазводных прудов в с. Староганькино, с. Стюхино, п. Малоганькино с.п. Староганькино;

- Строительство зерноочистительного комплекса на базе ООО «Агростар»;

- Строительство мельницы с современным оборудованием в с. Староганькино с.п. Староганькино

- Создание демонстрационных площадок и полей на базе хозяйств района;

- Развитие консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям и переподготовка специалистов сельского хозяйства.

## 8.3. Мероприятия по развитию информационных технологий и связи

При осуществлении функционального зонирования территории муниципального района Похвистневский необходимо создавать благоприятные условия для развития информационных технологий и связи.

На территории Самарской области Самарским филиалом ОАО «ВолгаТелеком» планируются на период до 2020 года развитие внутризоновой связи области, строительство волоконно-оптических линий связи и создание на их базе корпоративных сетей, коммутируемых и управляемых пользователями.

В м.р. Похвистневский предусмотрено:

- строительство волоконно-оптических линий связи в с. Малый Толкай с.п.Малый Толкай;

- строительство волоконно-оптических линий связи в в с. Мочалеевка и с.Первомайск.

Территориальное планирование муниципального района Похвистневский в целях развития информационных технологий должно обеспечивать:

- создание условий для развития информационно - телекоммуникационной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям и обеспечивающей потребности населения  и экономики района в информации;

- создание комплекса муниципальных информационных систем, обеспечивающих поддержку деятельности органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Похвистневского района Самарской области;

- внедрение новейших технологий в области телефонной связи – волоконно-оптических линий на территории муниципального района Похвистневский Самарской области.

В м.р. Похвистневский предусмотрено:

- строительство новой базовой станции ОАО МСС «Поволжье» «Мегафон» в с. Султангулово с.п. Рысайкино;

- введение в эксплуатацию базовой станции сотовой связи «МТС»;

## 8.4. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

### 8.4.1. Мероприятия по развитию системы водоснабжения

По областной целевой Программе "Обеспечение населения Самарской области питьевой водой" на 2005 - 2010 годы планируется за счет средств областного и местного бюджетов:

Таблица № 38

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ"

НА 2005 - 2010 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

| № пп | Наименование мероприятия | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство водозабора и водовода для водоснабжения села Подбельск | Администрация Похвистневского района |
| 2 | Проектирование и строительство системы водоснабжения в с. Нижнеягодное | Министерство строительства и ЖКХ Самарской области |

Согласно районной целевой программе «Об экологической реабилитации района на 2007-2010г.г.» (утверждена Постановлением от 28.04.2007г. № 121-СП), в части обеспечения населения водой питьевого качества предусмотрено благоустройство родника в с. Алькино.

Кроме Программных мероприятий, исходя из характера и масштабности проблем, степени несоответствия действующим нормативам подаваемой для питьевых целей воды и численности населения поселений с неблагоприятной ситуацией, определены основные направления мероприятий по водоснабжению:

- проектирование, строительство и реконструкция водозаборов подземных вод с целью расширения использования подземных вод;

- проектирование, строительство, реконструкция и восстановление централизованных локальных систем водоснабжения;

- строительство и реконструкция водоводов и уличной водопроводной сети;

- строительство, реконструкция и техническое перевооружение водоочистительных станций;

- проведение научно-технических мероприятий и внедрение новых технологий водоподготовки и контроля водных объектов;

- проектирование и строительство производства по изготовлению современного оборудования водоподготовки и очистки с использованием новейших технологий.

Таблица № 39

Населенные пункты, для которых планируется реконструкция или строительство систем водоснабжения в первую очередь (в срок до 2015 г.)

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Мочалеевка | 1 413 |
| 2 | с. Старопохвистнево (реконструкция) | 1 206 |
| 3 | с. Старый Аманак | 1 861 |
| 4 | с. Новое Мансуркино | 1 239 |
| 5 | с. Большой Толкай (ремонт) | 1860 |
| 6 | с. Малый Толкай (ремонт) | 1134 |
| 7 | с. Среднее Аверкино (строительство) | 1548 |
| 8 | с. Нижнеаверкино (строительство) | 574 |
| 9 | с. Староганькино | 788 |
| 10 | с. Султангулово | 554 |
| 11 | с. Стюхино | 593 |
| 12 | с. Нижнеягодное | 416 |
| 13 | с. Малое Ибряйкино | 954 |

Таблица № 40

Населенные пункты, для которых планируется реконструкция или строительство систем водоснабжения во вторую очередь (в срок до 2030 г.)

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Ахрат | 398 |
| 2 | с. Абдул Завод | 205 |
| 3 | п. Журавлиха | 168 |
| 4 | п.Передовка | 174 |
| 5 | п.Камышевка | 5 |
| 6 | п. Журавлиха | 168 |

Дополнительно планируется:

- строительство водопровода (1,2км) по ул. Ленина в с.Старый Аманак, с.п. Старый Аманак;

- реконструкция открытого водозабора по ул Восточная в с. Савруха, с.п. Савруха;

- строительство водовода протяженностью 1 км по ул. Речная в с. Северный Ключ, с.п. Савруха;

- строительство артезианской скважины в районе 1-го отделения СТФ  с.Савруха, с.п. Савруха;

- реконструкция водозабора по ул. Новая в п. Сукаевка с.п. Старопохвистнево;

- замена старого водопровода (протяженность 4 км) по ул. Чапаева в с.Малый Толкай с.п. Малый Толкай;

- реконструкция водоводов и уличной водопроводной сети в с.Мочалеевка и с. Первомайск с.п. Мочалеевка;

- проектирование и строительство уличной водопроводной сети в п.Пример с.м. Мочалеевка;

- строительство водозабора подземных вод в с. Алькино с.п. Алькино (2009-2015г.г.);

- строительство противопожарных водоемов (7 ед.) с обустройством возле них площадок для пожарных машин в с. Староганькино с.п. Староганькино.

За счет средств областного бюджета, в рамках отдельных статей, выделяемых на капитальные вложения в экологические мероприятия проводится ремонт и реконструкция водопроводных сетей (3км) в с. Староганькино с.п. Староганькино.

Кроме того, планируется обеспечение централизованным водоснабжением новых объектов строительства, в том числе, на площадках, предусмотренных под комплексное освоение.

Для разрешения проблем, связанных с обеспечением населения водой и необходимостью снижения при этом расхода средств, необходимо:

- применение полиэтиленовых труб вместо стальных при прокладке коммуникаций, что позволит сократить потери воды при ее транспортировке на 40%, а финансовые затраты уменьшить на 30%;

- устройство систем раздельного водоснабжения при заборе воды из открытых источников;

- применение локальных контейнерных станций при очистке воды, что приведет к улучшению качества воды и сокращению затрат электроэнергии при перекачке воды потребителям на 25%.

Внедрение раздельной системы водоснабжения позволит прекратить использование питьевой воды на технические нужды, уменьшить затраты на эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения, сократить капиталовложения на строительство головных сооружений водопроводов и удельное потребление питьевой воды в жилищно-коммунальном хозяйстве.

### 8.4.2. Мероприятия по развитию системы канализации

Для улучшения экологической обстановки в Похвистневском районе необходимо уделять большое внимание на выполнение комплекса мероприятий, направленных на сокращение водопотребления, сброса сточных вод, локализацию и ликвидацию имеющихся загрязнений поверхностных и подземных вод.

Таблица № 41

Населенные пункты, в которых необходимо  строительство или реконструкция канализационных очистных сооружений до 2015 г.

| № п/п | Наименование муниципального района, населенного пункта | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | с.Алькино (проектирование и строительство канализационных сетей и КОС) | 1 851 |
| 2 | с.Большой Толкай (реконструкция канализационных сетей, строительство КОС) | 1 880 |
| 3 | с.Малый Толкай (реконструкция канализационных сетей, строительство КОС) | 1 134 |
| 4 | с.Мочалеевка (проектирование и строительство канализационных сетей и КОС) | 1 413 |
| 5 | с.Новое Мансуркино (проектирование и строительство канализационных сетей и КОС) | 1 239 |
| 6 | с.Среднее Аверкино (проектирование и строительство канализационных сетей и КОС) | 1 548 |
| 7 | с.Старопохвистнево (реконструкция канализационных сетей, строительство КОС) | 1 206 |
| 8 | с.Подбельск (реконструкция канализационных сетей, строительство КОС) | 3 528 |
| 9 | с.Большой Толкай (проектирование и строительство канализационных сетей и КОС) | 1 860 |
| 10 | с.Малый Толкай (проектирование и строительство канализационных сетей и КОС) | 1134 |
| 11 | с.Старопохвистнево (реконструкция канализационных сетей, строительство КОС) | 1206 |
| 12 | с.Старый Аманак (реконструкция канализационных сетей, строительство КОС) | 1 861 |

Таблица № 42

Населенные пункты, в которых планируется строительство или реконструкция канализационных очистных сооружений до 2030 г.

| № п/п | Наименование муниципального района, населенного пункта | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Рысайкино | 962 |
| 2 | с. Нижнеаверкино | 574 |
| 3 | с. Ахрат | 398 |

Дополнительно, на 2009-2010г.г. планируется:

- строительство автономных очистных сооружений для образовательно-культурного центра (ОКЦ) в с.Старопохвистнево, с.п. Старопохвистнево;

- реконструкция существующих КОС в с. Савруха с.п. Савруха;

- подведение канализацтонной сети 2-х этажных домов (5 ед.) к очистным сооружениям образовательно-культурного центра в с.Старопохвистнево с.п. Старопохвистнево.

Предусматривается обеспечение централизованным канализованием новых объектов строительства, в том числе, на площадках, планируемых под комплексное освоение.

### 8.4.3. Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития топливно-энергетического комплекса

Согласно «Областной целевой программе развития малой энергетики в Самарской области на 2006-2015 годы» (далее Программа), предусмотрены следующие мероприятия:

- снижение себестоимости тепловой и электрической энергии за счет экономически обоснованного сочетания централизованного энергоснабжения и децентрализованных энергоисточников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии;

- перевод котельных в мини-ТЭЦ;

- разработка и реализация механизма, регулирующего рациональное использование топлива в регионе;

- реализация проектов по оптимизации теплоснабжения городов и районов области, реально снижающих тарифы;

- реализация совместных энергоэффективных проектов с промышленными организациями по оптимизации электро- и теплоснабжения;

- использование положений Киотского протокола;

- создание производств энергосберегающего оборудования;

- применение дешевых и возобновляемых видов топлива;

- максимальное использование вторичных энергоресурсов и вовлечение их в топливно-энергетический баланс региона.

В Похвистневском районе планируется:

- Строительство миникотельной для школы в с. Среднее Аверкино с.п. Среднее Аверкино (2009-2015г.г.).

- Строительство модульной газовой котельной в с. Первомайск с.п. Мочалеевка (2009-2015г.г.).

- Строительство модульной газовой котельной в с. Алькино (2009-2015г.г.).

- Строительство мини-котельной для школы и СДК в с. Среднее Аверкино (2009-2015г.г.).

- Строительство мини-котельной для школы и СДК в с. Нижнеаверкино (2009-2015г.г.).

- Перевод на автономное теплоснабжение объектов социальной инфраструктуры.

- Обеспечение теплоснабжением новых объектов, в том числе на площадках, планируемых под комплексное освоение.

### 8.4.4. Мероприятия по развитию системы газоснабжения

Развитие системы газоснабжения осуществляется  по следующим основным направлениям:

- техническая реконструкция линейной части и компрессорных станций с применением энерго - и газосберегающих технологий;

- развитие газораспределительной системы с подключением максимально возможного количества потребителей;

- повышение доли природного газа в обеспечении бытовых нужд по топливо- и энергоснабжению;

- строительство и реконструкция газопроводов высокого, среднего и низкого давления на территории района.

Согласно областной целевой программе «Газификация Самарской области на 2006-2009 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа ООО «Средневолжская газовая компания», а также с учетом Постановления Правительства Самарской области от 10 декабря 2008г. N 484 «О внесении изменений в Постановление Правительства Самарской области от 12.12.2005 г. №151 «Об утверждении программы газификации Самарской области на 2006-2009 годы, финансируемой за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа общества с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания» и в соответствии с инвестиционной программой развития инфраструктуры муниципального района Похвистневский планируется строительство объектов согласно Таблице № 43.

С учетом программы «Газификации городских округов и муниципальных районов Самарской области на 2009-2012 годы», прогнозируемое увеличение протяженности газовых сетей на территории муниципального района Похвистневский планируется согласно Таблице № 44.

Таблица № 43

Перечень мероприятий Программы газификации Самарской области на 2006 - 2009 годы, финансируемой за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа Обществом с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания»,

по муниципальному району Похвистневский Самарской области

| № | Наименование и адрес объекта | Предварительные технические характеристики, км |  |  | Планируемый ввод, км | Стоимость, тыс. рублей |  |  | Лимит капитальных вложений, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Высокое давление | Низкое давление | Всего |  | проектно- изыскательских работ | строительно-монтажных работ в объеме планируемого ввода | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| СТРОИТЕЛЬСТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проектирование и строительство надземного газопровода низкого давления от д.76 до д.80 по ул. Куйбышевская в с. Подбельск |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 236,0 | 47,2 | 283,2 | 283,2 |
| 2. | Проектирование и строительство газопровода низкого давления от д. 102 по ул. Заречной до д.16 по ул. Набережная в с. Рысайкино |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 125,0 | 320,0 | 445,0 | 445,0 |
| ИТОГО: |  |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 361,0 | 367,2 | 728,2 | 728,2 |
| РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Перекладка газопровода низкого давления в районе ул.Ключевская и ул.Железнодорожная в с.Подбельск |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 188,0 | 60,0 | 248,0 | 248,0 |
| 4. | Реконструкция газопровода низкого давления по ул.Ключевская и строительство газопровода высокого давления с установкой шкафного регуляторного пункта в с.Подбельск |  |  |  |  |  | 12,0 | 12,0 | 12,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Перекладка газопровода низкого давления по ул.Садовой, ул. Новосадовой в с. Алькино |  | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 520,0 | 1300,0 | 1820,0 | 1820,0 |
| 6. | Проектирование и перекладка подводного перехода газопровода методом наклонного бурения через реку Большой Кинель в с.Савруха |  | 0,32 | 0,32 | - | 1300,0 | 1500,0 | 2800,0 | 2800,0 |
| 7. | Замена морально устаревшего ШГРП на ШГРП в с. Старый Аманак |  |  |  |  | 10,0 | 180,0 | 190,0 | 190,0 |
| 8. | Замена морально устаревшего ШГРП на ШГРП в пос. Абдул-Завод |  |  |  |  | 315,0 | 300,0 | 615,0 | 615,0 |
| 9. | Установка ШГРП на ул. Пионерской с перекладкой газопроводов высокого и низкого давлений в с. Подбельск |  |  |  |  | 315,0 | 300,0 | 615,0 | 615,0 |
| 10. | Установка ШГРП на ул. Комсомольской с перекладкой газопроводов высокого и низкого давлений в с.Подбельск |  |  |  |  | 315,0 | 300,0 | 615,0 | 615,0 |
| 11. | Замена ГРП на блочный ГРП с перекладкой газопроводов высокого и низкого давлений в с. Большая Ега |  |  |  |  | 550,0 | 1500,0 | 2050,0 | 2050,0 |
| 12. | Замена ГРП №1 на блочный ГРП с реконструкцией газопроводов высокого и низкого давлений в с. Савруха |  |  |  |  | 400,0 | 1500,0 | 1900,0 | 1900,0 |
| 13. | Замена ГРП на блочный ГРП с перекладкой газопроводов высокого и низкого давлений в пос. Октябрьском |  |  |  |  | 400,0 | 1500,0 | 1900,0 | 1900,0 |
| ИТОГО: |  |  | 1,52 | 1,52 | 1,2 | 4313,0 | 8452,0 | 12765,0 | 12765,0 |

Таблица №44

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

ДЛЯ ГАЗИФИКАЦИИ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,

ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ "ГАЗИФИКАЦИЯ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ

РАЙОНОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009 - 2012 ГОДЫ"

| Наименование муниципального района, городского округа, населенного пункта, местонахождение объекта | Уровень газификации, % | Планируемая протяженность |  |  | Предполагаемая стоимость, тыс. рублей |  |  | Средства областного бюджета, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | межпосел- ковый, км | внутри- поселковый, км | Всего, км | проектно- изыска- тельских работ | Строительно монтажных работ | Всего | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Всего |
| ИТОГО: | 96,04 | 11,0 | 0,0 | 11,0 | 2 062 | 23 711 | 25 773 | 2 062 | - | 23 711 |  | 25 773 |
| От с. Новое Ганькино до с. Исаково | - | 11,0 | 0,0 | 11,0 | 2 062 | 23 711 | 25 773 | 2 062 | - | 23 711 |  | 25 773 |

## 8.5. Мероприятия по развитию жилищного строительства

Стратегической целью государственной жилищной политики на территории Самарской области, в том числе на территории муниципального района Похвистневский, является формирование рынка доступного жилья, обеспечение комфортных условий проживания граждан, создание эффективного жилищного сектора.

В целях создания благоприятных условий для развития жилищного строительства органам местного самоуправления необходимо осуществлять:

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовку инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках для жилищного строительства;

- освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

- содействие в реализации мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;

- увеличение объемов строительства жилья и коммунальной инфраструктуры;

- приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом населения;

- развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья.

Результатом реализации Областной целевой программы «Жилище» на 2006-2010 годы должно стать повышение уровня обеспеченности населения жильем – до 23,2 кв. м на 1 человека, доведение коэффициента доступности жилья до 2,2 года. При этом предполагается сокращение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры в населенных пунктах к 2020 году с 58,3% до 40%.

Планируемы показатели по обеспеченности населения Самарской области жильем: к 2015 году – 27 кв. м на человека, к 2030 г. – 30 кв. м на человека.

Достижение стратегической цели будет осуществляться в два этапа.

I этап (2006-2010 годы) - практическая реализация на территории Самарской области приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» путем осуществления мероприятий федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы и областной целевой программы «Жилище» на 2006-2010 годы.

В целях реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на первом этапе на территории муниципального района Похвистневский необходимо:

- разработка документов территориального планирования поселений;

- разработка «Правил землепользования и застройки» муниципальных образований;

- обеспечение развития конкуренции на рынке жилищного строительства и строительных материалов;

- пропорциональное и сбалансированное развитие строительной индустрии, системы подготовки и повышения квалификации кадров.

Основной стратегической задачей второго этапа (2011-2020 годы) будет обеспечение устойчивого функционирования жилищной сферы, которое позволит удовлетворять жилищные потребности населения без существенного участия государства и привлечения значительных объемов бюджетных средств.

На втором этапе роль государства будет ограничена, в основном, регулированием жилищных отношений, обеспечением прав на недвижимость в жилищной сфере, установлением технических регламентов в жилищном строительстве, жилищно-коммунальном комплексе и основных принципов градорегулирования.

Бюджетные средства будут использоваться исключительно для обеспечения жильем отдельных категорий граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации и Самарской области, поддержки граждан при оплате жилищно-коммунальных услуг.

Содержание жилищного фонда социального использования, развитие коммунального хозяйства, обеспечение условий для жилищного строительства должны стать основными функциями органов местного самоуправления.

На территории муниципального района Похвистневский определены площадки под развитие малоэтажной жилой застройки согласно ранее выполненных проектов генеральных планов населенных пунктов и по предложениям муниципальных образований.

Таблица № 45

Площадки под развитие жилищного строительства на территории муниципального района Похвистневский

| №№ п/п | Наименование населенного пункта (сельского поселения) | Пло-щадь, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Вязовка, с.п. Савруха (с.п. Савруха) | 6 | в границах поселка |
| 2 | п. Вязовка, с.п. Савруха (с.п. Савруха) | 31,8 | за границей поселка, с южной стороны |
| 3 | с. Старопохвистнево (с.п. Старопохвистнево) | 14 | за границей села, к северу |
| 4 | с. Сукаевка (с.п. Старопохвистнево) | 3 | за границей поселка, к северо-западу |
| 5 | п. Земледелец (с.п. Старопохвистнево) | 0,5 | за границей поселка, к югу |
| 6 | с. Рысайкино (с.п. Рысайкино) | 30 | за границей села, к юго-западу |
| 7 | с. Рысайкино (с.п. Рысайкино) | 15 | за границей села, к северо -западу |
| 8 | п. Ново-Рысайкино (с.п. Рысайкино) | 10 | за границей поселка, к северо-востоку |
| 9 | п. Терегель (с.п. Рысайкино) | 10 | за границей поселка, к юго-востоку |
| 10 | с. Подбельск (с.п. Подбельск) | 27 | в границах села |
| 11 | с. Подбельск (с.п. Подбельск) | 23 | за границей села, к северо -западу |
| 12 | с. Нижнеягодное (с.п. Подбельск) | 2,5 | в границах села |
| 13 | с. Нижнеягодное (с.п. Подбельск) | 14 | за границей села, к северо-востоку |
| 14 | с. Среднее Аверкино (с.п. Среднее Аверкино) | 10,2 | за границей села, к югу |
| 15 | с. Ахрат (Среднее Аверкино) | 10,0 | за границей села, к югу |
| 16 | п. Чекалинка | 2,0 | за границей села, к юго-востоку |
| 17 | с. Малое Ибряйкино | 4,0 | за границей села, к северу |

Жилищное строительство должно выполняться в соответствии с утвержденными генеральными планами поселений.

Согласно Областной адресной программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда м.р. Похвистневский», в населенных пунктах района на 2008-2010г.г. планируется строительство жилья (см.Табл. №46).

| № п/п | Адрес | Год построй-ки | Общая площадь | Кол-во квартир | Число прожива-ющих человек | Всего потребность в жилье (SОБЩ) | По годам реализации программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | с. Старопохвистнево ул. Садовая, д.40 | 1951 | 220 | 5 | 7 | 220 | - | - | 220 |
| 2 | с. Первомайск ул. Первомайская, д.71 | 1976 | 703,8 | 16 | 43 | 1 095 | - | 1 095 | - |
| 3 | с. Подбельск ул. Ленинградская, д. 20 | 1959 | 56,8 | 3 | 5 | 56,8 | - | - | 56,8 |
| 4 | с. Подбельск пер. Подбельский, д.8 | 1940 | 43,2 | 2 | 2 | 43,2 | - | - | 43,2 |
| 5 | с. Рысайкино ул. Инженерова, д. 38 | 1953 | 40 | 1 | 2 | 40 | - | 40 |  |
| 6 | пос. Северный Ключ ул. Мира, д. 25 | 1968 | 115,8 | 4 | 8 | 115,8 | - | 115,8 |  |
| 7 | пос. Северный Ключ ул. Мира, д. 26 | 1968 | 35 | 1 | 3 | 35 | - | 35 |  |
| 8 | пос. Северный Ключ ул. Мира, д. 29 | 1968 | 83,2 | 3 | 8 | 83,2 | - |  | 83,2 |
| 9 | пос. Северный Ключ ул. Мира, д. 31 | 1968 | 84,3 | 4 | 6 | 84,3 | - |  | 84,3 |
| ИТОГО: |  |  | 1 382,1 | 38 | 84 | 1 773,3 | - | 1 285,3 | 487,5 |

Таблица № 46

Информация к программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного

жилищного фонда м.р. Похвистневский»

## 8.6. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

В целях развития транспортной инфраструктуры органам местного самоуправления необходимо осуществлять территориальное планирование, обеспечивающее:

- формирование инфраструктуры транспорта, соответствующей потребностям экономики и населения муниципального района Похвистневский Самарской области;

- создание муниципальной транспортной системы, обеспечивающей оптимальные способы доставки грузов и пассажиров, развитие системы транспортных коммуникаций;

- улучшение транспортной доступности в городских и сельских поселениях, повышение мобильности и деловой активности населения.

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения муниципального района Похвистневский Самарской области планируется согласно мероприятиям Областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 01.10.2008 №399. Конкретный перечень объектов будет определяться в ходе реализации данной Программы на конкурсной основе.

В муниципальном районе Похвистневский проектом предусмотрено строительство автодорог:

- с. Савруха - ул. Вяльцина –1,29 км;

- пер. Вяльцина – 1,5 км;

- с. Северный Ключ - ул. Мира – 0,5км;

- с. Новое Мансуркино - ул. Колхозная – 2,9 км;

- с. Малый Толкай - ул. Заречная – 3,0 км;

- с. Алькино - ул. Школьная – 4 км;

- с. Малое Ибряйкино - ул. Красноармейская – 2,6 км;

- с. Большой Толкай - ул. Ленина – 1,4 км;

- пос. Пример - ул. Южная – 1,6 км;

- с. Мочалеевка - ул. Г.-Тукая – 1,3 км;

- с. Первомайск - ул. Мелиораторов – 0,5 км;

- с. Сосновка - ул. Советская – 3,0км;

- с. Подбельск - ул. Кинельская – 1,2 км;

- с. Подбельск - ул. Озерная- 1,3 км;

- с. Рысайкино - ул. Набережная – 1,85 км;

- с. Султангулово - ул. Победы – 1,45 км;

- с. Александровка - ул. Центральная – 1,5 км;

- с. Старый Аманак - ул. Заречная – 1,1 км;

- с. Староганькино - ул. Школьная – 1,6 км;

- с. Стюхино - ул. Садовая – 0,9км;

- с. Среднее Аверкино - ул. Центральная – 2,8км;

- с. Старопохвистнево - ул. Кравцова – 2,0 км.

Кроме этого предусмотрено:

- строительство тротуаров по ул. Центральная усадьба в с. Савруха с.п. Савруха;

- строительство дорог с твердым покрытием:

- по улицам Садовая, Речная, Кравцова в с. Старопохвистнево с.п. Старопохвистнево;

- по улицам Чапаева (4км), Садовая (1км), Павших коммунаров (1км), Молодежная (800м), Советская (3км), Комсомольская (800м) в с. Малый Толкай с.п. Малый Толкай;

- по улице Юбилейная (1км) в п, Передовка с.п. Малый Толкай;

- по улице Ленина (1км) в п. Шиповка с.п. Малый Толкай;

- по улице Ленина (2км) в п.Камышевка с.п. Малый Толкай;

- по улице Лесной (1км) на ж.-д. разъезде Тунгуз с.п. Малый Толкай;

- по улицам Еланского, Родничная, Садовая, Чапаева, Зеленая, Советская, Центральная, Приречная, Слободская в с. Старый Аманак с.п. Старый Аманак;

- до Ново-Мансуркинской школы (1,2 км) с пешеходной дорожкой в с. Новое Мансуркино с.п. Новое Мансуркино;

- по улицам Полевая (1км) и Г.-Тукая (1,2 км) в с. Мочалеевка с.п. Мочалеевка;

- по улицам Мелиораторов (500м) и Молодежной (500м) в с. Первомайск с.п. Мочалеевка;

- между автодорогой «Похвистнево- Нижнеаверкино» и автодорогой «Самара-Бугуруслан» в с.п. Среднее Аверкино (2009-2011г.г.)

- в п. Журавлиха с.п. Ибряйкино;

- по улицам Строителей, Красноармейская, Советская, Врошилова, Садовая, Речная, Рокоссовского в с. Малое Ибряйкино с.п. Ибряйкино

- по ул. Нагорной (3км) в с. Большая Ега с.п. Красные Ключи;

- по улицам  Школьная (4км), Полевая (1,5км), Подгорная (1км), Заречная (1км), Садовая (1,8км), Н. Садовая (1,2км), Новая (0,7км), Молодежная (1км), Строителей (1,5 км), Учительская (0,6км) в с. Алькино, с.п. Алькино.

- ремонт дорог с твердым покрытием:

- по улицам Ленина, Козлова, Шулайкина, Кирдяшева, Вотлашева, Центральной в с. Старый Аманак с.п. Старый Аманак.

- строительство мостов;

- по улицам Крестьянская, Чапаева, Приречная, Родничная, Заречная в с. с. Старый Аманак с.п. Старый Аманак;

- через р. Большой Кинель в п. Пример с.п. Мочалеевка;

- через р. Токал в с. Первомайское с.п. Мочалеевка;

- через р. Мулла Елгасы в с. Мочалеевка с.п. Мочалеевка;

- по улицам Школьная (2 ед.), Садовая (2 ед.), Полевая (1 ед.), Подгорная (1 ед.) в с. Альикно с.п. Алькино;

- в п. Красный Мост (1 ед.) с. Альикно с.п. Алькино;

- в п. Нугайка (1 ед.), с. Алькино с.п. Алькино;

- через р. Талкыш в п. Калиновка с.п. Староганькино;

- через р. Талкыш по ул. Курская, через р. Мазарка с ул. Центральная на ул. Курская в с. Староганькино с.п. Староганькино;

- с ул. Садовая на ул. Фрунзе и по ул. Почтова в с. Стюхино с.п. Староганькино.

- реконструкция моста через ручей Ермушкина с ул.Советская на ул.Ворошилова в с. Малое Ибряйкино с.п. Ибряйкино.

В соответствии с «Программой развития сельскохозяйственного производства Похвистневского района на 2008-2012г.г.» планируется:

- благоустройство территории молодежного комплекса и строительство автодороги от трассы на село Северный Ключ;

- строительство и капитальный ремонт дорог к фермам КРС СХА «Восход» с.Рысайкино с.п. Рысайкино (0,5км), СХА «Дружба» в с. Ахрат с.п. Среднее Аверкино (1км), ООО «Исток» в с. Среднее Аверкино с.п. Среднее Аверкино (1,2км), ООО «Радуга» в с. Нижнеаверкино с.п. Среднее Аверкино (4,3км), ООО «Золотая Нива» в с. Старый Аманак с.п. Старый Аманак (1км), СХА им. Пушкина в с. Красные Ключи с.п. Красные Ключи (2км), СПК «Хлебороб» в с. Малый Толкай с.п. Малый Толкай (1,2км), ООО Ессентуки в с. Стюхино с.п. Староганькино (2км), СПК «Ягодный» в с. Нижнеягодное с.п. Подбельск (0,5км).

За счет средств инвесторов (ЧП) планируется:

- строительство станции технического обслуживания автомобилей в с.Старопохвистнево с.п. Старопохвистнево;

- строительство автозаправочной станции в с. Большой Толкай с.п. Большой Толкай, ул. Полевая, 157;

- строительство автозаправочной станции в границах с.п. Малый Толкай (по автодороге «Самара-Бугуруслан»);

- строительство автозаправочной станции в границах с.п. Рысайкино (по автодороге «Похвистнево-Клявлино»);

- строительство станции технического обслуживания автомобилей в с. Новое Мансуркино с.п. Новое Мансуркино;

- строительство автозаправочной станции в с. Мочалеевка с.п. Мочалеевка;

- строительство станции технического обслуживания автомобилей в с.Мочалеевка с.п. Мочалеевка;

- строительство станции технического обслуживания автомобилей в с. Среднее Аверкино с.п. Среднее Аверкино;

- строительство станции технического обслуживания автомобилей в с.Алькино с.п. Алькино;

- строительство автозаправочной станции в с. с.Алькино с.п. Алькино;

- строительство станции технического обслуживания автомобилей, кемпинга в границах с.п. Красеные Ключи» по автодороге «Самара-Бугуруслан».

## 8.7. Мероприятия по развитию системы здравоохранения, культуры и спорта, образования

Проектное решение принималось на основе ряда факторов, учитывающих как количественные, так и качественные показатели:

1) Фактическая обеспеченность объектами социальной инфраструктуры в сопоставлении с нормативами, представленная в разрезе муниципального района Похвистневский. Анализ проводился по стандартному (нормативно необходимому) уровню обслуживания:

- для объектов здравоохранения – обеспеченность стационарами (больничными койками), амбулаторно-поликлиническими учреждениями, аптеками;

- для объектов культуры и искусства - обеспеченность библиотеками, клубными учреждениями;

- для объектов физкультуры и спорта - спортивными залами и плоскостными сооружениями;

- для объектов образования – обеспеченность детскими дошкольными учреждениями, исходя из полноты охвата 70% детей дошкольного возраста; обеспеченность школами, исходя из полноты охвата 100% детей неполным средним образованием и 75% детей средним образованием, при обучении в одну смену.

2) Фактическая обеспеченность объектами социальной инфраструктуры в сопоставлении с нормативами, которая представлена в разрезе населенных пунктов. Выявлена степень  соответствия нормативной обеспеченности в конкретных населенных пунктах муниципального района Похвистневский с учетом их численности населения.

3) Интенсивность использования объектов социальной инфраструктуры, выявленная на базе социологического исследования. Установлена реальная нагрузка на объекты, выявлены основные предпочтения населения в использовании объектов обслуживания и их местоположения.

4) Характер межселенных связей в обслуживающей сфере, установленный также в ходе проведения социологического исследования. Выявлены основные центры тяготения в обслуживающей сфере.

В проектных предложениях учтены мероприятия, предусмотренные областными и районными целевыми программами.

- Мероприятия по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального района Похвистневский.

- Мероприятия по территориальному планированию по муниципальному району Похвистневский Самарской области.

Примечание: мероприятия, предусмотренные мероприятиями, предусмотренные администрацией района,  отмечены *.

Мероприятия в сфере здравоохранения

Строительство:

- офисов врачей общей практики в с.Стюхино, с.Большой Толкай, с.Кротково, с.Алькино, с.Старый Аманак*;

- ФАП в п.Сукаевка*, в п.Перле-Вейса;

- аптек в с.Подбельск, с.Малый Толкай, с.Старопохвистнево, с.Среднее Аверкино;

- объектов здравоохранения на площадках, планируемых под комплексное освоение.

Реконструкция:

- существующих зданий под офисы врача общей практики в с. Новое Мансуркино, с. Мочалеевка, с. Алькино, с. Кротково*;

- МУ здравоохранения в с. Подбельск*;

- врачебной амбулатории (с увеличением емкости и расширением пункта скорой помощи, т.к. в ближайших поселениях нет даже ФАПов: п. Пример, с. Нижнеягодное) в с. Подбельск, с. Большой Толкай*;

- ФАП в с. Султангулово, с. Абдул Завод, п. Илингино, с. Старопохвистнево, с. Кротково, п. Новомочалеевка, с. Алькино, с. Большая Ега, п. Передовка, с. Сосновка, с. Первомайск, п. Малоганькино, с. Нижнеаверкино*.

Мероприятия в сфере социальной защиты

Строительство:

- спального корпуса, столовой и медпункта пансионата ветеранов труда в с. Большой Толкай*;

- пансионатов для престарелых в с. Подбельск, с. Савруха, с.Малый Толкай.

Мероприятия в сфере культуры

Строительство:

- клуба в п.Чекалинка *;

- ДК в с.Северный Ключ, с.Нижнеягодное, с.Абдул-Завод, п.Журавлиха;

- объектов культуры на площадках, планируемых под комплексное освоение.

Реконструкция:

- библиотек с целью подготовки их к открытию «модельных» библиотек в с.Рысайкино, с.Подбельск, с.Алькино, с.Среднее Аверкино, с.Савруха*;

- ДК в с.Султангулово*;

- школьного здания под Дом культуры в.Старопохвистнево;

- клубов и ДК с увеличением емкости в с. Первомайск, с.Алькино, с.Новое Мансуркино, с.Старый Аманак, с.Новый Аманак, с.Исаково;

- существующих клубов и ДК в с.Большой Толкай, с.Кротково, с.Малый Толкай, с.Малое Ибряйкино, с.Мочалеевка, с.Рысайкино, с.Среднее Аверкино, с.Савруха, с.Староганькино, с.Новомочалеевка, с.Сосновка, с.Нугайка, п.Передовка, п.Пример, с.Ахрат, с.Большая Ега, с.Красные Ключи,

Мероприятия в сфере физкультуры и спорта

Строительство:

- физкультурно-спортивного комплекса в с. Савруха*;

- физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Алькино*;

- стадиона в с. Подбельск*;

- физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Большой Толкай, с. Малый Толкай, с. Мочалеевка, с. Среднее Аверкино.

- спортивного зала при ДК в с. Чекалинка, с. Первомайск, с. Новое Мансуркино, с. Старый Аманак, с. Старопохвистнево;

- СОШ с плавательным бассейном в с. Рысайкино;

- спортивного зала в с. Кротково, с. Малое Ибряйкино, с. Староганькино;

- плоскостных спортивных сооружений в с. Исаково, с. Сосновка, с. Нижнеягодное, с. Ахрат;

- спортивных сооружений на площадках, планируемых под комплексное освоение.

Реконструкция:

- существующих плоскостных спортивных сооружений с увеличением емкости в с. Красные Ключи, с. Большая Ега, с. Первомайск, с. Султангулово с. Стюхино; с. Алькино, с. Мочалеевка, с. Среднее Аверкино с. Старый Аманак.

Мероприятия в сфере образования

Строительство:

- дошкольного образовательного учреждения в с. Савруха, с. Подбельск, с. Алькино*;

- образовательного центра в с.Старопохвистнево;

- средней образовательной школы в с. Рысайкино*;

- интерната для учащихся в с.Подбельск;

- дошкольного образовательного учреждения в с. Большая Ега, с. Нижнеаверкино, с. Мочалеевка, с. Новое Мансуркино;

- объектов образования на площадках, планируемых под комплексное освоение.

Реконструкция:

- муниципального образовательного учреждения в с. Старый Аманак, с. Староганькино, с. Алькино*

- спортивной образовательной школы в с. Алькино.*

- существующих дошкольных образовательных учреждений в с.Исаково, с.Северный Ключ, с. Ахрат, с.Красные Ключи, с.Кротково, с.Малое Ибряйкино, с.Первомайск, с.Рысайкино, с.Стюхино, с.Большой Толкай, с.Малый Толкай, с. Среднее Аверкино, с. Старый Аманак, с. Старопохвистнево;

- существующих школ в с. Исаково, с. Северный Ключ, с. Большая Ега, с.Красные Ключи, с.Кротково, с.Малое Ибряйкино, с.Первомайск, с.Рысайкино, с. Нижнеаверкино, с.Стюхино, с.Большой Толкай, с.Малый Толкай, с. Савруха, с. Среднее Аверкино, с. Старопохвистнево, с.Подбельск;

- существующих школ в образовательный комплекс «Школа - детский сад» в с.Султангулово, с. Староганькино, с. Мочалеевка, с. Новое Мансуркино;

Мероприятия по строительству административных учреждений

Реконструкция:

- административных зданий в административных центрах поселений:

с.Алькино, с.Большой Толкай, с.Красные Ключи, с.Кротково, с.Малый Толкай, с.Малое Ибряйкино, с.Мочалеевка, с.Новое Мансуркино, с.Подбельск, с.Рысайкино, с.Савруха, с.Среднее Аверкино, с.Старый Аманак, с.Староганькино, с.Старопохвистнево.

Мероприятия по строительству торгово-бытовых учреждений

Строительство:

- гипермаркета по торговле строительными материалами*;

- магазина ИП в с. Новое Мансуркино*.

Мероприятия по строительству и реконструкции культовых сооружений

Строительство:

- православного храма в с.Рысайкино;

Реконструкция:

- храмов в с.Алькино, с.Мочалеевка, с.Большой Толкай, с.Малый Толкай, с.Первомайск, с.Среднее Аверкино;

- молельного дома в с.Подбельск;

- мечети Махаля № 33 в с.Новое Мансуркино.

## 8.8. Мероприятия по обеспечению общественной безопасности.

В м.р. Похвистневский планируется за счет средств областного бюджета:

- строительство пожарного депо в с. Стюхино с.п. Староганькино.

- строительство пожарного депо в с. Большой Толкай (2010-2015г.г.);

- строительство пожарного депо в с. Старый Аманак (2010-2015г.г.);

- строительство пожарного депо в с. Мочалеевка с.п. Мочалеевка

- (2010-2015г.г.);

- строительство пожарного депо в с. Алькино с.п. Алькино.

## 8.9. Мероприятия по развитию туризма и рекреации

Сохранение историко-культурного наследия

В целях сохранения историко-культурного наследия органам местного самоуправления рекомендуется осуществлять функциональное зонирование территорий муниципальных образований по следующим основным направлениям:

- включение историко-культурного наследия в реальное функционирование в качестве объектов показа  региональных тематических экспозиций;

- использование археологического наследия территории муниципального района;

- использование наиболее  выдающихся образцов храмовой архитектуры муниципального района в маршрутах паломнического (религиозно-обрядового) туризма;

- повышение привлекательности регионального историко-культурного наследия и продвижение на рынке старинных технологий и рецептов на исторических производствах муниципального района, развитие  художественных и иных промыслов на базе специально оборудуемых мастерских и школ народных искусств;

- использование историко-культурного наследия в культурно-просветительских целях.

Мероприятия по сохранению историко-культурного наследия

С целью сохранения объектов историко-культурного наследия муниципального района Похвистневский и включения их в систему туристического комплекса Самарской области, проектом рекомендуется реконструкция сохранившихся памятников истории и культуры за счет средств областного бюджета.

В первую очередь рекомендуется реконструкция следующих объектов:

- Храма «Во имя Трех Святителей» в с.Савруха;

- Мечети в с.Алькино;

- Могила и источник Мурат-Бая в с.Алькино;

- Караван-Сарай в с.Алькино;

- Дом Кинзябая в с.Алькино;

- Кладовые Фасия и Муратова в с.Алькино;

- Усадьбы Куроедовых, Сипайкиных в с.Ахрат;

- Магазин купца Чагаев в с.Большой Толкай;

- Паровая Мельница в с.Большой Толкай;

- Церковь Михаила Архангела в с.Красные Ключи;

- Дом писателя А.Моро в с.Красные Ключи;

- Часовни в с.Кротково;

- Усадьба помещика в с.Кротково;

- Мечеть с.Новое-Мансуркино;

- Элеватор в с.Подбельск.

Рекреационное зонирование территории муниципального района Похвистневский.

Территория муниципального района в целях размещения стационарных рекреационных объектов подразделяется на:

- сложившиеся рекреационные территории, требующие доформирования и сервисного насыщения на ближайшую перспективу. Их необходимо развивать в направлении улучшения сервисного обслуживания, повышения классности гостиничного хозяйства, улучшения качества обслуживания, предоставление широкого спектра организованных форм отдыха, в том числе экскурсионного обслуживания;

- резервные территории с дальнейшей перспективой освоения, отличающиеся высокими природно-ландшафтными качествами.

Таблица № 47

Рекреационное зонирование территории муниципального района

| № | Тип зоны | Характер освоения территории | Регламентация хозяйственной деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| Резервные территории для развития рекреации |  |  |  |
| 1 | Рекреационный ресурс в поймах крупных и малых рек | Природная территория с высоким природно-ландшафтным потенциалом, располагается в направлении рекреационного каркаса региона. | Возможно размещение объектов стационарного отдыха (баз отдыха, санаториев, пансионатрв) и др.), остановочных пунктов турмаршрутов и пунктов просмотра. |
| 2 | Рекреационный ресурс на побережье искусственных водоемов, заливов, истоков малых рек | Включает сельхозугодия, природно-ландшафтные объекты | Возможно размещение рекреационных объектов при условии сохранения экологического состояния водоема. Рекомендуется размещение объектов стационарного отдыха. |
| Исторические территории |  |  |  |
| 1 | Территории исторических поселений | Населенные пункты, сохранившие один и более памятник истории, культуры, архитектуры, внесенный в реестр охраняемого наследия. | Необходима разработка охранной документации в составе генпланов населенных мест с назначением охранных зон и зон регулирования застройки. Обязательным является сохранение всего комплекса наследия и подключение его к организуемым тематическим турмаршрутам |
| 2 | Территории исторических центров | Населенные пункты, сохранившие уникальные для региона по архитектурным, историко-культурным или этнографическим качествам штучные объекты или комплексы | Поселения, которые могут строить свое дальнейшее экономическое развитие на основе организации туристической деятельности - опорные пункты турмаршрутов и региональных экспозиций, места размещения информационных центров и остановочных пунктов на маршрутах. Необходима разработка охранной документации. Обязательным является сохранение всего комплекса наследия и подключение его к организуемым тематическим турмаршрутам |
| 3 | Зоны археологического культурного слоя | Зоны концентрации археологического наследия, расположенные в направлении рекреационного каркаса региона | Требуется ограничение хозяйственной деятельности в случае сохранения материальных следов истории «на месте», необходимости экспонирования археологического наследия или проведения дополнительных археологических работ. |
| Ландшафтные территории |  |  |  |
| 1 | Поймы рек | Размещаются в направлении основных рекреационных осей региона, в непосредственной близости к территориям рекреационного назначения | Предполагается их интенсивное, в сравнении с другими природными объектами региона, использование под цели неорганизованной рекреации, охоты и рыболовства. Необходимо осуществление специального контроля за данными видами рекреации, оборудование приютов и хижин охотников и рыболовов. |
| 2 | Искусственные ландшафтные объекты (пруды) | Рыбхозяйства, рыбсовхозы | Могут включаться в организованный, кратковременный отдых у воды, отдых выходного дня, сопровождающийся пикником и рыбалкой. Необходимо оборудование специальных баз и станций. |

Создание инфраструктуры отдыха, спорта и туризма на территории муниципального района Похвистневский Самарской области

В целях создания инфраструктуры отдыха, спорта и туризма на территории Самарской области органам местного самоуправления рекомендуется осуществлять функциональное зонирование территорий муниципальных образований по следующим основным направлениям:

- разработка комплексной программы по  составлению границ зон охраны памятников, расположенных в сельских населенных местах муниципального района в рамках историко-культурных опорных планов исторических населенных мест Самарской области;

- формирование информационного центра по предоставляемым в регионе туристическим услугам и организуемым тематическим маршрутам;

- разработка программы инвентаризации земель археологического назначения с целью точной привязки памятников археологии к территории региона и выявления зон возможного экспонирования объектов «на месте».

- разработка программы по обустройству мест кратковременного отдыха граждан в местах наиболее высокой рекреационной активности с целью снижения рекреационных нагрузок на природные ландшафты и пожарной безопасности;

- развитие делового, коммерческого туризма на базе образцовых фермерских хозяйств с созданием обучающих центров и экспериментальных полей и полигонов под различные сферы деятельности;

- формирование сети сервисного высоко стандартного обслуживания отдыхающих и туристов (гостиных дворов, ресторанов национальной кухни и т.п.) на базе этнографических сел района;

- развитие и популяризация конного туризма в районе с формированием сети соответствующих баз и станций;

- приоритетное развитие автотуризма с резервированием земель под сеть мотелей и кемпингов в зонах влияния крупных автомагистралей межрегионального значения;

- фиксация на территории региона зон приоритетного развития тематических маршрутов культурного туризма на основе:

археологического наследия;

архитектурно-ландшафтных комплексов помещичьих усадеб;

исторических мест, связанных с жизнью и деятельностью известных художников, поэтов,

- поиск экономических рычагов к восстановлению неэксплуатируемых (или эксплуатируемых с нарушением сохранности) историко-культурных памятников региона как объектов показа в структуре крупномасштабных региональных экспозиций.

Таблица № 48

Рекреационное районирование территории Самарской области

| Наименование субрегиона | Наименование муниципального района | Преобладающие виды туристической активности | Туристические маршруты |
| --- | --- | --- | --- |
| Похвистневский субрегион | Похвистневский район | - Спортивно-оздоровительный туризм - Познавательный туризм (памятники истории, культуры, природы) - Научно-просветительский туризм - Коммерческий туризм | - Направление «религиозный туризм» - Направление «этнотуризм» - Направление «садово-парковое искусство» - «Промышленная архитектура» |

Природно-ландшафтный туризм:

Прибрежные территории рек: Большой Кинель, Большой Толкай, Саврушка, Аманак, Тергала наиболее благоприятны для формирования рекреационных зон, в которых рекомендуется:

- организация в местах массового отдыха благоустроенных пляжей и пикниковых зон;

- создание условий для строительства объектов стационарного отдыха, остановочных пунктов турмаршрутов.

Лесные массивы в районе п.Земледелец и с.Старопохвистнево, где расположены детские оздоровительные лагеря и турбазы, сохранить как рекреационные базы отдыха. С этой целью рекомендуется:

- совершенствовать базы детского отдыха в направлении повышения капитальности застройки детских оздоровительных лагерей;

- подключение детских оздоровительных лагерей к организации познавательного туризма.

Мероприятия по развитию туризма и рекреации

В целях создания инфраструктуры отдыха, спорта и туризма на территории муниципального района Похвистневский Самарской области рекомендуется осуществлять функциональное зонирование территорий по следующим основным направлениям: познавательный туризм, религиозный туризм, природно-ландшафтный туризм, этнотуризм, рекреационный туризм.

На территории муниципального района Похвистневский находятся объекты туристко-рекреационного комплекса Самарской области, которые послужили основанием для разработки проектных предложений по стратегии развития туристско-рекреационной отрасли в Похвистневском районе и организации туристических маршрутов, реализация которых будет осуществляться на средства областного бюджета:

Организация туристических маршрутов

- «Северные дубравы»*;

- «Южные дубравы»;

- «Архитектурное наследие Похвистневского района».

## 8.10. Мероприятия по охране окружающей среды

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности в границах проектирования.

Основными направлениями деятельности по экологической оптимизации окружающей среды м.р. Похвистневский, с учетом выявленных экологических проблем должны стать:

- Улучшение качества атмосферного воздуха.

- Охрана подземных вод и повышение качества водоснабжения населения.

- Охрана поверхностных вод.

- Оздоровление земель.

- Озеленение и охрана растительности.

- Обустройство сложившихся и создание новых мест рекреации.

- Воспитательная, обучающая и просветительская работа с населением в части рационального использования природных ресурсов и сохранения здоровой жизненной среды.

Улучшение качества атмосферного воздуха обеспечивается за счет:

- Сокращения выбросов от автотранспорта при осуществлении жесткого контроля систем ДВС автомобилей, дорожной и сельскохозяйственной техники.

- Расширения использования природного газа в качестве моторного топлива.

- Реконструкции действующего и установки нового пыле-газоочистного оборудования на организованных стационарных источниках выброса в атмосферу.

- Организации, благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий (объектов).

- Замены устаревшего оборудования в коммунальных и производственных котельных.

- Сокращения выбросов в атмосферу от неорганизованных источников.

Охрана подземных и поверхностных вод, охрана и оздоровление земель обеспечиваются за счет:

- Организации канализования неканализованной существующей жилой застройки и вновь строящегося жилья с использованием  индивидуальных установок биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.

- Реконструкции действующих и строительства новых сетей канализации и насосных станций

- Реконструкции действующих и строительства новых очистных сооружений с применением безопасных методов обеззараживания воды, в том числе локальных, различных категорий сточных вод (см. Гл. 8.5.2. «Мероприятия по развитию системы канализации»).

- Внедрения на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и безотходных производств.

- Организации и очистки поверхностного стока.

- Санитарной очистки и защиты земель. рекультивации загрязненного почвенного слоя в районах застройки и на территориях промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

- Развития системы использования вторичных ресурсов.

- Ликвидации не отвечающих нормативным требованиям объектов размещения отходов: стихийных свалок, отстойников, сливных станций, шламонакопителей и т.п. и рекультивации занимаемых ими территорий.

- Совершенствования системы управления движением твердых бытовых отходов путем внедрения их разделительного сбора и сортировки.

На территории муниципального района Похвистневский в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами предусмотрено:

- обустройство площадок с твердым покрытием для временного складирования твердых бытовых отходов в административных центрах поселений м.р. Похвистневский: с. Алькино, с. Большой Толкай, с. Кротково, с. Малый Толкай, с. Малое Ибряйкино, с.Мочалеевка, с. Новое Мансуркино,  с. Подбельск, с. Рысайкино, с. Савруха, с. Среднее Аверкино, с. Старый Аманак, с. Староганькино, с. Старопохвистнево; с. Красные Ключи;

- разработка генеральной схемы очистки м.р.Похвистневский.

Дополнительно предусмотрено обустройство площадки с твердым покрытием для временного складирования твердых бытовых отходов в с. Первомайск с.п.Мочалеевка и с. Стюхино с.п. Староганькино.

В сфере обращения с биологическими отходами, предусмотрены мероприятия:

- рекультивация территорий не действующих скотомогильников в с.Нижнеягодное, с. Большой Толкай;

- консервация (с последующей рекультивацией занимаемой территории) не соответствующих ветеринарно-санитарным требованиям скотомогильников в с. Среднее Аверкино, с. Нижнеаверкино, с. Алькино, с. Рысайкино, с. Султангулово, с.Старопохвиснево, с. Исаково с. Большая Ега, с. Кротково, с.Староганькино, с. Стюхино, с. Малый Толкай, с. Первомайск, с.Мочалеевка;

- реконструкция (приведение в соответствие с ветеринарно-санитарными требованиями) не соответствующих ВСП действующих скотомогильников, расположенных рядом с н.п.: с. Старый Аманак, с.Ахрат, п. Перле-Вейса, с. Красные Ключи, с.п. Новое Мансуркино, п.Абдул-Завод;

- строительство новых скотомогильников (Ям Беккари), взамен подвергаемых консервации:

- между с. Исаково, с. Кротково (для с.п. Кротково - с. Абдул-Завод, с. Алешкино, п. Атамановский, с. Исаково, с. Кротково, п.Новокротково, п. Новомочалеевка);

- между с. Стюхино и пос. Нестеровка (для с.п. Староганькино - с. Староганькино, п. Илингино, п. Калиновка, п. Малоганькино, п. Нестеровка, п. Сирмабусь, с. Староганькино, с. Стюхино);

- вблизи с. Султангулово (для с.п. Рысайкино - п.Новорысайкино, с. Рысайкино, с. Султангулово, п. Терегель);

- вблизи с. Алькино (для с.п. Алькино - с. Алькино, п. Красный Мост, п. Нугайка);

- вблизи с. Старопохвистнево (для с.п. Старопохвистнево - п. Земледелец, п. Новая Точка, с.Старопохвистнево, п. Сукаевка, п. Ятманка);

- между п. Матьян и с. Среднее Аверкино (для с.п. Среднее Аверкино - с. Ахрат, п. Красная Нива, п. Матьян, ж.-д. разъезд Муравка, с. Нижнеаверкино, п. Новоникольский, с. Среднее Аверкино, п. Таволжанка, п. Филипповка, п. Чекалинка);

- вблизи с. Большой Толкай (для с.п. Большой Толкай);

- вблизи с. Нижнеягодное (для с.п. Подбельск – п. Верхний Кинель, п. Волжанка, с. Нижнеягодное, с. Подбельск, п. Среднеягодный, ж.-д. разъезд Чувикс);

- вблизи с. Савруха (для с.п. Савруха – с. Александровка, п. Антоновка, п. Березовка, п. Васильевка);

- вблизи с. Мочалеевка (для с.п. Мочалеевка – с. Мочалеевка, с. Первомайск, п. Подбельщина, п. Пример).

Согласно районной целевой программе «Об экологической реабилитации района на 2007-2010г.г.» (утверждена Постановлением «О районной целевой программе об экологической реабилитации района» от 28.04.2007г. № 121-СП), в части охраны поверхностных вод планируется расчистка русел малых рек:

- в с. Алькино (р. Тергала по протяженности в границах села 1 км);

- в с. Старый Аманак (р. Мурава по протяженности в границах села 2,5км);

- в с. Султангулово (р. Анлы, по протяженности в границах села 1,5км.

Дополнительно, в с. п. Мочалеевка предусмотрена расчистка русел рек Токал и Шарла.

Предусмотрено:

- Строительство дамбы на овраге в центре п. Сирмабусь с.п. Староганькино.

- Строительство дамбы с водоспуском через приток р.Анлы в пос. Илингино с.п. Староганькино.

Повышение качества водоснабжения населения обеспечивается за счет:

- Благоустройства территорий водозаборов.

- Реконструкции старых и строительства новых водоводов и насосных станций.

- Строгого соблюдения режима использования 1-го, 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

- Строительства новых водозаборов.

- Оборудования насосных станций современными системами водоподготовки.

- Правильной эксплуатации и поддержания надлежащего технического состояния водопроводных сооружений и сетей (см. Гл. «Мероприятия по развитию системы водоснабжения»).

Развитие системы озеленения обеспечивается за счет:

- Озеленения селитебной территории.

- Обустройства и озеленения газонов.

- Озеленения санитарно-защитных зон промышленных/ сельскохозяйственных предприятий/объектов.

- Озеленения и благоустройства берегов водоемов.

- Обустройства зеленых зон и пляжей на водоемах.

- Создания лесопарков.

- Рекультивации отработанных карьеров для использования восстановленных территорий в рекреационных целях.

- Восстановления, защиты и охраны лесов.

Перспективные ООПТ на территории м.р. Похвистневский представлены согласно материалам «Схемы территориального планирования и градостроительного развития территории Самарской области». – Самара: ГУП «ТеррНИИгражданпроект», 2006 г., в Табл. № 49.

Таблица № 49

Перспективные ООПТ на территории м.р. Похвистневский

| Наименование ООПТ | Примечание |
| --- | --- |
| Аманакская лесостепь | Широколиственные леса, луговые степи, долина водотока. |
| Долина р. Муракла | Долина малой реки, прирусловаялуговая и древесно-кустарниковая растительность, фрагменты остепненых склонов, участки широколиственных и вторичных мелколиственных лесов. |
| Нугайкинская степь | Сухая, каменистая, луговая степь |
| Саврушская степь | Сухая, каменистая, луговая степь |
| Долина р. Большой Кинель | Долина средней реки, развитая пойма, влажные луга, пойменная древесно-кустарниковая растительность |

Формирование экологической культуры как нормы общественного сознания обеспечивается за счет:

1. Использования средств массовой информации и  сочетания лекционной, экспериментальной учебной, а также внешкольной деятельности преподавателей общеобразовательных учреждений и специалистов соответствующего профиля, для формирования у населения знаний по общей экологии, экологическому праву, рациональному природопользованию, безопасности жизнедеятельности.

2. Развития экотуризма.

3. Развития системы общественного экологического мониторинга.

4. Проведения общественных мероприятий по расчистке леса, родников, берегов водоемов и т.п.

5. Организации управляемой рекреации и системы рекреационного сервиса (выделение площадок для установки палаточных городков, разведения костров, пунктов продажи дров, питьевой воды и др.).

Успешное решение экологических проблем предполагает преемственность и последовательность действий по реализации природоохранных мероприятий, получение максимальной экологической эффективности, кооперирование всех ресурсов на достижении общих целей, создание условий для участия инвесторов в экологических проектах, стимулирование хозяйствующих субъектов на территории м.р. Похвистневский на природоохранную деятельность.

# 9. Порядок подготовки и утверждения Схемы территориального планирования муниципального района Похвистневский

Таблица № 50

Инструкция о порядке подготовки и утверждения схемы территориального планирования

муниципального района

| № | Мероприятие | Уполномоченный на проведение мероприятия орган | Перечень задач, которые должны быть выполнены | Срок выполнения | Конечный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие постановления о подготовке проекта схемы территориального планирования муниципального района | Глава администрации муниципального района | Разработка, принятие и опубликование постановления В постановлении должны содержаться следующие сведения: - решение о подготовке проекта схемы территориального планирования; - порядок и сроки проведения работ по подготовке схемы территориального планирования (указать, что: - разработка проекта осуществляется исполнителем, с которым по результатам конкурса заключен муниципальный контракт на разработку проекта схемы территориального планирования (ГУП СО институт «ТерНИИгражданпроект); - уполномоченный отдел Администрации (уполномоченный орган местного самоуправления) осуществляет текущий контроль за работой исполнителя, анализирует представленные исполнителем промежуточные проекты схемы территориального планирования на соответствие законодательству РФ, вносит исполнителю предложения по проекту, организует проведение публичных слушаний по проекту; - сроки внесения предложений по проекту схемы территориального планирования заинтересованными лицами, порядок их внесения, порядок фиксации предложений; - иные положения, касающиеся организации работ по подготовке проекта. | Не установлен | Опубликование постановления Главы администрации муниципального района о подготовке проекта схемы территориального планирования не позднее 10 дней со дня принятия в газете, являющейся в соответствии с уставом муниципального района источником официального опубликования муниципальных правовых актов. |
| 2. | Разработка проекта схемы территориального планирования и передача его на рассмотрение в администрацию муниципального района | Организация, заключившая муниципальный контракт на разработку проекта схемы территориального планирования муниципального района | - Разработка текстовой части и карт схемы территориального планирования осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Российской Федерации, схемах территориального планирования субъектов Российской Федерации, генеральных планах поселений положений о территориальном планировании, с учетом региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, а также с учетом предложений заинтересованных лиц. | Устанавливается постановлением о подготовке проекта схемы территориаль-ного планирования | Проект схемы территориального планирования муниципального района, включающий карты и текстовые положения |
| 3. | Рассмотрение проекта схемы территориального планирования органами Администрации муниципального района | органы Администрации муниципального района | - Анализ проекта схемы территориального планирования; - Формирование предложений о внесении дополнений, изменений | Срок может устанавливаться постановлением о подготовке проекта схемы территориаль-ного планирования | Письменные замечания и предложения по проекту |
| 4. | Внесение в проект схемы территориального планирования предложений и замечаний органов Администрации муниципального района | Организация, заключившая муниципальный контракт на разработку проекта схемы территориального планирования | Внесение изменений в проект схемы территориального планирования | Срок может устанавливаться постановлением о подготовке проекта схемы территориаль-ного планирования | Направление проекта схемы территориального планирования Главе администрации муниципального района с изменениями и дополнениями |
| 5. | Утверждение проекта схемы территориального планирования муниципального района и направление его на опубликование | Глава администрации муниципального района | Рассмотрение и утверждение проекта схемы территориального планирования главой администрации муниципального района |  | Направление проекта схемы территориального планирования на опубликование |
| 6. | Опубликование проекта схемы территориального планирования и размещение его на официальном сайте муниципального образования в сети "Интернет" | Администрация муниципального района | Направление схемы территориального планирования для опубликования и размещения | не позднее чем за три месяца до утверждения схемы территориаль-ного планирования | - Публикация проекта схемы территориального планирования и размещение его на официальном сайте муниципального образования в сети "Интернет" - Опубликованию и размещению подлежат: проект положений о территориальном планировании; проекты карт (схем) схемы территориального планирования |
| 7. | Внесение предложений по проекту схемы территориального планирования заинтересованными лицами | физические и юридические лица, органы государственной власти и органы местного самоуправления | Фиксация предложений, высказанных заинтересованными лицами Публичные слушания по проекту не проводятся! Сроки внесения предложений, порядок их внесения, порядок фиксации предложений должны быть установлены постановлением Главы администрации муниципального района о подготовке проекта схемы территориального планирования |  | Документ (протокол), фиксирующий предложения заинтересованных лиц по проекту |
| 8. | Учет замечаний заинтересованных лиц, внесенных по проекту схемы территориального планирования | Организация, заключившая муниципальный контракт на разработку проекта схемы территориального планирования | Внесение изменений в проект схемы территориального планирования | Определяется постановлением Главы администрации муниципаль-ного района о подготовке схемы территориального планирования | - Проект схемы территориального планирования с изменениями и дополнениями; - Направление проекта схемы территориального планирования в администрацию муниципального района |
| 9. | Рассмотрение проекта схемы территориального планирования органами Администрации муниципального района | органы Администрации муниципального района | - Анализ проекта схемы территориального планирования на предмет учета замечаний заинтересованных лиц | Срок может устанавливаться постановлени-ем о подготовке проекта схемы | Направление проекта схемы территориального планирования главе администрации муниципального района |
| 10. | Принятие постановления об утверждении проекта схемы территориального планирования и направлении его на согласование | Глава администрации муниципального района | - Принятие постановления о согласии с проектом; - Направление проекта в уполномоченные органы для согласования | Не установлен | Постановление Главы администрации муниципального района о согласии с проектом схемы территориального планирования и направлении его на согласование |
| 11. | Согласование проекта схемы территориального планирования | - Правительство РФ, - Правительство Самарской области, - органы местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципального района, - органы местного самоуправления муниципальных районов и органы местного самоуправления городских округов, имеющих общую границу с муниципальным районом | С Правительством РФ согласованию подлежат предложения, содержащиеся в проекте и предполагающие изменение существующих или в соответствии со схемами территориального планирования РФ планируемых: - границ земель лесного фонда, границ земель особо охраняемых природных территорий федерального значения, - границ земель обороны и безопасности, - границ земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, - границ территорий объектов культурного наследия, - границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального значения. - Согласованию также подлежат вопросы размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на указанных землях, территориях и земельных участках. С Правительством Самарской области должны быть согласованы предложения, содержащиеся в проекте и предполагающие изменение существующих или в соответствии со схемой территориального планирования Самарской области планируемых: - границ земель сельскохозяйственного назначения, - границ земель особо охраняемых природных территорий регионального значения, - границ земельных участков, находящихся в собственности Самарской области, - границ территорий объектов культурного наследия, - границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального значения. - Согласованию также подлежат вопросы размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территории Самарской области. С заинтересованными органами местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципального района проект подлежит согласованию: - в случае, если предложения, содержащиеся в указанном проекте, предполагают изменение границ земельных участков, находящихся в собственности поселений, - в части учета правил землепользования и застройки и содержащихся в генеральных планах поселений положений о территориальном планировании. - Согласованию также подлежат вопросы размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территории поселений. С заинтересованными органами местного самоуправления муниципальных районов и органами местного самоуправления городских округов, имеющих общую границу с муниципальным районом, проект подлежит согласованию в целях соблюдения интересов населения муниципальных образований в установлении зон с особыми условиями использования территорий, зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территории муниципального района. Таким образом, из анализа норм ГрК РФ следует, что в поселения, входящие в состав муниципального района, в муниципальные районы и городские округа, имеющие общую границу с муниципальным районом, проект подлежит направлению для согласования в обязательном порядке. В правительство РФ и правительство Самарской области проект направляется для согласования только при наличии предмета согласования. Иные вопросы, кроме вышеперечисленных, не могут рассматриваться при согласовании проекта схемы территориального планирования муниципального района. | Не более 3 месяцев со дня направления проекта схемы территориального планирования на согласование В случае непоступле-ния в установлен-ный срок главе муниципаль-ного района заключений на проект схемы террито- риального планирова-ния от указанных органов данный проект считается согласованным с такими органами. | - Заключение Правительства РФ на проект схемы территориального планирования о согласии с таким проектом или несогласии с таким проектом с обоснованием принятого решения; - Заключение Правительства Самарской области на проект схемы территориального планирования о согласии с таким проектом или несогласии с таким проектом с обоснованием принятого решения; - Заключение органов местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципального района, о согласии с таким проектом или несогласии с таким проектом с обоснованием принятого решения; - Заключение органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, имеющих общую границу с муниципальным районом, о согласии с таким проектом или несогласии с таким проектом с обоснованием принятого решения |
| 12 | Принятие решения о создании согласительной комиссии | Глава администрации муниципального района | Принятие постановления о создании согласительной комиссии Осуществляется в случае поступления от одного или нескольких согласовывающих проект схемы территориального планирования органов заключений, содержащих положения о несогласии с проектом с обоснованием принятого решения | В течение 30 дней со дня истечения установленного срока согласования проекта схемы территориаль-ного планирования | Постановление Главы администрации муниципального района о создании согласительной комиссии |
| 13 | Согласование проекта схемы территориального планирования согласительной комиссией | Согласительная комиссия | Согласование проекта схемы территориального планирования согласительной комиссией Осуществляется в случае, если создана согласительная комиссия | Не более 3 месяцев со дня создания комиссии | - Документ согласительной комиссии о согласовании проекта схемы территориального планирования; - подготовленный для утверждения проект схемы территориального планирования с внесенными в него изменениями - материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) по несогласованным вопросам. Указанные документы направляются Главе администрации муниципального района. |
| 14 | Принятие решения о направлении проекта схемы территориального планирования на утверждение в Собрание представителей муниципального района | Глава администрации муниципального района |  | Не установлен | Направление проекта схемы территориального планирования на утверждение в Собрание представителей муниципального района |
| 15 | Утверждение схемы территориального планирования решением Собрания представителей муниципального района | Собрание представителей муниципального района | Подготовка и утверждение решения Собрания представителей муниципального района | не ранее чем через три месяца после опубликования проекта схемы территориаль-ного планирования | Решение Собрания представителей муниципального района об утверждении схемы территориального планирования |
| 16 | Направление схемы территориального планирования в уполномоченные органы | Администрация муниципального района | Направление схемы территориального планирования в: - Министерство регионального развития РФ; - Правительство Самарской области; - органы местного самоуправления поселений, которые входят в состав муниципального района; - органы местного самоуправления муниципальных районов и органы местного самоуправления городских округов, имеющих общую границу с муниципальным районом. | в течение 3 дней со дня утверждения схемы территориаль-ного планирования | Направление схемы территориального планирования в уполномоченные органы |
| 17 | Опубликование схемы территориального планирования и размещение в сети "Интернет" | Администрация муниципального района | Направление схемы территориального планирования для опубликования и размещения | не позднее 10 дней со дня принятия решения | - Публикация проекта схемы территориального планирования и размещение его на официальном сайте муниципального образования в сети "Интернет" - Опубликованию и размещению подлежат: проект положений о территориальном планировании; проекты карт (схем) схемы территориального планирования |

МЕРОПРИЯТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В качестве мероприятий территориального планирования в схемах территориального планирования муниципальных районов могут быть предусмотрены:

— размещение объектов капитального строительства местного значения муниципального района;

— строительство и реконструкция объектов капитального строительства местного значения муниципального района.

Под объектами капитального строительства местного значения муниципального района, планирование размещения которых должно осуществляться в схеме территориального планирования муниципального района, следует понимать объекты капитального строительства, соответствующие следующим основным условиям:

— размещение данных объектов необходимо для осуществления определенных законодательством полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения муниципального района;

— законодательством предусмотрена возможность финансирования строительства и реконструкции указанных объектов, предназначенных для осуществления конкретных полномочий из бюджета муниципального района;

— законодательством разрешено нахождение данных объектов в собственности муниципального района.

Объекты капитального строительства, не отвечающие указанным признакам, не являются объектами капитального строительства местного значения муниципального района, и планирование их размещения не должно осуществляться в схеме территориального планирования муниципального района.

В соответствии со статьей 15 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06 октября 2003 N 131-ФЗ к вопросам местного значения муниципального района относятся:

- формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального района, контроль за исполнением данного бюджета;

- установление, изменение и отмена местных налогов и сборов муниципального района;

- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района;

- организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района;

- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района;

- организация охраны общественного порядка на территории муниципального района муниципальной милицией;

- организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды;

- организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время;

- организация оказания на территории муниципального района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских учреждениях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов;

- организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

- утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования муниципального района документации по планировке территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального района, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах муниципального района для муниципальных нужд;

- выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций на территории муниципального района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе" (далее - Федеральный закон "О рекламе");

- формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений;

- содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг;

- создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;

- создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района;

- выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района, за счет средств бюджета муниципального района;

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории муниципального района;

- организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на межселенных территориях;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

- создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства;

- обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района;

- организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью;

- осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд.

Органы местного самоуправления муниципального района имеют также право на:

- создание музеев муниципального района;

- участие в организации и финансировании проведения на территории муниципального района общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;

- участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;

- создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории муниципального района;

- оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории муниципального района;

- создание службы неотложной медицинской помощи в структуре медицинских учреждений в целях оказания на территории муниципального района первичной медико-санитарной помощи.

В собственности муниципальных районов может находиться:

1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения муниципального района;

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения.

В собственности муниципальных районов также могут находиться:

- имущество, предназначенное для электро- и газоснабжения поселений в границах муниципального района;

- автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах поселения, а также имущество, предназначенное для обслуживания таких автомобильных дорог;

- пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные для транспортного обслуживания населения между поселениями на территории муниципального района;

- имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района;

- имущество, предназначенное для организации охраны общественного порядка на территории муниципального района муниципальной милицией;

- имущество, предназначенное для обеспечения общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также предоставления дополнительного образования и организации отдыха детей в каникулярное время;

- имущество, предназначенное для оказания на территории муниципального района скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов;

- имущество, предназначенное для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

- архивные фонды, в том числе кадастр землеустроительной и градостроительной документации, а также имущество, предназначенное для хранения указанных фондов;

- имущество, включая земельные участки, предназначенное для содержания на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения и организации ритуальных услуг;

- имущество межпоселенческих библиотек;

- имущество, необходимое для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, иной официальной информации;

- земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности муниципального района в соответствии с федеральными законами;

- пруды, обводненные карьеры, расположенные на территориях двух и более поселений или на межселенной территории муниципального района;

- имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории муниципального района;

- имущество, предназначенное для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;

- имущество, предназначенное для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта;

- имущество, предназначенное для организации защиты населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья;

- объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) независимо от категории их историко-культурного значения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;

- имущество, предназначенное для содействия развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района, в том числе для формирования и развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

О планировании строительства объектов капитального строительства за счет средств частных инвесторов и закреплении конкретных площадок под строительство указанных объектов.

Планирование размещения объектов, финансирование строительства которых планируется осуществлять за счет средств частных инвесторов, и которые в последующим будут находиться в частной собственности, в схеме территориального планирования муниципального района не осуществляется. Мероприятия по строительству и реконструкции указанных объектов не могут быть включены в схему территориального планирования муниципального района.

Планирование строительства объектов капитального строительства за счет средств частных инвесторов и определение конкретных площадок под строительство указанных объектов должны закрепляться не в качестве мероприятий территориального планирования схем территориального планирования муниципальных районов, а в рамках функционального зонировании территории муниципального образования, осуществляемого в генеральных планах городских округов и поселений.

Функциональное зонирование, в отличие от мероприятий территориального планирования, осуществляется только в генеральных планах городских округов и поселений, и не влечет каких-либо обязанностей органов местного самоуправления по строительству объектов капитального строительства, а фиксирует перспективное градостроительное развитие, определяет планы муниципального образования по застройке территории в целях привлечения средств частных инвесторов.

Об объектах капитального строительства, финансирование строительства которых осуществляется из бюджета Самарской области путем представления муниципальным образованиям субсидий из фонда муниципального развития.

Примером подобных объектов капитального строительства являются, например, амбулаторно-поликлинические учреждения и стационары с родильными отделениями. Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ организация оказания на территории муниципального образования скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов отнесена к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов. Следовательно, амбулаторно-поликлинические учреждения, стационары с родильными отделениями в муниципальных образованиях являются объектами капитального строительства местного значения и планирование их размещения должно осуществляться в схемах территориального планирования муниципальных районов и генеральных планах городских округов.

Зачастую областными целевыми программами подобные объекты указываются в перечне строек и объектов капитальных вложений, финансируемых за счет средств областного бюджета, при этом финансирование их строительства предусматривается путем предоставления муниципальным образованиям субсидий из областного бюджета.

Следовательно, субъект РФ может участвовать в строительстве амбулаторно-поликлинических учреждений и стационаров с родильными отделениями только путем предоставления субсидий муниципальным образованиям. В этом случае юридически финансирование строительства осуществляется за счет средств местных бюджетов. В связи с тем, что оказание первичной медико-санитарной помощи относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, финансирование строительства указанных объектов из бюджета субъекта РФ путем предоставления субсидий муниципальным образованиям не влечет перевод данных объектов капитального строительства в перечень объектов капитального строительства регионального значения, и планирование размещения данных объектов должно осуществляться в схемах территориального планирования муниципальных районов и генеральных планах городских округов.

В конце 2007 г. Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» от 06.10.1999 №184-ФЗ был дополнен положениями, в соответствии с которыми из бюджета субъектов РФ могут также финансироваться инвестиционные проекты, направленные на развитие социальной и инженерной инфраструктур муниципальных образований. При этом имущество, созданное в процессе реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие социальной и инженерной инфраструктур муниципальных образований, подлежит безвозмездной передаче в муниципальную собственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, для использования в целях, предусмотренных ст. 50 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (п. 3.1 ст. 26.11 Закона №184-ФЗ).

Таким образом, субъекты РФ теперь наделены правом осуществлять строительство объектов капитального строительства местного значения в сфере социальной и инженерной инфраструктур не только путем предоставления субсидий, но и напрямую, путем выделения необходимых денежных средств из бюджета субъекта РФ. Следовательно, субъекты РФ теперь вправе осуществлять и планирование размещения подобных объектов.

# Приложения

В случаях, когда администрацию муниципального района возглавляет глава муниципального района, соответствующие акты принимаются главой муниципального района.

В случаях, когда администрацию муниципального района возглавляет глава муниципального района, соответствующие акты принимаются главой муниципального района.