Справка руководителя проекта

Документация по планировке территории разработана в составе, предусмотренном действующим Градостроительным кодексом Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ), Законом Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» и техническим заданием на выполнение проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта: 3485П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 116, 126, 138 Садового месторождения» на территории муниципального района Похвистневский Самарской области.

Книга 2. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Материалы по обоснованию

| № п/п | Наименование | Лист |
| --- | --- | --- |
|  | Текстовая часть |  |
| 1. | Исходно-разрешительная документация |  |
| 1.1 | Исходно-разрешительная документация |  |
| 2. | Обоснование положений по размещению линейного объекта |  |
| 2.1 | Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории |  |
| 2.2 | Характеристики линейного объекта |  |
| 2.3 | Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования территорий и мероприятий по сохранению объектов культурного наследия |  |
| 2.4 | Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования земельных участков в границах красных линий |  |
| 2.5 | Организация рельефа |  |
| 3. | Обоснование положений по размещению площадного объекта |  |
| 3.1 | Обоснование положений по размещению площадного объекта |  |
| 4. | Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и пожарной безопасности |  |
| 4.1 | Противопожарные мероприятия |  |
| 4.2 | Мероприятия по защите поверхностных и подземных вод |  |
| 4.3 | Мероприятия по охране атмосферного воздуха |  |
| 4.4 | Мероприятия по охране земельных ресурсов и растительности |  |
| 4.5 | Мероприятия по охране животного мира |  |
| 4.6 | Мероприятия, направленные на предупреждение развития аварий |  |
|  | Графическая часть |  |
| 1 | Схема расположения элемента планировочной структуры |  |
| 2 | Схема использования территории в период подготовки планировки территории |  |
| 3 | Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта на соответствующей территории |  |
| 4 | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий |  |

- Исходно-разрешительная документация

  - Исходно-разрешительная документация

При подготовке проекта планировки, проекта межевания территории для

строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 3485П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 116, 126, 138 Садового месторождения» на территории муниципального района Похвистневский Самарской области  использована следующая документация:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ;

- Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации»;

- Федеральный закон от 21.07.1997 г. №116–ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123–ФЗ «Технический регламент

о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. №7–ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Постановление Правительства РФ от 09.06.1995 г. №578 «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160 «О порядке

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых

условий использования земельных участков, расположенных в границах таких

зон»;

- Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98);

- СанПиН 2.2.1/2.1.1–1200–03 «Санитарно–защитные зоны и санитарная

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СН 459–74 «Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин»;

- СН № 14278тм–т1 «Нормы отвода земель, для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ»;

- ПБ 08–624–03 «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

- ППБО–85 «Правила пожарной безопасности в нефтяной промышленности»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

- ВНТП 3–85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора

транспорта и подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений»;

- «Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной

деятельности», утвержденная приказом Министерства охраны окружающей

среды и природных ресурсов Российской Федерации №539 от 29.12.1995 г.;

-  ГОСТ 17.1.3.12–86. Охрана природы. Гидросфера. Общие правила охраны вод от загрязнения при бурении и добыче нефти и газа на суше. Москва, 1986 г.;

- ГОСТ 17.1.3.10–83. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами при транспортировании по трубопроводу. Москва, 1983 г.;

- СанПиН 2.1.7.1287–03. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почв;

- РД 39–0147098–015–90. Инструкция по контролю за состоянием почв на объектах предприятий. Миннефтегазпрома СССР. – Уфа, ВостНИИТБ, 1990 г.;

- СП 34–116–97 «Инструкция по проектированию, строительству и реконструкции промысловых нефтегазопроводов»;

-  ПБ 03–585–03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»;

- ППБ 01–03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;

- ВСН 51–2.38–85 «Проектирование промысловых стальных трубопроводов».

2. Обоснование положений по размещению линейного объекта

2.1 Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории

В административном отношении изысканный объект расположен в Похвистневском районе Самарской области.

Ближайшие населенные пункты:

•	с. Дмитриевка, расположенное в 1,4 км к северо-западу от площадки скважины № 116, в 2,4 км к северо-западу от площадки скважины 126, в 3,1 км к северо-западу от площадки скважин № 138, от существующей ИУ-115, в 2,5 км к от существующей ИУ-4;

•	с. Северный Ключ, расположенное в 1,4 км к юго-западу от площадки скважины № 126, в 2,5 км к юго-западу от площадки скважины 116, в 2,9 км к юго-западу от площадки скважин № 138,  в 3,0 км от существующей ИУ-115, в 4,6 км к от существующей ИУ-4;

•	с. Подбельщина, расположенное в 4,8 км на запад от площадки скважины № 116, в 5,6 км к северо-западу от площадки скважины 126, в 2,9 км к северо-востоку от площадки скважины № 138, в 4,5 км к западу от существующей ИУ-115, в 2,3 км к юго-западу от существующей ИУ-4;

•	с. Васильевка, расположенное в 3,8 км на юго-запад от площадки скважины № 116, в 2,9 км на юго-запад от площадки скважины № 126, в 5,8 км на запад от площадки скважины № 138, в 4,2 км на юго-запад от существующей ИУ-115, в 4,2 км на юго-запад от существующей ИУ-4.

Дорожная сеть района работ представлена автодорогой Похвистнево-Сосновка-Сарбай, подъездными автодорогами к указанным выше селам.

Гидрография представлена рекой Саврушка, протекающей через  район работ и впадающим в нее ручьем Дмитриевский.

Климатические условия района охарактеризованы в соответствии с основными требованиями,  по данным фактических наблюдений на метеостанции Приволжского УГМС (межрегиональное территориальное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды) в пос. Серноводск.

Влажность воздуха характеризуется, прежде всего, упругостью водяного пара и степенью насыщения воздуха водяным паром (относительная влажность). Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца составляет 82 %, наиболее теплого месяца – 49 %. Минимальные значения упругости (парциального давления) водяного пара наблюдаются в январе – феврале (2,4 гПа), максимальные – в июле (15,1 гПа).

Атмосферные осадки составляют в среднем за год 465 мм. На теплый период (апрель–октябрь) приходится 309 мм осадков с максимумом в июне (59 мм). Большая часть летних осадков расходуется на испарение и просачивание. Главную роль в формировании стока играют осадки зимнего периода (ноябрь-март) – в среднем на них приходится 156 мм.

Среди атмосферных явлений грозы на территории возможны с апреля по сентябрь (в среднем 22 дня в году). Гололед и изморозь наблюдаются в период с октября по апрель (в среднем за год 11 и 18 дней соответственно). Наиболее часто гололед фиксируется в октябре–феврале (2,3 дня), изморозь - в декабре–марте (4 дня). Метели возможны с октября по апрель (в среднем за год 31 день), с наибольшим их количеством в январе (9 дней).

В настоящее время службами по гидрометеорологии стационарные наблюдения за загрязнением воздушного бассейна в рассматриваемом районе не проводятся.

Гидрографическая сеть района работ представлена р. Сургут и водными объектами ее бассейна: р. Козловка и водотоками в оврагах Елховский и Кабановский.

Река Сургут берет начало из родника у с. Сургут Исаклинского района Самарской области и впадает в р. Сок с левого берега у ст. Сургут на 179 км от устья. Длина р. Сургут составляет 97 км. Район работ приурочен к средней части водосбора реки. Водосбор представляет собой волнистую с отдельными холмами равнину, умеренно пересеченную долинами притоков, балками и оврагами. Природная зона лесостепная. Естественные ландшафты сохранились незначительно: пашня занимает 65 %, лес – около 20 % общей площади водосбора. Долина реки прямая, трапецеидальная, ассиметричная. Правый склон долины крутой, левый пологий, незаметно сливающийся с окружающей местностью. Ширина долины в районе работ составляет около 1,5 км.

Длина водотока составляет 35 км. В пределах изучаемой территории расположен нижний участок реки. Водосбор р. Козловка находится в лесостепной природной зоне: основная территория распахана, лес сосредоточен в верховье реки. Долина умеренно выраженная с пологими постепенно сливающимися с окружающей местностью склонами. Ширина поймы не превышает 0,5 км.

В гидрологическом отношении территория работ не изучена. Ближайший водомерный пост находится на р. Сургут у пос. Серноводск. Пост открыт 01.08.1933 и принадлежит Приволжскому УГМС. По данным наблюдений водный режим исследуемой гидрографической сети соответствует Восточно-Европейскому типу. В связи с тем, что водные объекты получают преимущественно снеговое питание, для них характерно неравномерное распределение стока в течение года.

Весеннее половодье – главная фаза водного режима исследуемых водных объектов. По данным поста, подъем уровня весеннего половодья приходится чаще всего на первую декаду апреля. Высшие уровни наступают обычно в середине апреля. Подъем уровня на р. Сургут в районе работ в обычное половодье проходит, как правило, в пределах бровок русла и широких разливов не образует. В высокие половодья (вероятность превышения 1-10 %) подъем составляет 2,8-3 м от межени. На ручье в овраге Кабановский вода не поднимается выше 1,8 м от межени. Половодье, как правило, однопиковое, но во время оттепелей возможно наличие нескольких пиков. Средняя продолжительность половодья составляет две недели.

Водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и объектов животного и растительного мира. Прибрежной защитной полосой является часть водоохранной зоны с дополнительными ограничениями хозяйственной и иной деятельности.

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос определены в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается по их протяженности от истока. Размеры ее у озер и водохранилищ равны 50 м. Ширина прибрежной защитной полосы зависит от уклона берега водного объекта. Для озер и водохранилищ, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение, ширина прибрежной защитной полосы равна 200 м независимо от уклона прилегающих земель.

Согласно вышеназванному документу, в границах водоохранных зон запрещаются:

•	использование сточных вод для удобрения почв;

•	размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

•	осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

•	движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В прибрежных защитных полосах, наряду с установленными выше ограничениями, запрещаются:

•	распашка земель;

•	размещение отвалов размываемых грунтов;

•	выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

Территория работ приурочена к нижнему течению р. Козловки (30 км от истока). Таким образом, согласно вышеназванному документу ширина водоохранной зоны реки равна 100 м. Водотоки в оврагах имеют водоохранную зону 50 м и соответствующую ей прибрежную защитную полосу.

Загрязненность поверхностных вод

Поверхностные воды в районе намечаемого строительства имеют пестрый химический состав, обусловленный как природными, так и антропогенными факторами. Основная обустраиваемая территория расположена в пределах водосбора р. Козловки. Здесь преобладает гидрокарбонатная вода с минерализацией по сухому остатку до 714 мг/л и жесткостью до 8,72 мг-экв/л (2,43 ПДК). Типичным следует считать повышенный фон по магнию (до 1,29 ПДК), железу (до 2,7 ПДК), марганцу (до 12 ПДК) и труднорастворимым органическим соединениям (до 2,2 ПДК). Нефтепродукты выше предельных значений обнаружены в двух случаях с максимумом в населенном пункте (1,52 ПДК). По коэффициенту комплексности загрязненности (11,1-38,8 %) вода всех поверхностных источников имеет 2 класс качества (средний уровень загрязнения).

  - Характеристики линейного объекта

Для строительства объекта АО "Самаранефтегаз": 3485П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 116, 126, 138 Садового месторождения» на территории муниципального района Похвистневский Самарской области планируется размещение следующих сооружений:

- трасса выкидного трубопровода от скважины № 116, следует до существующей ИУ-115;

- трасса выкидного трубопровода от скважины № 126, следует до существующей ИУ-115;

- трасса выкидного трубопровода от скважины № 138, следует до существующей ИУ-4;

- трасса ВЛ-6 кВ от существующего фидера до скважины № 138;

- трасса ВЛ-6 кВ от существующего фидера до скважины № 116;

- трасса ВЛ-6 кВ от трассы ВЛ-6 кВ, запроектированной по объекту 3364П;

- трасса линии анодного заземления от скважины № 116;

- трасса линии анодного заземления от скважины № 138;

- трасса линии анодного заземления от скважины № 126;

- подъезд к площадкам скважин.

Трасса выкидного трубопровода от скважины № 116, протяженностью 490 м, следует до существующей ИУ-115 в общем северо-западном направлении по пахотным и пастбищным землям. Пересечений с существующими коммуникациями по трассе нет Перепад высот по трассе от 128 до 146 м.

Трасса выкидного трубопровода от скважины № 126, протяженностью 2104 м, следует до существующей ИУ-115 в общем северо-западном направлении по пахотным и пастбищным землям. На ПК3+20,1 трасса пересекает автодорогу Сосновка – Мочалеевка, а на ПК8+04,4 – ручей Дмитриевский. По трассе имеются пересечения с существующими наземными и подземными коммуникациями. Перепад высот по трассе от 145 до 163 м.

Трасса выкидного трубопровода от скважины № 138, протяженностью 1880 м, следует до существующей ИУ-4 в общем северо-западном направлении по пахотным и пастбищным землям. По трассе имеются пересечения с существующими наземными и подземными коммуникациями. Перепад высот по трассе от 145 до 191 м.

Трасса ВЛ-6 кВ от существующего фидера до скважины № 138 протяженностью 204,8 м следует в общем юго-западном направлении по пахотным землям. По трассе имеются пересечения с существующими подземными коммуникациями. Перепад высот от 146,26 до 157,67 м.

Трасса ВЛ-6 кВ от существующего фидера до скважины № 116 протяженностью 32,0 м следует в общем юго-восточном направлении по пахотным землям. Пересечений по трассе нет.

Трасса ВЛ-6 кВ от трассы ВЛ-6 кВ, запроектированной по объекту 3364П, до скважины № 126 протяженностью 173,0 м следует в общем юго-западном направлении по пахотным землям. Пересечений с существующими коммуникациями по трассе нет. Перепад высот от 145 до 163 м.

Трасса линии анодного заземления от скважины № 116, протяженностью 250,0 м, следует в юго-западном направлении по пахотным и пастбищным землям. Пересечений с существующими коммуникациями по трассе нет. Перепад высот от 129,7 до 136,1 м.

Трасса линии анодного заземления от скважины № 138, протяженностью 204,4 м, следует в западном направлении по пахотным землям. Пересечений с существующими коммуникациями по трассе нет. Перепад высот от 137,0 до 146,4 м.

Трасса линии анодного заземления от скважины № 126 протяженностью 51.2 м, следует в южном направлении по пастбищным землям. Пересечений с существующими коммуникациями по трассе нет.

Подъезд к площадкам скважин, площадкам узлов приема СОД предусматриваются с грунто-щебеночным покрытием с общей шириной –  6,50 м от существующей грунтовой полевой дороги.

2.3 Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования территорий и мероприятий по сохранению объектов культурного наследия

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1-1200-03 «Санитарно-защитные зоны

и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размер санитарно-защитной зоны для промышленных объектов по добыче нефти при выбросе сероводорода до 0,5 т/сутки с малым содержанием летучих углеводородов, относящихся к III классу, составляет ориентировочно 300 м.

В пределах указанной санитарно-защитной зоны не размещается жилой

застройки, территорий садоводческих товариществ, дачных и садоводческих участков, коттеджной застройки, курортных, спортивных, образовательных, детских и лечебных учреждений.

Выбранное место размещения объекта в наибольшей степени соответствуют всем требованиям норм и правил, обеспечивающих благоприятное воздействие объекта на окружающую природную среду и население района, а также предупреждение возможных экологических и иных последствий.

Мероприятия по охране окружающей среды сводятся к рациональному

использованию земель и запасов полезных ископаемых и недопущению загрязнения водоемов, почв и атмосферного воздуха.

Рациональное использование и охрана земель обеспечиваются следующими мероприятиями:

- размещение площадок и коммуникаций, по возможности, на малоценных и непригодных для сельского и лесного хозяйства землях;

- прокладкой коммуникаций в существующих коридорах с минимально

допустимыми расстояниями между ними;

- рекультивацией нарушенных при строительстве земель.

В целях обеспечения технической и пожарной безопасности проектируемых объектов устанавливаются охранные зоны:

- охранная зона проектируемых выкидных трубопроводов и нефтепроводов, которая, в соответствии с п.7.4.1 РД 39-132-94, составляет 25 м от оси.

- охранная зона проектируемой ВЛ-6 кВ,  которая составляет 10,5 м от оси.

Мероприятий по сохранению объектов культурного наследия не предусмотрено, так как согласно заключению Министерства культуры Самарской области объектов, обладающих признаками объектов историко-культурного (археологического) наследия не выявлено.

2.4 Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования земельных участков в границах красных линий

В соответствии со СНиП РДС 30–201–98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселений Российской Федерации»:

красные линии – это границы, отделяющие территории кварталов, микрорайонов и других элементов планировочной структуры от улиц, проездов и площадей в городских и сельских поселениях. Таким образом, красные линии отделяют территории общего пользования, которыми может беспрепятственно пользоваться неограниченный круг лиц (включая площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары) и которые не подлежат приватизации (часть 12 статьи 85 ЗК РФ), от других территорий, которые находятся или могут находиться в собственности физических и юридических лиц.

В соответствии со статьей 1 п.11 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ, красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно – кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее – линейные объекты).

В данном проекте предусмотрено установление красных линий, являющихся границами земельных участков на которых расположены линейные объекты.

Каталог координат поворотных точек проектируемых красных линий,

определяющих их точное расположение на местности, приведен на чертеже планировки территории.

- Обоснование положений по размещению площадного объекта

  - Обоснование положений по размещению площадного объекта

Для строительства объекта АО "Самаранефтегаз": 3485П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 116, 126, 138 Садового месторождения» на территории сельского поселения Савруха и Мочалеевака муниципального района Похвистневский Самарской области  предусматривается строительство следующих площадных сооружений:

Использование земель сельскохозяйственного назначения или земельных участков в составе таких земель, предоставляемых на период осуществления строительства линейных сооружений (нефтепроводов, линий электропередачи, дорог, линий анодного заземления), осуществляется при наличии утвержденного проекта рекультивации таких земель для нужд сельского хозяйства без перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли иных категорий (п. 2 введен Федеральным законом от 21.07.2005 № 111-ФЗ). Строительство проектируемых площадных сооружений потребует отвода земель в долгосрочное пользование (с переводом земельного участка из одной категории в другую), долгосрочную аренду и во временное пользование на период строительства объекта.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», перевод земель сельскохозяйственного назначения под размещение скважин в категории земель промышленности в рассматриваемом случае допускается, так как он связан с добычей полезных ископаемых. Согласно статье 30 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 года №136-ФЗ предоставление в аренду пользователю недр земельных участков, необходимых для ведения работ, связанных с пользованием недрами, из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности осуществляется без проведения аукционов. Формирование земельных участков сельскохозяйственного назначения для строительства осуществляется с предварительным согласованием мест размещения объектов. Предоставление таких земельных участков осуществляется в аренду.

Отвод под строительство площадных объектов рассчитан в соответствии:

- с нормами отвода земель для нефтяных и газовых скважин СН 459-74;

- с земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 года №136-ФЗ;

- с генеральным планом сельского поселения Савруха муниципального района Похвистневский Самарской области;

- с проектными решениями объекта.

с генеральным планом сельского поселения Мочалеевка муниципального района Похвистневский Самарской области;

- с проектными решениями объекта.

- Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и пожарной безопасности

  - Противопожарные мероприятия

В целях обеспечения взрывопожарной безопасности, предусмотрен комплекс мероприятий, включающий в себя:

- принятие планировочных решений генерального плана с учетом санитарно-гигиенических и противопожарных требований, подхода и размещения инженерных сетей;

- размещение сооружений с учетом категории по взрывопожароопасности, с обеспечением необходимых по нормам разрывов;

- герметизация системы добычи и сбора нефти;

- применение оборудования, обеспечивающего надежную работу в течение их расчетного срока службы, с учетом заданных условий эксплуатации (расчетное давление, минимальная и максимальная расчетная температура), состава и характера среды (коррозионная активность, взрывоопасность, токсичность и др.) и влияния окружающей среды;

- проектируемые сооружения оснащаются системой автоматизации и телемеханизации. Для обеспечения безопасной эксплуатации системы сбора и транспорта продукции скважин предусматривается автоматическое и дистанционное управление технологическим процессом;

- предусматривается оснащение оборудования необходимыми защитными устройствами, средствами регулирования и блокировками, обеспечивающими безопасную эксплуатацию, возможность проведения ремонтных работ и принятие оперативных мер по предотвращению аварийных ситуаций или локализации аварии;

- для обеспечения безопасности работы во взрывоопасных установках предусматривается электрооборудование, соответствующее по исполнению классу зоны, группе и категории взрывоопасной смеси, согласно ПУЭ;

- для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током предусматривается комплексное защитное устройство, которое выполняется с целью защитного заземления, уравнивания потенциалов, а также защиты от вторичных проявлений молнии и защиты от статического электричества;

- на металлических частях оборудования, которые могут оказаться под напряжением, предусматриваются видимые элементы для соединения защитного заземления. Рядом с этим элементом изображается символ «Заземление»;

- объект обеспечивается первичными средствами пожаротушения;

- персонал обучается безопасным приемам и методам работы на опасном производстве, предусматривается проведение инструктажей по технике безопасности, пожарной безопасности и охране труда;

- выбор материального исполнения труб в соответствии с коррозионными свойствами транспортируемых веществ и оптимального диаметра для транспорта нефти и газа в пределах технологического режима;

- освобождение трубопроводов от нефти во время ремонтных работ;

- все работники допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходят дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном руководителем;

- правила применения на территории объекта открытого огня, проезда транспорта, допустимость курения и проведение временных пожароопасных работ устанавливаются общими объектовыми инструкциями о мерах пожарной безопасности;

- предусматривается своевременная очистка территории объекта от горючих отходов, мусора, тары;

- производство работ по эксплуатации и обслуживанию объекта в строгом соответствии с инструкциями, определяющими основные положения по эксплуатации, инструкциями по технике безопасности, эксплуатации и ремонту оборудования, составленными с учетом местных условий для всех видов работ, утвержденными соответствующими службами.

Проектной документацией предусмотрены необходимые противопожарные мероприятия, обеспечивающие безопасную эксплуатацию запроектированных объектов. Взрывобезопасность процесса транспорта нефтегазоводяной эмульсии по проектируемому трубопроводу обеспечивается предупреждением возникновения взрывоопасной ситуации, а также организационно-техническими мероприятиями.

Проектируемое оборудование защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией не подлежит.

Для проектируемого оборудования наружное противопожарное водоснабжение не предусматривается

Для обеспечения пожарной безопасности проектируемых объектов предусмотрено пожаротушение при помощи мобильных средств пожаротушения.

  - Мероприятия по защите поверхностных и подземных вод

Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов включают в себя комплекс мероприятий, направленных на сохранение качественного состояния подземных и поверхностных вод для использования в народном хозяйстве.

Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов:

на период строительно-монтажных работ:

все строительно-монтажные работы проводятся исключительно в пределах полосы отвода;

не допускается мойка техники на берегах водоемов;

заправка землеройной и автотранспортной техники горючесмазочными материалами осуществляется на специально оборудованных площадках, расположенных за пределами водоохранных зон водных объектов;

по окончании строительства площадки временной стоянки и площадку временной заправки техники будут демонтированы с последующей рекультивацией занимаемых площадей;

организация проезда только в пределах полосы отвода;

обязательный контроль за выполнением СМР;

вести учет всех производственных источников загрязнения водной среды;

строго выполнять правила рекультивации земель при строительстве объектов;

оборудовать систему сигнализации и локализации возможных аварийных выбросов и утечек вредных веществ с технологических сооружений, трубопроводов и т.д.;

на период эксплуатации:

применение герметизированной системы сбора нефти, исключающий выброс вредных и пожаро-взрывоопасных веществ в окружающую среду.

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос определены в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ.

Согласно Водному кодексу, в границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В прибрежных защитных полосах, наряду с установленными выше ограничениями, запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Стоянки строительных машин находятся в пределах полосы отвода земель.

Мойка машин на территории стройплощадки не предусматривается (производится на базе). Заправка спецтехники предусматривается также в пределах полосы отвода земель.

Стоянка и заправка спецтехники, места временного складирования отходов расположены на территориях, не затрагивающих прибрежно-защитные зоны.

Рыбоохранные мероприятия данной проектной документацией не предусматриваются.

  - Мероприятия по охране атмосферного воздуха

В проектной документации предусмотрены мероприятия, обеспечивающие безаварийные и безопасные условия эксплуатации объектов.

Загрязнение атмосферы в период строительства носит кратковременный обратимый характер.

Для уменьшения загрязнения атмосферы при строительстве предусмотрены следующие мероприятия:

запуск и прогрев двигателей осуществляется на стоянке спецтехники по графику;

к эксплуатации допущены машины и механизмы только в исправном состоянии;

регулярный контроль за токсичностью и дымностью отработавших газов автотранспорта;

для предотвращения загрязнение атмосферы от образования пыли при выполнении земляных работ смачивание временных землевозных дорог;

использование современной многофункциональной техники, обеспечивающее наименьшую потребность в машинах и механизмах;

нормы выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта с отработавшими газами дизелей соответствуют ГОСТ 17.2.2.05-97 «Охрана природы. Атмосфера, нормы и методы определения выбросов вредных веществ с отработавшими газами дизелей, тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин».

Для минимизации воздействия проектируемых сооружений на окружающую среду в период эксплуатации и предупреждения аварийных ситуаций, в проектной документации предусмотрены следующие мероприятия:

применение блочно - комплектного оборудования заводского изготовления;

применение стальных труб повышенной хладостойкости, эксплуатационной надежности и увеличенной по сравнению с расчетной толщиной стенки;

применение фасонных деталей из марок стали, обладающих хладостойкостью и соответствующих марке стали труб, принятых в проектной документации;

применение в качестве запорной арматуры задвижек герметичности класса «А» по ГОСТ Р 54808;

применение антикоррозионного покрытия внутренней поверхности вновь устанавливаемого оборудования;

оборудование и арматура, устанавливаемые на открытом воздухе, без укрытия, соответствующем микроклиматическому району размещения промежуточной насосной по СНиП 23-01;

предусмотрена система аварийного освобождения блоков с использованием быстродействующих отсекающих устройств с дистанционным управлением;

При соблюдении предложенных мероприятий выбросы загрязняющих веществ в атмосферу будут минимальными.

  - Мероприятия по охране земельных ресурсов и растительности

Для снижения негативных воздействий строительно-монтажных работ на почвенно-растительный покров необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

организацию работ и передвижение машин и механизмов осуществлять исключительно в пределах отведенных для строительства земель, с максимальным использование для технологических проездов существующих дорог;

запрет на складирование и хранение строительных материалов в непредусмотренных проектной документацией местах;

сбор отходов производства и потребления осуществлять в специальные контейнеры с дальнейшим вывозом в места хранения и утилизации;

заправку автотранспорта производить в специально отведенных для этих целей местах, с целью предотвращения загрязнения почвенного покрова ГСМ;

техническое обслуживание машин и механизмов осуществлять на специально отведенных площадках.

  - Мероприятия по охране животного мира

С целью охраны растительного покрова территории намечаемой хозяйственной деятельности рекомендуется проведение следующих мероприятий:

-	предусмотреть минимальное занятие земель, расчет произведен согласно действующим нормативным документам и разработанным чертежам;

-	с целью сохранения растительного покрова от пожара все строительные объекты должны быть обеспечены средствами пожаротушения;

-	перемещение транспорта будет ограничено утвержденной схемой передвижения на территории производства работ;

-	запрещение выжигания растительности;

-	после завершения работ будет проведена рекультивация нарушенных земель.

-	складирование и хранение строительных материалов только в местах, предусмотренных проектом.

Для уменьшения возможного ущерба наземным позвоночным животным и сохранения оптимальных условий их существования должны быть предусмотрены следующие мероприятия:

-	проведение с исполнителями технической учебы по охране окружающей среды;

-	хранение и применение химических реагентов, горюче-смазочных и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства должно осуществляться с соблюдением мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания;

-	запрещение применения технологий и механизмов, которые могут вызвать массовую гибель объектов животного мира;

-	исключение проведения строительных работ в период размножения животных;

-	обеспечение контроля за сохранностью звукоизоляции двигателей строительной и транспортной техники, своевременная регулировка механизмов, устранение люфтов и других неисправностей для снижения уровня шума работающих машин.

  - Мероприятия, направленные на предупреждение развития аварий

При разработке проектной документации предусмотрены следующие технологические решения:

-	применение стальных труб повышенной хладостойкости, эксплуатационной надежности и увеличенной по сравнению с расчетной толщиной стенки;

-	защита оборудования и трубопроводов от коррозии;

-	системы противоаварийной защиты оборудования (регулирование, блокировка, сигнализация);

-	размещение оборудования на открытых площадках с просечно-вытяжным листом с поддоном огражденным бортом, с соблюдением разрывов, обеспечивающих безопасность обслуживания и взрывопожаробезопасность;

-	применение антикоррозионного покрытия внутренней поверхности вновь устанавливаемого оборудования;

-	по параметрам, нарушение которых ведет к развитию аварийных ситуаций, предусмотрена аварийная система защиты: предупредительная система сигнализации, аварийная система блокировок;

-	на наружной установке установлены датчики сигнализаторы загазованности;

-	для ограничения возможных проливов, предусмотрена отбортовка площадок высотой не менее 150 мм.

-	степень огнестойкости строительных сооружений соответствует категориям пожарной опасности размещенных в них аппаратов или производств.